# 80C32使用手册

目  录

1、产品特性 	1

2、产品概述 	1

3、结构图 	2

4、引脚描述 	2

5、引脚定义（见附录 1） 	3

6、产品描述 	4

6.1 质量等级及执行标准 	4

6.2 功能描述 	4

6.2.1 指令执行系统 	4

6.2.2 片上设备 	9

6.2.3 时钟输入 	16

6.2.4 复位 	 17

6.2.5 空闲及掉电操作 	18

6.3 贮存条件 	20

6.4 绝对最大额定值 	20

6.5 推荐工作条件 	20

7、电参数 	21

7.1 直流电参数 	21

7.2 交流参数 	23

8、典型应用描述（见附录 4） 	27

9、封装说明 	27

附录 1  引脚定义 	29

附录 2  指令集描述 	30

附录 3  特殊功能寄存器描述 	35

附录 4  典型应用 	43

# 1、产品特性

BSC80C32ERH 是兼容 ATMEL 公司 SC80C32E-30SV 的抗辐射八位微控制器，其主要特性如下：

#  三个十六位计数器/定时器；

# 256 字节片上SRAM；

# 全双工的片上UART 接口；

# 异步复位端口；

# 两级六个中断源；

#  64K 字节的片外程序存储空间；

#  64K 字节的片外数据存储空间；

# 具有电源控制模式；

. 具有空闲模式；

. 具有掉电模式；

# 片上起振单元；

#  最高工作频率：30MHz；

#  单电源供电，工作电压：5V±0.5V；

#  工作温度范围：-55℃-125℃;

# 封装：DIP40；

# 抗辐射指标：

. 电离总剂量：不小于 100Krad（Si）；

. 单粒子闩锁（SEL）阈值：不小于 80MeV·cm2/mg；

. 单粒子翻转（SEU）阈值：不小于 37MeV ·cm2/mg。

# 2、产品概述

BSC80C32ERH 是无 ROM 型抗辐射 8  位微控制器,指令集兼容工业标准的Intel MCS-51 指令集。

BSC80C32ERH 保留了 80C32 的 256 字节内部 RAM，两级 6 个中断源，一个片上振荡器和三个 16 位的定时/计数器。

纯静态设计的 BSC80C32ERH  可以在不丢失数据的情况下降低时钟频率到任意低的值甚至到直流状态来降低功耗。BSC80C32ERH 有两种可以通过软件选择的低功耗模式，在 idle 模式下，CPU 被冻结，但是计数器，串口和中断系统仍然可以工作。在 power-down 模式下，RAM  的数据被保存，其他所有功能都无效。

# 3、结构图

BSC80C32ERH 结构框图如图3-1 所示。

图 3-1 BSC80C32ERH 结构示意图

# 4、引脚描述

BSC80C32ERH采用DIP40封装，引脚排列顺序如图4-1所示。

图 4-1  BSC80C32ERH 引脚排列顺序BSC80C32ERH 详细功能描述见表4-1：

表 4-1 BSC80C32ERH 引脚功能描述

| 引脚符号 | 功能描述 |
| --- | --- |
| P0 | 低位地址线/数据线 |
| P1 | 通用双向端口 |
| P2 | 高位地址线 |
| P3 | 通用双向端口 |
| RST | 复位信号 |
| XTAL1 | 起振单元输入 |
| XTAL2 | 起振单元输出 |
| VSS | 地 |
| VCC | 电源 |
| NPSEN | 程序存储器选通 |
| ALE | 地址锁存使能 |
| EA_N | 内外程序存储器选择端 |

# 5、引脚定义（见附录 1）

# 6、产品描述

## 6.1 质量等级及执行标准

BSC80C32ERH  型抗辐射加固八位微控制器质量保证等级为 GJB597A- 1996规定的 B 级，符合《Q/Zt 20296-2013 半导体集成电路 BSC80C32ERH  型抗辐射加固八位微控制器详细规范》规定的要求。

## 6.2 功能描述

BSC80C32ERH 的体系结构从整体上可以划分为两个部分，指令执行系统与片上设备，指令执行系统包括取指译指单元、存储控制单元、算术逻辑运算单元和存储设备等，而片上设备包括一个全双工异步串口、三个 16 位定时\计数器和片上中断系统。

### 6.2.1 指令执行系统

BSC80C32ERH 微控制器是以累加器 ACC 为核心，支持多种寻址模式，支持多种片上设备和片上中断系统的微控制器，其寻址模式包括寄存器寻址，寄存器间接寻址，直接寻址，立即数寻址，基址变址寻址，位寻址，相对寻址，绝对寻址和长寻址，指令长度可以分为单字节，双字节和三字节。BSC80C32ERH 指令执行的基本时间单位为机器周期，每个机器周期包括 12 个时钟周期，除乘法指令 MUL 和除法指令 DIV 的执行需要 4 个机器周期外，其它所有指令执行需要1~2 个机器周期。

6.2.1.1   MCS-51 指令集

MCS-51 指令体系使用变长指令，指令长度可分为 1 字节，2 字节和 3 字节，其中每条指令的第一字节包含了指令的功能码，是微控制器的译码字节，它决定了指令的类型、长度和完成指令需要的周期数等。2 字节指令中的第二字节，3

字节指令中的第二、第三字节为直接寻址的地址或立即数寻址中的数据等。

MCS-51 指令的第一字节为指令的操作码，00~FFH（A5H 除外）的 255 个操作码都有具体的定义，其中很多指令实现了仅在寄存器序号上有所不同的操作，因此，255 个操作码实现了 111 条不同的指令。这些指令按照功能又可分为如下五类：

（1）数据传送指令（28 条）：数据传送类指令实现数据从一个存储位置到另一个存储位置的复制，提供进一步计算的操作数或把计算结果保存到目的地址。MCS-51 指令集中设置了大量的数据传送指令，包括片内传送（MOV）、片外传送（MOVX）、查表传送（MOVC）、累加器交换（XCH/XCHD）和堆栈操作（PUSH/POP）。

（2）算术运算指令（24 条）：算术运算指令实现数据的加（ADD/ADDC/INC/ DA）、减（SUBB/DEC）、乘（MUL）和除（DIV）运算。除增一（INC）和减一（DEC）指令外，其余指令的执行都会对程序状态字（PSW）中的标志位产生影响，具体情况见表 6-1。

表 6-1算术运算指令对标志位的影响

| 指令 | 产生影响的标志位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | OV | P | AC |
| ADD | √ | √ | √ | √ |
| ADDC | √ | √ | √ | √ |
| SUBB | √ | √ | √ | √ |
| MUL | 0 | √ | √ | × |
| DIV | 0 | √ | √ | × |
| DA | √ | × | √ | √ |

（3）逻辑运算指令（25 条）：逻辑运算指令实现数据的与（ANL）、或（ORL）、异或（XRL）、求反（CPL）、清除（CLR）和移位（RL/RLC/RR/RRC/SWAP）操作。

（4）控制转移类指令（22 条）：控制转移类指令控制程序执行的流程，包括无条件转移指令（LJMP/AJMP/SJMP/JMP @A+DPTR）、条件转移指令

（JB/JBC/JNB/JC/JNC/JZ/JNZ/ CJNE/DJNZ）、子程序调用及返回指令（LCALL/ACALL/RET/RETI）和空操作（NOP）。

（5）布尔操作指令（12 条）：布尔操作指令实现以位为单位的运算和操作，包含布尔传送指令（MOV）、布尔状态控制指令（CLR/SETB/CPL）和布尔逻辑运算指令（ANL/ORL）。

注：指令码以及指令功能详细介绍参见手册 30 页-34 页“附录 2 指令集描述 ”。

6.2.1.2   存储结构

BSC80C32ERH 微控制器在存储器设计上，采用将程序存储器 ROM 和数据存储器RAM 分开的哈佛体系结构，用户使用的角度上可分为三个逻辑地址空间：

64 KB 程序存储器地址空间、256 字节片内数据存储器地址空间以及 64KB 的外部数据存储器地址空间。片内数据存储器和片外数据存储器无论在物理上还是逻辑上地址空间都是彼此独立的。

片内数据存储器中，可分为如图 6-1 所示低位地址部分和高位地址部分。

80H

80H

内部RAM

o0H

SFR 特殊功能寄 存器

内部RAM

图 6-1 BSC80C32ERH 的内部数据存储器结构

内部数据存储区的低位地址部分组织结构如图 6-2  所示，其地址从 00~7fH，根据 MCS-51 的指令集特点，它又可以分为三个不同的功能区：

（1）四个工作寄存器区，地址分别从 00-07H 、08-0fH 、10-17H 、18-1fH，对程序状态字中的 RS1 和 RS0  位进行设定可以选择工作寄存器组，工作寄存器支持寄存器寻址；

（2）位寻址区，共包括 16 字节 128 位的可位寻址单元，字节地址从 20~2fH，位地址从 00~7fH；

（3）数据缓冲区，地址从 30~7fH，只能按字节进行寻址。

除了工作寄存器的寄存器寻址和位寻址区的位寻址外，低位地址处的内部数

据 RAM 还支持直接寻址和间接寻址。

高位地址部分地址从 80~ffH，有两组不同的物理存储器映射到这一地址，它们是内部 RAM 的高 128 字节和特殊功能寄存器。高 128 字节的 RAM 是低位RAM 区的扩展，用作数据缓冲器，以间接寻址的方式访问；特殊功能寄存器中包含了累加器ACC，寄存器 B、堆栈指针 SP、数据指针 DPTR 及程序状态字 PSW，它们是与指令执行紧密相关的数据寄存器和状态控制寄存器，支持寄存器寻址。此外，特殊功能寄存器中还包括各种片上设备的控制寄存器，指令对设备控制寄存器的数据进行操作可以完成片上设备的初始化与控制。地址为 8 的整数倍的特殊功能寄存器可以进行位寻址，位地址从 80~ffH，方便对微控制器和片上设备的状态进行控制。特殊功能寄存器的地址分配见表 6-2 。BSC80C32ERH 使用了 26 个特殊功能寄存器。

29H

28H

27H

26H

25H 24H 23H

22H 21H 20H

18H 17H

10H

08H 07H

o0H

MSB                                LSB

| 数据缓冲区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5f | 5e | 5d | 5c |  | 5a |  |  |
|  |  | 45 | 44 | 43 | 42 |  |  |

图 6-2 低位地址内部数据存储器结构

表 6-2 特殊功能寄存器的地址分配

| Bin Hex | X000 可位寻址 | X001 | X010 | X011 | X100 | X101 | X110 | X111 | Bin Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | FF |
| F0 | B |  |  |  |  |  |  |  | F7 |
| E8 |  |  |  |  |  |  |  |  | EF |
| E0 | ACC |  |  |  |  |  |  |  | E7 |
| D8 |  |  |  |  |  |  |  |  | DF |
| D0 | PSW |  |  |  |  |  |  |  | D7 |
| C8 | T2CON |  | RCAP2L | RCAP2H | TL2 | TH2 |  |  | CF |
| C0 |  |  |  |  |  |  |  |  | C7 |
| B8 | IP |  |  |  |  |  |  |  | BF |
| B0 | P3 |  |  |  |  |  |  |  | B7 |
| A8 | IE |  |  |  |  |  |  |  | AF |
| A0 | P2 |  |  |  |  |  |  |  | A7 |
| 98 | SCON | SBUF |  |  |  |  |  |  | 9F |
| 90 | P1 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 88 | TCON | TMOD | TL0 | TL1 | TH0 | TH1 |  |  | 8F |
| 80 | P0 | SP | DPL | DPH |  |  |  | PCON | 87 |

注：特殊功能寄存器详细介绍参见手册 35 页-42 页“附录 3  特殊功能寄存器描述 ”。

6.2.1.3   寻址模式

BSC80C32ERH 各种指令以累加器为核心执行。由于累加器中只保存有一个操作数，为实现算术逻辑运算等有两个或两个以上操作数指令的执行，

BSC80C32ERH 在累加器寻址外提供了多种寻址模式以得到另外的操作数。其寻址模式包括寄存器寻址，寄存器间接寻址，直接寻址，立即数寻址，基址变址寻址，位寻址，相对寻址，绝对寻址和长寻址。

寄存器寻址：指令的操作数在特殊功能寄存器或工作寄存器中，具体的寄存器由指令的功能码直接给出。

寄存器间接寻址：指令的操作数在寄存器 R0，R1，SP 或 DPTR 所指定的地址中，使用间接寻址可以访问内部 RAM 和外部 RAM 中的数据。

直接寻址：由指令的第二字节或第三字节给出操作数的地址，可以访问低

128 字节处的 RAM 和特殊功能寄存器。

立即数寻址：操作数由指令的第二字节或第三字节直接给出。

基址变址寻址：操作数的地址由基址寄存器和变址寄存器中 8  位无符号数的和给出，基址寄存器为 DPTR 或 PC，变址寄存器为累加器 ACC。

位寻址：MCS-51 体系结构中有 256  个可位寻址的地址，地址为 00~7fH的位在内部 RAM  字节地址 20~2fH  处，地址为 80~ffH  的位在字节地址是 8的整数倍的特殊功能寄存器中。

相对寻址：程序的目标地址为 PC  与 8  位有符号数的和，适用于短距离的跳转程序。

绝对寻址：程序的目标地址是当前 PC  的最高 5  位、指令第一字节的高 3位和指令第二字节所组成的 16 位地址，程序可以在 2K 的页地址内跳转。

长寻址：程序的目标地址为指令的第二字节和第三字节组成的 16 位地址，实现程序在 64kB 空间范围内的跳转。

多种寻址模式使同一个操作数可以以不同的方式访问，例如 SRAM 中地址为 00H~7fH 处的数据可以通过直接寻址访问，也可以通过间接寻址访问，最低地址处的存储单元甚至可以用寄存器寻址（R0~R7）访问。

### 6.2.2 片上设备

6.2.2.1   定时\计数器

BSC80C32ERH 包含有 3  个片上定时器， TIMER0 、TIMER1  和 TIMER2，其中 TIMER0 和 TIMER1 功能相似，可以实现 8 位、13 位和 16 位的定时/计数功能，而 TIMER2  的功能与 TIMER0  和 TIMER1  有较大区别，是一个纯粹的 16位定时器，并可以实现 16 位数据的重载、捕获功能。作为定时器使用时，每 12个（一个机器周期）时钟周期定时器计数加 1，作为计数器时，外部输入脉冲的低电平和高电平时间应至少各保持 12 个 BSC80C32ERH  时钟周期以保证微控制器正确的采样。定时器相关的特殊功能寄存器如表 6-3 所示。

表 6-3 定时器相关寄存器

| 定时器 SFR | 用 途 | 地址 | 可位寻址 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCON | 定时器控制寄存器 | 88H | 是 |
| TMOD | 模式选择寄存器 | 89H | 否 |
| TL0 | 定时器 0 寄存器低字节 | 8AH | 否 |
| TL1 | 定时器 1 寄存器低字节 | 8BH | 否 |
| TH0 | 定时器 0 寄存器高字节 | 8CH | 否 |
| TH1 | 定时器 1 寄存器高字节 | 8DH | 否 |
| T2CON | 定时器 2 控制寄存器 | C8H | 是 |
| RCAP2L | 定时器 2 捕获寄存器低字节 | CAH | 否 |
| RCAP2H | 定时器 2 捕获寄存器高字节 | CBH | 否 |
| TL2 | 定时器 2 寄存器低字节 | CCH | 否 |
| TH2 | 定时器 2 寄存器高字节 | CDH | 否 |

TIMER0 ，TIMER1

TIMER0 、TIMER1 的工作受 TMOD 和 TCON 控制，TMOD 寄存器功能如表 6-4 所示。

表 6-4 TMOD 寄存器简表

| 位 | 名 称 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE | 定时器 1 门控位。当被置为1 时，只有 为高电平，定时器才开始工作 |
| 6 | C/ | 定时器 1 计数器/定时器选择位1-计数器，0-定时器 |
| 5 | M1 | 定时器 1 模式位 1 |
| 4 | M0 | 定时器 1 模式位 0 |
| 3 | GATE | 定时器 0 门控位 |
| 2 | C/ | 定时器 0 计数器/定时器选择位 |
| 1 | M1 | 定时器 0 模式位 1 |
| 0 | M0 | 定时器 0 模式位 0 |

TMOD 寄存器不可位寻址，只在需要使用定时器的最初进行初始化，定时器模式说明如表 6-5 所示。

表 6-5 定时器模式说明

| M1 | M0 | 模 式 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 13 位定时器模式（8048 模式） |
| 0 | 1 | 1 | 16 位定时器模式 |
| 1 | 0 | 2 | 8 位自动重载模式 |
| 1 | 1 | 3 | 分立定时器模式： 定时器 0：TL0 成为 1 个 8 位定时器，利用定时器0 的模式位控制；TH0 也成为 1 个 8 位定时器， 利用定时器 1 的模式位控制 定时器 1：停止使用 |

定时器 0 和定时器 1 的启动、停止受 TCON 寄存器相关的位控制。

表 6-6 TCON 寄存器简表

| 位 | 符 号 | 位地址 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TCON.7 | TF1 | 8FH | 定时器 1 溢出标志位。定时器溢出时由硬件置位；由软件清除，或在 CPU 转向中断服务程序时由硬件清除 |
| TCON.6 | TR1 | 8EH | 定时器 1 运行控制位。由软件置位或清除，置为 1 时定时器启动，为 0 时定时器停止 |
| TCON.5 | TF0 | 8DH | 定时器 0 溢出标志位 |
| TCON.4 | TR0 | 8CH | 定时器 0 运行控制位 |
| TCON.3 | IE1 | 8BH | 外部中断 1 引脚上出 现信号的下降沿时，由硬件置位；本标志位由软件清除，或在 CPU 转向中断服务程序时由硬件清除 |
| TCON.2 | IT1 | 8AH | 外部中断 1 类型标志位。软件置位或清除，置为 1 时外部中断 1 由下降沿触发，为 0 时由低电平触发 |
| TCON.1 | IE0 | 89H | 外部中断 0 边沿触发标志 |
| TCON.0 | IT0 | 88H | 外部中断 0 类型标志位 |

TIMER2

Timer2 的模式设置以及启动、停止由 T2CON 寄存器控制，T2CON 寄存器的功能如表 6-7 所示。

序；

表 6-7 T2CON 寄存器简表

| 位 | 符号 | 位地址 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2CON.7 | TF2 | CFH | 定时器 2 溢出标志（当 TCLK 或 RCLK=1 时，定时器溢出不会置 TF2 为 1） |
| T2CON.6 | EXF2 | CEH | 定时器 2 外部标志。当 EXEN2=1，且 T2EX 信号发生 1 到 0的跳变引发捕获或重载时，EXF2 被置 1；当定时器中断被使能时，EXF2=1 会触发中断，使 CPU 转向中断服务程 |

|  |  |  | 此标志由软件清除 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2CON.5 | RCLK | CDH | 定时器 2 接收时钟选择位。置为 1 时，用定时器 2 作为串口的接收波特率发生器，用定时器 1 作为发送波特率发生器 |
| T2CON.4 | TCLK | CCH | 定时器 2 发送时钟选择位，置为 1 时，用定时器 2 作为串口的发送波特率发生器，用定时器 1 作为接收波特率发生器 |
| T2CON.3 | EXEN2 | CBH | 定时器 2 外部控制使能位，置为 1 时，若 T2EX 信号发生 1到 0 的跳变，则进行捕获或重载操作 |
| T2CON.2 | TR2 | CAH | 定时器 2 运行控制位，由软件置位或清除，置为 1 时定时器启动，为 0 时定时器停止 |
| T2CON.1 | C/ | C9H | 定时器 2 计数器/定时器选择位 |
| T2CON.0 | CP/ | C8H | 定时器 2 捕获/重载标志，当置为 1 时，如果 EXEN2=1 且 T2EX 信号发生 1 到 0 的跳变，则发生捕获操作；置为 0 时，如果定时器溢出或 EXEN2=1 且T2EX 信号发生 1 到 0的跳变，则发生自动重载操作，如果 RCLK 或 TCLK=1， 则忽略该位 |

6.2.2.2   串口

BSC80C32ERH 内部实现了一个全双工异步串口，控制串口的寄存器有

SCON——串口控制寄存器，用于配置串口模式，指示串口中断等，SBUF——串口缓存寄存器，用于缓存接收的数据和待发送的数据，读取 SBUF 和写入 SBUF对应不同的物理寄存器。PCON 的最高位是串口波特率倍频位，对其进行设置可以选择单倍波特率模式或双倍波特率模式。

表 6-8 SCON 寄存器简表

| 位 | 符 号 | 地 址 | 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SCON.7 | SM0 | 9FH | 串口模式位 0 |
| SCON.6 | SM1 | 9EH | 串口模式位 1 |
| SCON.5 | SM2 | 9DH | 串口模式位 2，允许在模式 2 和模式3 下进行多处理器通信，当 SM2=1 时，只有接收到的第 9数据位为 1，才会产生接收中断 |
| SCON.4 | REN | 9CH | 接收使能位，必须置 REN 为 1 才能接收数据 |
| SCON.3 | TB8 | 9BH | 发送数据的第 8 位，在模式 3 下，这是发送数据的第 9 位，利用软件置位或清除 |
| SCON.2 | RB8 | 9AH | 接收数据的第 8 位，此位存放接收到的第 9 位数据 |
| SCON.1 | TI | 99H | 发送中断标志，在字符发送结束时被置 1，由软件清除 |

| SCON.0 | RI | 98H | 接收中断标志，在字符接收结束时被置 1，由软件清除 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 6-9 串口模式说明

| SM0 | SM1 | 模式 | 描述 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 移位寄存器 | 固定（振荡器频率/12） |
| 0 | 1 | 1 | 8 位 UART | 可变（由定时器决定） |
| 1 | 0 | 2 | 9 位 UART | 固定（振荡器频率/32 或/64） |
| 1 | 1 | 3 | 9 位 UART | 可变（由定时器决定） |

当使用定时器 1 作为串口波特率发生器时，串口波特率计算如下：

使用定时器 2 作为串口波特率发生器时，串口波特率计算如下：

6.2.2.3   中断

BSC80C32ERH 的中断系统有 6 个中断源并支持 2 级中断优先级：1 个串口中断，3 个定时器中断，2 个外部中断。允许中断寄存器 IE 和中断优先级寄存器

IP 控制中断的模式和工作。

表 6-10 IE（中断使能）寄存器简表

| 位 | 符号 | 位地址 | 描述（1=使能，0=禁止） |
| --- | --- | --- | --- |
| IE.7 | EA | AFH | 全局允许/禁止 |
| IE.6 | — | — | 未定义 |
| IE.5 | ET2 | ADH | 允许定时器 2 中断 |
| IE.4 | ES | ACH | 允许串口中断 |
| IE.3 | ET1 | ABH | 允许定时器 1 中断 |
| IE.2 | EX1 | AAH | 允许外部中断 1 |

| IE.1 | ET0 | A9H | 允许定时器 0 中断 |
| --- | --- | --- | --- |

| IE.0 | EX0 | A8H | 允许外部中断 0 |
| --- | --- | --- | --- |

表 6-11 中断优先级寄存器简表

| 位 | 符号 | 位地址 | 描述（1=高优先级，0=低优先级） |
| --- | --- | --- | --- |
| IP.7 | — | — | 未定义 |
| IP.6 | — | — | 未定义 |
| IP.5 | PT2 | BDH | 定时器 2 中断优先级 |
| IP.4 | PS | BCH | 串口中断优先级 |
| IP.3 | PT1 | BBH | 定时器 1 中断优先级 |
| IP.2 | PX1 | BAH | 外部中断 1 优先级 |
| IP.1 | PT0 | B9H | 定时器 1 中断优先级 |
| IP.0 | PX0 | B8H | 外部中断 0 优先级 |

同优先级的中断同时发生时将按默认的中断查询顺序执行，查询顺序由高到低依次是：外部中断 0 ，定时器 0 中断，外部中断 1 ，定时器 1 中断，串口中断，定时器 2 中断。所有能够触发中断的标志位以及中断发生时中断跳转地址既中断向量分别如表 6-12 和表 6-13 所示。

表 6-12 中断标志位

| 中断 | 标志位 | 所在 SFR 及其在 SFR 中的位置 |
| --- | --- | --- |
| 外部 0 | IE0 | TCON.1 |
| 外部 1 | IE1 | TCON.3 |
| 定时器 0 | TF0 | TCON.5 |
| 定时器 1 | TF1 | TCON.7 |
| 串口 | TI | SCON.1 |
| 串口 | RI | SCON.0 |
| 定时器 2 | TF2 | T2CON.7 |
| 定时器 2 | EXF2 | T2CON.6 |

表 6-13 中断向量

| 中断 | 标志位 | 向量地址 |
| --- | --- | --- |
| 系统复位 | RST | 0000H |
| 外部 0 | IE0 | 0003H |
| 定时器 0 | TF0 | 000BH |
| 外部 1 | IE1 | 0013H |

| 定时器 1 | TF1 | 001BH |
| --- | --- | --- |
| 串口 | RI 或 TI | 0023H |
| 定时器 2 | TF2 或 EXF2 | 002BH |

6.2.2.4   IO 端口

因为 BSC80C32ERH 没有片内 ROM，PORT2 必须作为访问外部程序存储器或外部数据存储器的高位地址端口，PORT0 作为低位地址和数据复用端口。因此 PORT0 和 PORT2 不能再作为通用端口使用。PORT3 的所有端口和 PORT1 的第 0 位和第 1 位也具有复用功能，在应用这些端口的复用功能时，这些端口同样不能再被用作通用端口。

端口结构如图 6-3 所示，端口通过端口锁存器和输出级与外部相连，输出级由下拉场效应管和上拉电阻构成（端口 0  的引脚没有上拉电阻，但作为地址/数据总线，其上下拉都由场效应管驱动）。向端口的一个引脚写入数据时，数据先被写入端口引脚的锁存器中，锁存器驱动该端口引脚的下拉场效应管。

图 6-3 IO 端口电路结构

BSC80C32ERH 具有“读锁存器 ”和“读引脚 ”两种能力，在执行“读取-修改-写入 ”一类的指令（如 CPL P1.5）时需要从锁存器中读取数据，以免错误地判断引脚电平。从端口的单个位输入数据的指令（如 MOV C,P1.5）则需要读取引脚上的数据。这时，端口锁存器必须置 1 ，否则，输出场效应管导通，会拉低引脚上的高输出电平。系统复位时，会把所有端口锁存器置 1 ，然后可以直接

使用端口引脚作为输入而无需再明确设置端口锁存器。但是，如果把端口锁存器清除（如 CLR P1.5），就不能把该端口直接作为输入使用，除非先把对应的锁

存器置为 1（如 SETB P1.5）。

6.2.3 时钟输入

BSC80C32ERH 有两种时钟输入模式，外接时钟输入模式和晶体模式。

外接时钟输入如图 6-4 所示，XTAL1 脚接方波输入，XTAL2 脚浮空。

图 6-4 外时钟方怯

晶体模式如图 6-5 所示，XTAL1 与 XTAL2 脚之间接入晶体，并分别串联一个接地的电容，图中晶体为 11.0592MHz ，电容的值为 30pF。在板级设计中，应尽量使晶体和电容靠近 XTAL2 和XTAL1 以减小分布电容，并降低外围电路对时钟的影响，减小电容值可以使起振加快，振荡的幅度增加，但减小电容也减弱了时钟电路的抗干扰能力。增大电容则使起振减缓，振荡的幅度降低，但增加了振荡频率的稳定度。

图 6-5 使用晶体产Th时钟的模式

6.2.4 复位

为使电路正确复位，需要使 RST 信号保持至少 24 个时钟周期（两个机器周期）的高电平，电路复位过程中各端口的波形如图 6-6 所示。复位过程中，输出信号 ALE 和 NPSEN 保持为高电平，双向端口 P1 、P2 和 P3 由上拉电阻驱动为高电平，P0 口处于高阻状态，复位信号变为低电平后电路从地址 0000H 处开始执行程序。

图 6-6 复位过程中端口的电平

在上电复位（冷启动）时的 SRAM  的内容为随机值，而在按键复位（热启动）时 SRAM 的内容保持不变。

注意：在用 keil  开发的程序中，keil  软件默认会在编译过程中加入把RAM初始化为 00H 的代码段，热启动需要保持 SRAM  内容的应用场景应删除此RAM初始化的代码段。

6.2.5 空闲及掉电操作

设置 PCON 寄存器的相关位可以使微控制器进入空闲模式或掉电模式，空闲模式 CPU  时钟停止，而中断，串口及计数器可以继续执行相关操作，掉电模式保持 SRAM 的内容不变，而振荡器停止。

表 6-14 PCON 寄存器各位功能说明

| 位序号 | 位名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 7 | SMOD | 双倍波特率位，串口模式 1 ，2 或 3 情况下选择双倍波特率 |
| 6 | - | 保留位，读出的数据不确定，不要读取本位 |
| 5 | - | 保留位，读出的数据不确定，不要读取本位 |
| 4 | - | 保留位，读出的数据不确定，不要读取本位 |
| 3 | GF1 | 通用标志位 用户清零作通常用途 用户置位作通常用途 |
| 2 | GF0 | 通用标志位 用户清零作通常用途 用户置位作通常用途 |
| 1 | PD | 掉电模式位，复位时由硬件清零，置 1 进入掉电模式。 |
| 0 | IDL | 空闲模式位，在中断或复位时由硬件清零，置 1 进入空闲模式。 |

6.2.5.1   idle 模式

置位 PCON.0 的指令使系统进入 idle 模式，该指令也是系统进入 idle 模式前执行的最后一条指令。在 idle 模式下，CPU 时钟被停止，但是中断，计数器，

串口则继续有效，CPU 的状态作为一个整体被保存下来，堆栈指针，程序计数器，程序状态字，累加器，RAM 及其他寄存器在 idle 模式下保持它们的数值， ALE 和 NPSEN 保持为高。

有两种方式可以结束 idle 模式，激活任何一个被使能的中断可以退出 idle模式，并且在退出 idle 模式的同时由硬件将 PCON.0 清零。中断服务程序将被执行，在 RETI 指令中断返回后，执行使处理器进入 idle 模式时所执行指令的下一条指令。

GF0 和 GF1 位可以用来指示中断发生在正常模式还是 idle 模式下，例如，

使微控制器进入 idle 模式的指令可以同时置位 1 或者 2 位标志位。当 idle 模式被中断退出后，中断服务程序可以检测标志位来判断中断发生在何种模式下。另

外一种结束 idle 模式的方式是使用硬件复位，因为晶振仍然工作，硬件RESET 信号只需要保持两个机器周期（24 个振荡周期）来完成复位。

6.2.5.2   power-down 模怯

最大化的省电模式，power-down  模式可以通过软件进入。

在 power-down 模式下，晶振停止工作，使微控制器进入 power-down 模式的指令是进入 power-down 模式之前执行的最后一条指令。内部的 RAM 和特殊功能寄存器保持它们的数据直至 power-down 模式退出，VCC 可以被拉低以节省更多的电能。硬件复位或者外部中断可以退出 power-down 模式。为了正确的退出power-down 模式，复位或外部中断不能在 VCC 恢复到正常工作电压以前有效，并且，复位和外部中断需要保持足够长的时间使晶振起振并且稳定。

只有外部中断 INT0 和 INT1 在退出 power-down 模式时是有用的。因此，外部中断必须被使能并且被设置为电平或沿触发的中断输入。首先保持管脚为低以重新启动晶振，然后将管脚拉高退出 power-down 模式，如图6-7。当两个中断都被激活的时候，晶振在两个输入中的任何一个为低时就重新启动，当第一个中断被释放的时候退出 power-down 模式，在这种情况下高优先级的中断服务程序被执行。

图 6-7 退出 power-down 模怯波形

一旦中断服务完成，RETI 之后执行的指令是使 BSC80C32ERH 进入power-down  模式的指令的下一条指令。

通过 RESET 退出power-down  模式将复位所有 SFR，通过外部中断退出则

不影响 SFR。任何一种方式退出power-down  模式都不影响内部 RAM 的内容。

注：当 idle 和 power-down  模式同时设置有效（IDL 和 PD  位被设置）的时候，进入 power-down 模式，退出的顺序不会改变，当程序转向中断处理时， IDL和 PD 位被清零，不会进入 idle 模式。

表 6-15 在 idle 和 power_down 模式下端口的状态

| 模式 | 程序存储器 | ALE | NPSEN | PORT0 | PORT1 | PORT2 | PORT3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| idle | 外部 | 1 | 1 | 浮空 | 端口数据 | 地址 | 端口数据 |
| power-down | 外部 | 0 | 0 | 浮空 | 端口数据 | 端口数据 | 端口数据 |

6.3 贮存条件

器件贮存环境应满足 Q/W657A-2007 第8.1 规定的 Ⅰ类库房条件要求（温度： 15℃~25℃,湿度： 25%~65%），周围没有酸、碱或其它腐蚀性气体，通风良好，且具备相应的防静电措施。

6.4 绝对最大额定值

绝对最大额定值如下：

a)    电源电压（VCC）：-0.5V ~ +7.0V

b)   输入、输出电压（VI   、VO）：-0.5V ~ VCC+0.5V

c)    贮存温度（Tstg）：-65℃ ~ +150℃

d)    引线焊接温度（TH ，10s）：300℃;

e)    结温（TJ）：175℃

)f     热阻，结到壳（Rth(J-C)）：28℃/W

)g     功耗（PD）：330mW

6.5 推荐工作条件

推荐工作条件如下：

)a     电源电压（VCC）：4.5V ~ 5.5V

b)  工作环境温度(TA)：-55℃ ~ +125℃

7、电参数

7.1 直流电参数

表 7-1 直流参数表

| 参数 | 符号 | 条件 （除另有规定外，-55℃≤ TA ≤ 125℃ VCC=5×（1±10%）V） | 分 组 | 极限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 输入正箝位电压 | VIK+ | VCC接地，VSS接地，被测输入端IIK=100uA， 测试所有输入端 | A1 A2 A3 | 0.2 | __ | V |
| 输入负箝位电压 | VIK- | VCC 接地，VSS 接地，被测输入端IIK=-100uA，测试所有输入端 |  | __ | -0.2 | V |
| 输出高电平电压 | VOH1 | VCC=4.5V ，VSS =0 V ，IOH=-400uA，测试 P0 口，ALE ，NPSEN |  | 2.4 | __ | V |
|  | VOH2 | VCC=4.5V ，VSS =0 V ，IOH=-60uA，测试除P0 口，ALE ，NPSEN 外的所有输出端口 |  | 2.4 | __ | V |
|  | VOH3 | VCC=4.5V ，VSS =0 V ，IOH=-150uA，测试 P0 口，ALE ，NPSEN |  | 3.375 | __ | V |
|  | VOH4 | VCC=4.5V ，VSS =0 V ，IOH=-25uA，测试除P0 口，ALE ，NPSEN 外的所有输出端口 |  | 3.375 | __ | V |
|  | VOH5 | VCC=4.5V ，VSS =0 V，IOH=-40uA，测试 P0 口，ALE ，NPSEN |  | 4.05 | __ | V |
|  | VOH6 | VCC=4.5V ，VSS =0 V ，IOH=-10uA，测试除P0 口，ALE ，NPSEN 外的所有输出端口 |  | 4.05 | __ | V |
| 输出低电平电压 | VOL1 | VCC=4.5V，IOL=+3.2mA，测试 P0 口，ALE， NPSEN |  | __ | 0.45 | V |
|  | VOL2 | VCC=4.5V ，IOL =+1.6mA，测试除P0 口， ALE ，NPSEN 外的所有输出端口 |  | __ | 0.45 | V |
| 输入高电平电压 | VIH1 | VCC=4.5V，测试除 XTAL1 ，RST 外所有输 入端 |  | 2.3 | __ | V |
|  | VIH2 | VCC=5V，测试除 XTAL1 ，RST 外所有输 入端 |  | 2.4 | __ | V |
|  | VIH3 | VCC=5.5V，测试除 XTAL1 ，RST 外所有输 入端 |  | 2.5 | __ | V |
|  | VIH4 | VCC=4.5V，测试 XTAL1 ，RST |  | 3.15 | __ | V |
|  | VIH5 | VCC=5V，测试 XTAL1 ，RST |  | 3.5 | __ | V |
|  | VIH6 | VCC=5.5V，测试 XTAL1 ，RST |  | 3.85 | __ | V |

| ## 参数 | 符号 | 条件 （除另有规定外，-55℃≤ TA ≤ 125℃ VCC=5×（1±10%）V） | 分 组 | 极限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 输入低电平电压 | VIL | VCC=4.5V，测试所有输入端 |  | __ | 0.8 | V |
|  |  | VCC=5V，测试所有输入端 |  | __ | 0.9 | V |
|  |  | VCC=5.5V，测试所有输入端 |  | __ | 1.0 | V |
| 输入高电平漏电流 | IIH | VCC=5.5V ，VI=5.5V ，VSS =0 V ，TA=25℃或 TA=125℃,测试除 XTAL1 ，RST 外的所 有输入端 | A1 A2 | -3 | 3 | μA |
|  |  | VCC=5.5V ，VI=5.5V ，VSS =0 V ，TA=-55℃,测试除 XTAL1 ，RST 外的所有输入端 | A3 | -4 | 4 | μA |
|  |  | VCC=5.5V ，VI=5.5V ，VSS =0 V ，TA=25℃或 TA=125℃,测试 XTAL1 | A1 A2 | -3 | 3 | μA |
|  |  | VCC=5.5V ，VI=5.5V ，VSS =0 V ，TA=-55℃, 测试XTAL1 | A3 | -4 | 4 | μA |
| 输入低电平漏电流 | IIL | VCC=5.5V ，VI=0.45V ，VSS =0 V ，TA=25℃或 TA=125℃, 测试除 P1 口，P3 口， RST外的所有输入端 | A1 A2 | -2 | 2 | μA |
|  |  | VCC=5.5V，VI=0.45V，VSS=0 V，TA=-55℃,测试除 P1 口，P3 口，RST 外的所有输 入端 | A3 | -3 | 3 | μA |
| 输入低电平电流 | IIL2 | VCC=5.5V ，VSS =0 ，TA=25℃,被测端 VI=0.45V，其余所有输入端 VI =0V，测试 P1 口，P3 口 | A1 | -110 | __ | μA |
|  |  | VCC=5.5V ，VSS =0 ，TA=125℃, 被测端 VI=0.45V, 其余所有输入端 VI =0 V，测试 P1 口，P3 口 | A2 | -100 | __ | μA |
|  |  | VCC= 5.5V ，VSS =0 ，TA=-55℃, 被测端 VI=0.45V，其余所有输入端 VI =0V，测试 P1 口，P3 口 | A3 | -120 | __ | μA |
| 高低电平转换电流 | IIT | VCC=5.5V ，VSS =0 ，TA=25℃,被测端 VI=2.0V，其余所有输入端 VI =0V，测试 P1 、P3 口 | A1 | -450 | __ | μA |
|  |  | VCC=5.5V ，VSS =0 ，TA=125℃,被测端 VI=2.0V，其余所有输入端 VI =0 V，测试 P1 、P3 口 | A2 | -400 | __ | μA |
|  |  | VCC= 5.5V ，VSS =0 ，TA=-55℃, 被测端 VI=2.0V，其余所有输入端 VI =0 V，测试 P1 、P3 口 | A3 | -500 | __ | μA |
| 静态电源电流 | IDDS | VCC= 5.5V ，VSS=0 ，XTAL1 连接30MHz | A1 | __ | 5 | mA |

| 参数 | 符号 | 条件 （除另有规定外，-55℃≤ TA ≤ 125℃ VCC=5×（1±10%）V） | 分 组 | 极限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
|  |  | 方波，XTAL2 开路，VIL=0.5V ，VIH=5.0V， P0 口接 VCC ，EA_N 和 RST 接 VSS，其余所有管脚断开 | A2 A3 |  |  |  |
| 工作电源电流 | IDDOP | VCC= 5.5V ，VSS =0 ，XTAL1 连接30MHz方波，XTAL2 开路，VIL=0.5V ，VIH=5V， EA_N 和 P0 口接 VCC ，RST 在测试设备上连接至少 24 个时钟周期的高电平脉冲 后接 VSS，其余所有管脚断开，采用 30MHz功能向量进行测试 |  | __ | 60 | mA |
| Power down 静态电源电流 | IDDPD 1 | VCC=5.5V ，EA_N 和 P0 口接高电平， XTAL1 和 RST 接地，XTAL2 断开，其 余所有管脚断开 |  | __ | 75 | μA |
|  | IDDPD 2 | VCC=2.0V ，EA_N 和 P0 口接高电平， XTAL1 和 RST 接地，XTAL2 断开，其 余所有管脚断开 |  | __ | 40 | μA |
| 输入电容 | CIO | VCC 与 VSS 短接接地，非被测管脚接地，f =1MHz ，T=25℃ | __ | __ | 15 | pF |
| 工作频率 | f | VCC =5×(1±10%)V，在 30MHz 下进行功能 测试 | __ | __ | 30 | MHz |
| aA1(常温静态测试) 、A2(高温静态测试) 、A3(低温静态测试)。 |  |  |  |  |  |  |

7.2 交流参数

表 7-2 30MHz 时钟频率下交流参数

| 参数 | 符号 | 条件 除另有规定外，-55℃≤ TA ≤ 125℃ VCC=5× （1±10%）V） | 分 组 | 极限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| ALE 脉冲宽度 | tLHLL | f =30MHz，VCC =4.5V 和 5.5V | A9 A10 A11 | 60 | __ | ns |
| 地址有效到 ALE 下降沿 | tAVLL |  |  | 15 | __ | ns |
| 地址相对于 ALE 的保持 时间 | tLLAX |  |  | 35 | __ | ns |
| ALE 到有效指令接收 | tLLIV |  |  | __ | 100 | ns |
| NPSEN 到有效指令接收 | tPLIV |  |  | __ | 65 | ns |
| 地址到有效指令接收 a | tAVIV |  |  | __ | 130 | ns |
| ——— RD到有效数据输入 a | tRLDV |  |  | __ | 135 | ns |
| ALE 到有效数据输入 | tLLDV |  |  | __ | 235 | ns |

| ——— ALE 到WR | tLLWL |  |  | 90 | 115 | ns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ——— 地址到WR | tAVWL |  |  | 115 | __ | ns |
| ——— 地址到RD | tAVRL |  |  | 115 | __ | ns |
| ALE 到 NPSEN | tLLPL |  |  | 25 | __ | ns |
| NPSEN 脉冲宽度 | tPLPH |  |  | 80 | __ | ns |
| NPSEN 到指令保持 | tPXIX |  |  | 0 | __ | ns |
| NPSEN 到地址有效 | tPXAV |  |  | 30 | __ | ns |
| ——— RD脉冲宽度 | tRLRH |  |  | 180 | __ | ns |
| ——— WR脉冲宽度 | tWLWH |  |  | 180 | __ | ns |
| ——— RD到数据保持 | tRHDX |  |  | 0 | __ | ns |
| ——— RD到数据浮空 | tRHDZ |  |  | __ | 60 | ns |
| 地址到有效数据输入 | tAVDV |  |  | __ | 260 | ns |
| ——— ALE 到RD | tLLRL |  |  | 90 | 115 | ns |
| ——— 数据有效到WR | tQVWX |  |  | 20 | __ | ns |
| ——— 数据相对于WR上升沿的建立时间 | tQVWH |  |  | 215 | __ | ns |
| ——— 数据相对于WR的保持时 间 | tWHQX |  |  | 20 | __ | ns |
| ——— RD变低到地址浮空 | tRLAZ |  |  | __ | 0 | ns |
| ——— WR变高到 ALE 变高 | tWHLH |  |  | 20 | 40 | ns |
| ——— RD变高到 ALE 变高 | tRHLH |  |  | 20 | 40 | ns |
| 串行端口时钟周期时间 | tXLXL |  |  | 380 | 420 | ns |
| 输出数据相对于串口时钟建立时间 | tQVXH |  |  | 300 | __ | ns |
| 时钟到输出数据保持 | tXHQX |  |  | 50 | __ | ns |
| 时钟到输入数据保持 a | tXHDX |  |  | 0 | __ | ns |
| 时钟变高到输入数据有 效 a | tXHDV |  |  | __ | 300 | ns |
| a 设计保证，不进行参数测试。 bA9(常温交流测试) 、A10（高温交流测试）、A11(低温交流测试)。 |  |  |  |  |  |  |

表 7-3 12MHz 时钟频率下交流参数

| 参数 | 符号 | 条件 除另有规定外，-55℃≤ TA ≤ 125℃ VCC=5× （1±10%）V） | 分 组 | 极限值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| ALE 脉冲宽度 | tLHLL | f =12MHz，VCC =4.5V 和 5.5V | A9 A10 A11 | 160 | __ | ns |
| 地址有效到 ALE 下降沿 | tAVLL |  |  | 65 | __ | ns |
| 地址相对于 ALE 的保持 | tLLAX |  |  | 85 | __ | ns |

| 时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALE 到有效指令接收 | tLLIV |  |  | __ | 250 | ns |
| NPSEN 到有效指令接收 | tPLIV |  |  | __ | 165 | ns |
| 地址到有效指令接收 a | tAVIV |  |  | __ | 330 | ns |
| ——— RD到有效数据输入 a | tRLDV |  |  | __ | 335 | ns |
| ALE 到有效数据输入 | tLLDV |  |  | __ | 585 | ns |
| ——— ALE 到WR | tLLWL |  |  | 240 | 255 | ns |
| ——— 地址到WR | tAVWL |  |  | 320 | __ | ns |
| ——— 地址到RD | tAVRL |  |  | 320 | __ | ns |
| ALE 到 NPSEN | tLLPL |  |  | 75 | __ | ns |
| NPSEN 脉冲宽度 | tPLPH |  |  | 230 | __ | ns |
| NPSEN 到指令保持 | tPXIX |  |  | 0 | __ | ns |
| NPSEN 到地址有效 | tPXAV |  |  | 80 | __ | ns |
| ——— RD脉冲宽度 | tRLRH |  |  | 480 | __ | ns |
| ——— WR脉冲宽度 | tWLWH |  |  | 480 | __ | ns |
| ——— RD到数据保持 | tRHDX |  |  | 0 | __ | ns |
| ——— RD到数据浮空 | tRHDZ |  |  | __ | 160 | ns |
| 地址到有效数据输入 | tAVDV |  |  | __ | 660 | ns |
| ——— ALE 到RD | tLLRL |  |  | 240 | 255 | ns |
| ——— 数据有效到WR | tQVWX |  |  | 70 | __ | ns |
| ——— 数据相对于WR上升沿的建立时间 | tQVWH |  |  | 565 | __ | ns |
| ——— 数据相对于WR的保持时 间 | tWHQX |  |  | 70 | __ | ns |
| ——— RD变低到地址浮空 | tRLAZ |  |  | __ | 0 | ns |
| ——— WR变高到 ALE 变高 | tWHLH |  |  | 70 | 90 | ns |
| ——— RD变高到 ALE 变高 | tRHLH |  |  | 70 | 90 | ns |
| 串行端口时钟周期时间 | tXLXL |  |  | 980 | 1020 | ns |
| 输出数据相对于串口时钟建立时间 | tQVXH |  |  | 750 | __ | ns |
| 时钟到输出数据保持 | tXHQX |  |  | 150 | __ | ns |
| 时钟到输入数据保持 a | tXHDX |  |  | 0 | __ | ns |
| 时钟变高到输入数据有 效 a | tXHDV |  |  | __ | 750 | ns |
| a 设计保证，不进行参数测试。 bA9(常温交流测试) 、A10（高温交流测试）、A11(低温交流测试)。 |  |  |  |  |  |  |

图 7-1外部程序存储器读周期

图 7-2 外部数据存储器读周期

图 7-3 外部数据存储器写周期

图 7-4 外部时钟

图 7-5 移位寄存器时序波形

8、典型应用描述（见附录 4）

9、封装说明

器件采用 DIP40  陶瓷封装。外形尺寸按 GB/T7092 的规定，外形尺寸如图9-1   所示，具体尺寸见表 9-1。

图 9-1外壳外形

表 9-1外形尺寸

单位：毫米

| 尺寸符号 | 数 值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 公 称 | 最 大 |
| D | 50.00 | —— | 51.50 |
| e1 | —— | 15.24 | —— |
| e | —— | 2.54 | —— |
| c | 0.20 | —— | 0.36 |
| Z | —— | —— | 2.54 |
| A | —— | —— | 5.1 |
| A1 | 0.51 | —— | —— |
| b1 | 0.35 | —— | 0.59 |
| L | 2.54 | —— | 5.0 |
| 注：未注公差按 GB/T1804 表 1 中 c 执行。 |  |  |  |

附录 1 引脚定义

引脚定义见附表 1-1：

附表 1-1 引出端排列及功能说明

| 引出端 | 信号 名称 | 类型 | 功能描述 | 引出端 | 信号 名称 | 类型 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1[0] | I/O | 通用双向端口：P1[0]~P1[7]第二功能端口： I T2（P1[0]）：定时器 2，外部时钟输入 I T2EX（P1[ 1]）：定时器 2 外部触发输入端 | 21 | P2[0] | I/O | 高位地址线 |
| 2 | P1[ 1] | I/O |  | 22 | P2[ 1] | I/O |  |
| 3 | P1[2] | I/O |  | 23 | P2[2] | I/O |  |
| 4 | P1[3] | I/O |  | 24 | P2[3] | I/O |  |
| 5 | P1[4] | I/O |  | 25 | P2[4] | I/O |  |
| 6 | P1[5] | I/O |  | 26 | P2[5] | I/O |  |
| 7 | P1[6] | I/O |  | 27 | P2[6] | I/O |  |
| 8 | P1[7] | I/O |  | 28 | P2[7] | I/O |  |
| 9 | RST | I | 复位信号 | 29 | NPSEN | O | 程序存储器选通 |
| 10 | P3[0] | I/O | 通用双向端口：P3[0]~P3[7]第二功能端口： I RXD（P3[0]）：串口输入O TXD（P3[ 1]）：串口输出 ———— I INT0（P3[2]）：外部中断 0 ———— I INT1（P3[3]）：外部中断 1 I T0（P3[4]）：定时器 0 I T1（P3[5]）：定时器 1 ——— O WR（P3[6]）：写信号 ——— O RD（P3[7]）：读信号 | 30 | ALE | O | 地址锁存使能 |
| 11 | P3[ 1] | I/O |  | 31 | EA_N | I | 内外程序存储器选择端 |
| 12 | P3[2] | I/O |  | 32 | P0[7] | I/O | 低位地址线/数据线 |
| 13 | P3[3] | I/O |  | 33 | P0[6] | I/O |  |
| 14 | P3[4] | I/O |  | 34 | P0[5] | I/O |  |
| 15 | P3[5] | I/O |  | 35 | P0[4] | I/O |  |
| 16 | P3[6] | I/O |  | 36 | P0[3] | I/O |  |
| 17 | P3[7] | I/O |  | 37 | P0[2] | I/O |  |
| 18 | XTAL2 | O | 起振单元输出 | 38 | P0[ 1] | I/O |  |
| 19 | XTAL1 | I | 起振单元输入 | 39 | P0[0] | I/O |  |
| 20 | VSS | I | 地 | 40 | VCC | I | 电源 |

附录 2 指令集描述

| 助记符 | 功能描述 |
| --- | --- |
| A | 累加器 A |
| Rn | 当前工作寄存器组 8 个寄存器（R0-R7）中的一个 |
| direct | 代表内部数据存储单元的地址，范围是 00H-7FH |
| @Ri | 通过 R0 和 R1 间接寻址 |
| rel | 带符号位的 8 位偏移量 |
| bit | 8 位的数据，代表内部数据单元中的某个可直接寻址位的地址 |
| #data | 包含在指令中的 8 位常数 |
| #data 16 | 16 位的常数 |
| addr 16 | 16 位的目的地址，用于 LCALL 和 LJMP 指令中 |
| addr 11 | 11 位的目的地址，用于 ACALL 和 AJMP 指令中 |

| 指令名称 | 指令描述 | 指令长度 | 指令执行周期 | 指令编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算术运算类 |  |  |  |  |
| ADD A, Rn | 把 Rn 与 A 相加，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 28–2F |
| ADD A, direct | 把 dirct 与 A 相加，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 25 |
| ADD A, @Ri | 把@Ri 与 A 相加，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 26–27 |
| ADD A, #data | 把 data 与 A 相加，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 24 |
| ADDC A, Rn | 把 Rn 与 A 以及进位 C 相加，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 38–3F |
| ADDC A, direct | 把 direct 与 A 以及进位C 相加，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 35 |
| ADDC A, @Ri | 把@RI 与 A 以及进位 C 相加，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 36–37 |
| ADDC A, #data | 把 data 与 A 以及进位 C 相加，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 34 |
| SUBB A, Rn | 从 A 中减去 Rn 和借位，相减结果置于 A 中 | 1 | 1 | 98–9F |
| SUBB A, direct | 从 A 中减去 direct 和借位，相减结果置于 A 中 | 2 | 1 | 95 |
| SUBB A, @Ri | 从 A 中减去@Ri 和借位，相减结果置于 A 中 | 1 | 1 | 96–97 |
| SUBB A, #data | 从 A 中减去data 和借位，相减结果置于 A 中 | 2 | 1 | 94 |
| INC A | 把 A 的值加 1 | 1 | 1 | 04 |

| INC Rn | 把 Rn 的值加 1 | 1 | 1 | 08–0F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INC direct | 把 direct 的值加 1 | 2 | 1 | 05 |
| INC @Ri | 把@Ri 的值加 1 | 1 | 1 | 06–07 |
| DEC A | 把 A 的值减 1 | 1 | 1 | 14 |
| DEC Rn | 把 Rn 的值减 1 | 1 | 1 | 18–1F |
| DEC direct | 把 direct 的值减 1 | 2 | 1 | 15 |
| DEC @Ri | 把@Ri 的值减 1 | 1 | 1 | 16–17 |
| INC DPTR | 把 DPTR 的值加 1 | 1 | 2 | A3 |
| MUL AB | 把 A 和 B 中的 8 位无符号数相乘，把积的高位字节存于寄存器 B 中，低位字节存于 A 中 | 1 | 4 | A4 |
| DIV AB | 用 B 中的 8 位无符号数去除 A 中的8 位无符号数，商的整数部分置于 A中，余数置于 B 中 | 1 | 4 | 84 |
| DA A | 对 A 进行十进制调整，用于 BCD 运算中 | 1 | 1 | D4 |
| 逻辑运算类 |  |  |  |  |
| ANL A, Rn | 把 A 和 Rn 进行逻辑“与”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 58–5F |
| ANL A, direct | 把 A 和 direct 进行逻辑“与”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 55 |
| ANL A, @Ri | 把 A 和@Ri 进行逻辑“与”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 56–57 |
| ANL A, #data | 把 A 和 data 进行逻辑“与”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 54 |
| ANL direct, A | 把 A 和 direct 进行逻辑“与”运算，结果置于 direct 中 | 2 | 1 | 52 |
| ANL direct, #data | 把 direct 和 data 进行逻辑“与”运算，结果置于 direct 中 | 3 | 2 | 53 |
| ORL A, Rn | 把 A 和 Rn 进行逻辑“或”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 48–4F |
| ORL A, direct | 把 A 和 direct 进行逻辑“或”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 45 |
| ORL A, @Ri | 把 A 和@Ri 进行逻辑“或”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 46–47 |
| ORL A, #data | 把 A 和 data 进行逻辑“或”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 44 |
| ORL direct, A | 把 A 和 direct 进行逻辑“或”运算，结果置于 direct 中 | 2 | 1 | 42 |
| ORL direct, #data | 把 direct 和 data 进行逻辑“或”运算，结果置于 direct 中 | 3 | 2 | 43 |

| XRL A, Rn | 把 A 和 Rn 进行逻辑“异或”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 68–6F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XRL A, direct | 把 A 和 direct 进行逻辑“异或”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 65 |
| XRL A, @Ri | 把 A 和@Ri 进行逻辑“异或”运算，结果置于 A 中 | 1 | 1 | 66–67 |
| XRL A, #data | 把 A 和 data 进行逻辑“异或”运算，结果置于 A 中 | 2 | 1 | 64 |
| XRL direct, A | 把 A 和 direct 进行逻辑“异或”运算，结果置于 direct 中 | 2 | 1 | 62 |
| XRL direct, #data | 把 direct 和 data 进行逻辑“异或”运算，结果置于 direct 中 | 3 | 1 | 63 |
| CLR A | 把 A 清零 | 1 | 1 | E4 |
| CPL A | 求 A 的补，结果置于 A 中 | 1 | 1 | F4 |
| SWAP A | 把 A 的高低半字节进行交换 | 1 | 1 | C4 |
| RL A | 把 A 的各个位循环左移 1 位 | 1 | 1 | 23 |
| RLC A | 把 A 的各个位连同进位标志C 循环左移 1 位 | 1 | 1 | 33 |
| RR A | 把 A 的各个位循环右移 1 位 | 1 | 1 | 03 |
| RRC A | 把 A 的各个位连同进位标志C 循环右移 1 位 | 1 | 1 | 13 |
|  | 数据传送类 |  |  |  |
| MOV A, Rn | 把 Rn 中的数据复制到 A 中 | 1 | 1 | E8–EF |
| MOV A, direct | 把 direct 中的数据复制到 A 中 | 2 | 1 | E5 |
| MOV A, @Ri | 把@Ri 中的数据复制到 A 中 | 1 | 1 | E6–E7 |
| MOV A, #data | 把 data 中的数据复制到 A 中 | 2 | 1 | 74 |
| MOV Rn, A | 把 A 中的数据复制到 Rn 中 | 1 | 1 | F8–FF |
| MOV Rn, direct | 把 direct 中的数据复制到 Rn 中 | 2 | 2 | A8–AF |
| MOV Rn, #data | 把 data 中的数据复制到 Rn 中 | 2 | 1 | 78–7F |
| MOV direct, A | 把 A 中的数据复制到 direct 中 | 2 | 1 | F5 |
| MOV direct, Rn | 把 Rn 中的数据复制到 direct 中 | 2 | 2 | 88–8F |
| MOV direct, direct | 把中 direct 的数据复制到 direct 中 | 3 | 2 | 85 |
| MOV direct, @Ri | 把@Ri 中的数据复制到 direct 中 | 2 | 2 | 86–87 |
| MOV direct, #data | 把 data 中的数据复制到 direct 中 | 3 | 2 | 75 |
| MOV @Ri, A | 把 A 中的数据复制到@Ri 中 | 1 | 1 | F6–F7 |
| MOV @Ri, direct | 把 direct 中的数据复制到中 | 2 | 2 | A6–A7 |
| MOV @Ri, #data | 把 data 中的数据复制到@Ri 中 | 2 | 1 | 76–77 |
| MOV DPTR, #data | 把 data 中的数据复制到 DPTR 中 | 3 | 2 | 90 |
| MOVC A, | 把程序存储器中的数据装入 A 中， | 1 | 2 | 93 |

| @A+DPTR |  | 被取字节的地址为 A 和 DPTR 的和 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVC @A+PC | A, | 把程序中的数据装入 A 中，被取字节的地址为 A 和 PC 的和 | 1 | 2 | 83 |
| MOVX A, @Ri |  | 把外部数据存储器的数据装入A 中，被取字节的地址由@Ri 决定 | 1 | 2 | E2–E3 |
| MOVX @DPTR | A, | 把外部数据存储器的数据装入A 中，被取字节的地址由@ DPTR 决定 | 1 | 2 | E0 |
| MOVX @Ri, A |  | 把 A 中的数据复制到外部数据存储器，地址由@Ri 决定 | 1 | 2 | F2–F3 |
| MOVX @DPTR, A |  | 把 A 中的数据复制到外部数据存储器，地址由@ DPTR 决定 | 1 | 2 | F0 |
| PUSH direct |  | 把 direct 中数据压入堆栈 | 2 | 2 | C0 |
| POP direct |  | 把栈顶数据弹出到 direct | 2 | 2 | D0 |
| XCH A, Rn |  | 把 A 和 Rn 中数据进行交换 | 1 | 1 | C8–CF |
| XCH A, direct |  | 把 A 和direct 中数据进行交换 | 2 | 1 | C5 |
| XCH A, @Ri |  | 把 A 和@Ri 中数据进行交换 | 1 | 1 | C6–C7 |
| XCHD A, @Ri |  | 把 A 和@Ri 中数据进行交换，但只交换低 4 位 | 1 | 1 | D6–D7 |
| 布尔变量操作类 |  |  |  |  |  |
| CLR C |  | 清进位标志 | 1 | 1 | C3 |
| CLR bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位清零 | 2 | 1 | C2 |
| SETB C |  | 置进位标志 | 1 | 1 | D3 |
| SETB bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位置一 | 2 | 1 | D2 |
| CPL C |  | 进位标志取反 | 1 | 1 | B3 |
| CPL bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位取反 | 2 | 1 | B2 |
| ANL C, bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位和进位 C 相与，结果置于 C 中 | 2 | 2 | 82 |
| ANL C, /bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位值先取反，再和进位 C 相与，结果置于 C 中 | 2 | 2 | B0 |
| ORL C, bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位和进位 C 相或，结果置于 C 中 | 2 | 2 | 72 |
| ORL C, /bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位值先取反，再和进位 C 相或，结果置于 C 中 | 2 | 2 | A0 |
| MOV C, bit |  | 把 bit 代表的“位寻址”空间中的某位的值复制到进位 C 中 | 2 | 1 | A2 |
| MOV bit, C |  | 把进位 C 装入到由 bit 代表的“位寻 | 2 | 2 | 92 |

|  | 址”空间中的某位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序分支转移类 |  |  |  |  |
| ACALL addr 11 | 调用子程序，11 位地址 | 2 | 2 | 11–F1 |
| LCALL addr 16 | 调用子程序，16 位地址 | 3 | 2 | 12 |
| RET | 从子程序返回 | 1 | 2 | 22 |
| RETI | 从中断程序返回 | 1 | 2 | 32 |
| AJMP addr 11 | 绝对跳转 | 2 | 2 | 01–E1 |
| LJMP addr 16 | 长跳转 | 3 | 2 | 02 |
| SJMP rel | 短跳转 | 2 | 2 | 80 |
| JC rel | 如果 C 被置位，则跳转 | 2 | 2 | 40 |
| JNC rel | 如果 C 没有被置位，则跳转 | 2 | 2 | 50 |
| JB bit, rel | bit 代表的“位寻址”空间中的某位如果被置一，则跳转 | 3 | 2 | 20 |
| JNB bit, rel | bit 代表的“位寻址”空间中的某位如果没有被置一，则跳转 | 3 | 2 | 30 |
| JBC bit, rel | bit 代表的“位寻址”空间中的某位如果被置一，则跳转，并且把该位置 0 | 3 | 2 | 10 |
| JMP @A+DPTR | 间接跳转 | 1 | 2 | 73 |
| JZ rel | 如果 A 为 0，则跳转 | 2 | 2 | 60 |
| JNZ rel | 如果 A 不为 0，则跳转 | 2 | 2 | 70 |
| CJNE A, direct, rel | 把A 和direct 进行比较，如果不相等，则跳转 | 3 | 2 | B5 |
| CJNE A, #data, rel | 把 A 和data 进行比较，如果不相等，则跳转 | 3 | 2 | B4 |
| CJNE Rn, #data, rel | 把 Rn 和 data 进行比较，如果不相等，则跳转 | 3 | 2 | B8–BF |
| CJNE @Ri, #data, rel | 把@Ri 和 data 进行比较，如果不相等，则跳转 | 3 | 2 | B6–B7 |
| DJNZ Rn, rel | 把 Rn 减 1，如果结果不为0，则跳转 | 2 | 2 | D8–DF |
| DJNZ direct, rel | 把 direct 减 1，如果结果不为 0，则跳转 | 3 | 2 | D5 |
| NOP | 空操作 | 1 | 1 | 00 |

附录 3 特殊功能寄存器描述

附表 3-1 是 BSC80C32ERH 特殊功能寄存器的存储映射图，空白位置的特殊功能寄存器没有实现，对这些位置进行写操作不会有影响，但可能会对未来升级后的电路产生影响，读取这些位置得到没有意义的值，因此不要对这些位置进行读写操作。

标有*号的特殊功能寄存器包含有用于模式选择和控制的位，后续各表对它们的功能进行描述。

附表 3-1特殊功能寄存器的地址分配

| Bin Hex | X000 可位寻址 | X001 | X010 | X011 | X100 | X101 | X110 | X111 | Bin Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F8 |  |  |  |  |  |  |  |  | FF |
| F0 | B |  |  |  |  |  |  |  | F7 |
| E8 |  |  |  |  |  |  |  |  | EF |
| E0 | ACC |  |  |  |  |  |  |  | E7 |
| D8 |  |  |  |  |  |  |  |  | DF |
| D0 | PSW* |  |  |  |  |  |  |  | D7 |
| C8 | T2CON* |  | RCAP2L | RCAP2H | TL2 | TH2 |  |  | CF |
| C0 |  |  |  |  |  |  |  |  | C7 |
| B8 | IP* |  |  |  |  |  |  |  | BF |
| B0 | P3 |  |  |  |  |  |  |  | B7 |
| A8 | IE* |  |  |  |  |  |  |  | AF |
| A0 | P2 |  |  |  |  |  |  |  | A7 |
| 98 | SCON* | SBUF |  |  |  |  |  |  | 9F |
| 90 | P1 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 88 | TCON* | TMOD* | TL0 | TL1 | TH0 | TH1 |  |  | 8F |
| 80 | P0 | SP | DPL | DPH |  |  |  | PCON* | 87 |

1.PCON（POWER CONTROL REGISTER）

符号：PCON

功能：电源控制以及其他功能控制

地址：87H

可位寻址：不可以

各位分布如下

7                  6                  5                  4                  3                  2                    1                    0

| SMOD |  |  |  | GF1 | GF0 | PD | IDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-2 所示，如果同时设置 PD 位和IDL 位，PD 位优先级高。

附表 3-2 PCON 寄存器各位说明

| 序号 | 位符号 | 各位说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | SMOD | 波特率倍频标志。如果用定时器 1 作为波特率发生器，且串口工作模式为 1 或者 2 或者 3，SMOD=1，则波特率变为原来的 2 倍。SMOD=0，波特率不变 |
| 6 |  | 该位没有被实现，保留用于将来升级 |
| 5 |  | 该位没有被实现，保留用于将来升级 |
| 4 |  | 该位没有被实现，保留用于将来升级 |
| 3 | GF1 | 通用标志位 1 |
| 2 | GF0 | 通用标志位 0 |
| 1 | PD | 掉电模式位。设置 PD=1，激活掉电工作模式 |
| 0 | IDL | 空闲模式位。设置 IDL=1，激活空闲工作模式 |

2.SCON(SERIAL PORT CONTROL REGISTER)

符号：SCON

功能：串口控制

地址：98H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                    5                  4                  3                  2                    1                    0

| SM0 | SM1 | SM2 | REN | TB8 | RB8 | TI | RI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-3 所示

附表 3-3 SCON 寄存器各位说明

| 序号 | 位置 | 符号 | 地址 | 各位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | SCON.7 | SM0 | 9FH | 串口工作模式选择位 0，参考附表 3-4 |
| 6 | SCON.6 | SM1 | 9EH | 串口工作模式选择位 1，参考附表 3-4 |
| 5 | SCON.5 | SM2 | 9DH | 串口工作模式选择位 2，如果 SM2 被设置的话，允许多机通信。如果串口工作模式是 2 或 3，且设置了 SM2=1，只有接收到的第 9 位数据（RB8）为 1，硬件才会激活接收中断（RI）；串口的工作模式如果为 1，在设置 SM2=1后，只要没有接收到有效的停止位，硬件系统就不会激活接收中断 RI；串口的工作模式如果为 0，SM2 必须被 |

|  |  |  |  | 设置为 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | SCON.4 | REN | 9CH | 串口接收允许位。软件对其置位，允许串口接收数据，如果清 0，则禁止串口接收数据 |
| 3 | SCON.3 | TB8 | 9BH | 传输中用到的第 9 位数据。串口如果工作在模式 2 或者模式 3，需要用此位作为发送的第 9 位。软件可以对其置 1 或者清 0 |
| 2 | SCON.2 | RB8 | 9AH | 在工作模式为 2 或者3 的情况下，接收到的第 9 位数据。在模式 1 ，RB8 是停止位，在模式 0，不会用到此位 |
| 1 | SCON.1 | TI | 99H | 发送中断标志位。模式 0 时，在第 8 位的数据被传送完后，硬件置 TI 为 1；在其他模式时，只要开始发送停止位，硬件就置 TI 为 1。在响应中断后，软件必须对TI清 0 |
| 0 | SCON.0 | RI | 98H | 接收中断标志位。模式 0 时，在第 8 位的数据被接收完后，硬件置 RI 为 1；如果是其他模式，在接收停止位的中间时刻，硬件置 RI 为 1（例外情况请参考 SM2）。在响应中断后，软件必须对 RI 清 0 |

附表 3-4 串口工作模式

| SM0 | SM1 | 模式 | 描述 | 波特率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 移位寄存器 | 固定（振荡器频率/12） |
| 0 | 1 | 1 | 8 位 UART | 可变（由定时器决定） |
| 1 | 0 | 2 | 9 位 UART | 固定（振荡器频率/32 或/64） |
| 1 | 1 | 3 | 9 位 UART | 可变（由定时器决定） |

3.IE(INTERRUPT ENABLE REGISTER)

符号：IE

功能：中断使能

地址：A8H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                  5                  4                  3                  2                  1                    0

| EA | — | ET2 | ES | ET1 | EX1 | ET0 | EX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-5 所示

附表 3-5 IE 寄存器各位说明

| 序号 | 位位置 | 位符号 | 位地址 | 描述（1=使能，0=禁止） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | IE.7 | EA | AFH | 全局允许/禁止 |
| 6 | IE.6 | — | — | 未定义 |
| 5 | IE.5 | ET2 | ADH | 允许定时器 2 中断 |

| 4 | IE.4 | ES | ACH | 允许串口中断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | IE.3 | ET1 | ABH | 允许定时器 1 中断 |
| 2 | IE.2 | EX1 | AAH | 允许外部中断 1 |
| 1 | IE.1 | ET0 | A9H | 允许定时器 0 中断 |
| 0 | IE.0 | EX0 | A8H | 允许外部中断 0 |

4.IP（INTERRUPT PRIORITY REGISTER）

符号：IP

功能：中断优先级设定

地址：B8H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                  5                  4                  3                  2                  1                    0

| — | — | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-6 所示

附表 3-6 IP 寄存器各位说明

| 序号 | 位位置 | 位符号 | 位地址 | 描述（1=高优先级，0=低优先级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | IP.7 | — | — | 未定义 |
| 6 | IP.6 | — | — | 未定义 |
| 5 | IP.5 | PT2 | BDH | 定时器 2 中断优先级 |
| 4 | IP.4 | PS | BCH | 串口中断优先级 |
| 3 | IP.3 | PT1 | BBH | 定时器 1 中断优先级 |
| 2 | IP.2 | PX1 | BAH | 外部中断 1 优先级 |
| 1 | IP.1 | PT0 | B9H | 定时器 1 中断优先级 |
| 0 | IP.0 | PX0 | B8H | 外部中断 0 优先级 |

5.T2CON（TIMER/COUNTER2 CONTROLREGISTER）

符号：T2CON

功能：定时器/计数器 2 控制寄存

器地址：C8H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                    5                  4                    3                  2                    1                    0

| TF2 | EXF2 | RCLK | TCLK | EXEN2 | TR2 | C/T2 | CP/RL2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-7 所示

附表 3-7 T2CON 寄存器各位说明

| 序号 | 位位置 | 位符号 | 位地址 | 各位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | T2CON.7 | TF2 | CFH | 定时器/计数器2 溢出标志。溢出时，由硬件置位，之后，此标志由软件清 0 。（当 TCLK 或 RCLK=1时，定时器溢出不会置 TF2 为 1） |
| 6 | T2CON.6 | EXF2 | CEH | 定时器/计数器 2 外部标志。当 EXEN2=1，且 T2EX信号发生 1 到 0 的跳变引发捕获或重载时， EXF2被置 1 ；当定时器中断被使能时，EXF2=1会触发中断，使 CPU 转向中断服务程序；此标志由软件清除 |
| 5 | T2CON.5 | RCLK | CDH | 定时器/计数器 2 接收时钟选择位。若 RCLK=1，用定时器 2 作为串口的接收波特率发生器；若 RCLK=0，用定时器 1 作为接收波特率发生器 |
| 4 | T2CON.4 | TCLK | CCH | 定时器/计数器 2 发送时钟选择位，若 TCLK=1，用定时器 2 作为串口的发送波特率发生器；若 TCLK=0，用定时器 1 作为发送波特率发生器 |
| 3 | T2CON.3 | EXEN2 | CBH | 定时器/计数器 2 外部控制使能位，置为 1 时，且定时器 2 没有被用来作为串口的时钟发生器，若T2EX 信号发生 1 到 0 的跳变，则进行捕获或重载操作；为 0 时，T2EX 管脚上的电平变化不会对定时器 2 造成影响 |
| 2 | T2CON.2 | TR2 | CAH | 定时器2 运行控制位，由软件置位或清除，置为 1时定时器启动，为 0 时定时器停止 |
| 1 | T2CON.1 | C/ | C9H | 定时器 2 计数器/定时器选择位，置为 1 定时器 2用作外部事件的计数器（由下降沿触发）；清 0 定时器 2 用于内部计数 |
| 0 | T2CON.0 | CP/ | C8H | 定时器 2 捕获/重载标志，当置为 1 时，如果 EXEN2=1 且T2EX 信号发生 1 到 0 的跳变，则发生捕获操作；置为 0 时，如果定时器溢出或 EXEN2=1 且T2EX 信号发生 1 到 0 的跳变，则发生自动重载操作，如果 RCLK 或 TCLK=1，则忽略该位，定时器 2 在溢出后，自动重新装载 |

6.PSW（PRGRAM STATUS WORD）

符号：PSW

功能：程序状态

地址：D0H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                  5                  4                    3                  2                    1                    0

| CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | — | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-8 所示

附表 3-8 PSW 寄存器各位说明

| 序号 | 位位置 | 位符号 | 位地址 | 各位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | PSW.7 | CY | DFH | 进位标志。在加法运算时，如果第 7 位有进位，硬件自动设置 CY=1；在减法运算时，如果第 7 位向前有借位，硬件自动设置 CY=1 |
| 6 | PSW.6 | AC | DEH | 辅助进位标志。在加法运算时，如果第 3 位向第4位有进位，或者，如果低 4 位的结果介于 0AH~0FH之间，硬件自动设置 AC=1 |
| 5 | PSW.5 | F0 | DDH | 通用标志位。用户软件可对其置位或者清 0 |
| 4 | PSW.4 | RS1 | DCH | 工作寄存器组选择位 1，参考附表 3-9 |
| 3 | PSW.3 | RS0 | DBH | 工作寄存器组选择位 0，参考附表 3-9 |
| 2 | PSW.2 | OV | DAH | 溢出标志。在做加法或减法运算时，结果作为一个有符号数，如果发生算术溢出（大于 127 或小于 -128），硬件就会设置 OV=1 |
| 1 | PSW.1 | — | — | 该位没有被实现，保留用于将来升级 |
| 0 | PSW.0 | P | D8H | 奇偶标志位，在每个指令周期后，硬件系统根据当前累加器 A 中的 1 的个数是奇数还是偶数，分 别置 P 为 1 或者 0 |

附表 3-9 寄存器组的选择

| RS1 | RS0 | 被选择的寄存器组 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 00H~07H |
| 0 | 1 | 1 | 08H~0FH |
| 1 | 0 | 2 | 10H~17H |
| 1 | 1 | 3 | 18H~1FH |

7.TCON（TIMER/COUNTER0/1 CONTROLREGISTER）

符号：TCON

功能：定时/计数器 0/1 控制寄存

器地址：88H

可位寻址：可以

各位分布如下

7                  6                    5                  4                  3                  2                    1                    0

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-10 所示

附表 3-10 TCON 寄存器各位说明

| 序号 | 位位置 | 位符号 | 位地址 | 各位说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | TCON.7 | TF1 | 8FH | 定时器 1 溢出标志位。定时器溢出时由硬件置位；由软件清除，或在 CPU 转向中断服务程序时由硬件清除 |
| 6 | TCON.6 | TR1 | 8EH | 定时器 1 运行控制位。由软件置位或清除，置为 1 时定时器启动，为 0 时定时器停止 |
| 5 | TCON.5 | TF0 | 8DH | 定时器 0 溢出标志位 |
| 4 | TCON.4 | TR0 | 8CH | 定时器 0 运行控制位 |
| 3 | TCON.3 | IE1 | 8BH | 外部中断 1 引 脚上出现信号的下降沿时，由硬件置位；本标志位由软件清除，或在 CPU 转向中断服务程序时由硬件清除 |
| 2 | TCON.2 | IT1 | 8AH | 外部中断 1 类型标志位。软件置位或清除，置为 1 时外部中断 1 由下降沿触发，为 0 时由低电平触发 |
| 1 | TCON.1 | IE0 | 89H | 外部中断 0 边沿触发标志 |
| 0 | TCON.0 | IT0 | 88H | 外部中断 0 类型标志位 |

8.TMOD（TIMER/COUNTER0/1 MODE CONFIGREGISGER）

符号：TMOD

功能：定时/计数器 0/1 配置寄存

器地址：89H

可位寻址：不可以

各位分布如下

7                  6                    5                  4                  3                  2                    1                    0

| TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各位的定义如附表 3-11 所示

附表 3-11 TMOD 寄存器各位说明

| 序号 | 位符号 | 各位说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | GATE | 定时器 1 门控位。当被置为1 时，只有 为高电平，定时器才开始工作 |

| 6 | C/ | 定时器 1 计数器/定时器选择位1-计数器，0-定时器 |
| --- | --- | --- |
| 5 | M1 | 定时器 1 模式位 1 |
| 4 | M0 | 定时器 1 模式位 0 |
| 3 | GATE | 定时器 0 门控位 |
| 2 | C/ | 定时器 0 计数器/定时器选择位 |
| 1 | M1 | 定时器 0 模式位 1 |
| 0 | M0 | 定时器 0 模式位 0 |

附表 3-12 定时器模怯说明

| M1 | M0 | 模式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 13 位定时器模式（8048 模式） |
| 0 | 1 | 1 | 16 位定时器模式 |
| 1 | 0 | 2 | 8 位自动重载模式 |
| 1 | 1 | 3 | 分立定时器模式： 定时器 0：TL0 成为 1 个 8 位定时器，利用定时器0 的模式位控制；TH0 也成为 1 个 8 位定时器， 利用定时器 1 的模式位控制 定时器 1：停止使用 |

附录 4 典型应用

BSC80C32ERH 的最小系统由 BSC80C32ERH、晶体振荡器或外接时钟、锁存器、ROM 、RAM、外部设备组成，如附图 4-1 和 4-2 所示，在使用时应根据不同应用要求选取不同器件。

附图 4-1 外接晶体模式

附图 4-2 外接时钟输入模式

（1）晶体振荡器或外接时钟

用户可根据需求选择使用外接晶振荡器体或者外接时钟，在外接晶体模式下XTAL1 与 XTAL2 之间接入晶体，并分别串联一个接地的电容。在板级设计中，应尽量使晶体和电容靠近 XTAL2 和XTAL1 以减小分布电容，并降低外围电路对时钟的影响。

（2）ROM

BSC80C32ERH 通过 P2 端口访问外部程序存储器，在使用过程中应根据程序所需容量大小、读写速度、抗辐射性能等相应参数选取 ROM，在航天应用中建议选用 PROM 器件，如 HS1-6664RH。

（3）RAM

BSC80C32ERH 通过 P2 端口访问扩展数据存储器，在选型时考虑因素包括：数据容量、读写速率、抗辐射性能等。

（4）LATCH

BSC80C32ERH 通过 P0 端口外接 LATCH 进行地址/数据复用。

（5）外部设备

BSC80C32ERH 通过 P1 、P3 两个通用 I/O 端口外接外部设备，在使用中应根据具体情况选用相应外部设备，P1 、P3 端口为多功能引脚，其附加功能可实现串口操作、定时器操作、中断操作。

（6）注意事项

为保证系统稳定工作，应注意：

1）BSC80C32ERH 的供电电源应尽量稳定；

2）输入端不可悬空；

3）输出端不可与电源或地直接相连；

4）为使电路正确复位，需要使 RST 信号保持至少 24 个时钟周期（两个机器周期）的高电平；

5）禁止访问未定义地址，详见手册第 35  页“附录 3 特殊功能寄存器描述 ”中相关介绍；

6）电路采用 CMOS 工艺生产，使用时需注意静电防护。工作台应有可靠接地，并配有防静电设备，操作人员要佩戴防静电护腕。对电路进行测量前需先将所使用的测量探针接地，插拔电路时应使用专用工具进行操作，避免用手直接接触电路，以免造成污染或破坏。