文档标识：CASC-STEC-PT013-SRS-V2.00

CASC-STEC-PT013 能力验证软件需求规格说明

中国航天系统科学与工程研究院软件和信息安全测评实验室

2024 年 8 月

# 文档修改记录

| 版本号 | 日期 | 所修改章节 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 202405 | -- | 创建 |
| 1.01 | 202407 | 项目集同 | 修订 |
| 1.02 | 202407 | 审查问题闭环 | 修订 |
| 1.03 | 202407 | 动态测试闭环 | 修订 |

目录

1  引言 	1

1.1 标识 	1

1.2 文档概述 	1

1.3 系统概述 	1

1.4 文档概述 	2

2  引用文档 	2

3  需求 	3

3.1 要求的状态和方式 	3

3.2 能力需求 	4

3.2.1  初始化功能 	 4

3.2.2  解析执行总线指令 	 5

3.2.3  采集、处理一次电源的工程参数 	 8

3.2.4  温度控制 	 10

3.2.5  蓄电池组安时计控制 	 11

3.2.6  均衡充电控制 	 13

3.2.7  蓄电池组保护功能 	 14

3.2.8  故障诊断 	 14

3.3 CSCI 外部接口需求 	 17

3.3.1  接口标识与接口图 	 18

3.3.2  与上位机接口 	 18

3.3.3  硬件其他接口 	 18

3.4 CSCI 内部接口需求 	 18

3.5 CSCI 内部数据需求 	 18

3.6 适应性需求 	18

3.7 安全性需求 	18

3.8 保密性需求 	18

3.9 环境需求 	18

3.10 计算机资源需求 	 19

3.11 软件质量因素 	 19

3.12 设计和实现约束 	 19

3.13 人员需求 	21

3.14 培训需求 	21

3.15 软件保障需求 	22

3.16 其它需求 	22

3.17 验收、交付和包装需求 	22

3.18 需求的优先顺序和关键程度 	22

4  合格性规定 	22

5  需求可跟踪性 	22

附件 A   CAN 通讯协议定义说明	24

A.1 CAN 总线网络结构 	 24

A.2  控制器网络 CAN 总线主要技术指标 	 24

A.3  数据帧标识符 	 24

A.4 CAN 总线站地址 ADDR 	 24

A.5  数据帧类型 TYPE 	 24

A.6  数据包格式说明 	 25

附件 B    遥测、遥控数据约定及数据定义说明	26

B.1  速变遥测轮询及应答格式说明 	 26

B.2  缓变遥测轮询及应答格式说明 	 28

B.3  间接指令及应答格式说明 	 32

B.4  上行数据块及应答格式说明 	 35

附件 C    遥测参数处理公式说明 	37

1 引言

本样品以电池管理下位机软件为基础，为了控制测试工作量，选取了电池管理下位机软件的部分典型软件功能。

本文将描述本样品的功能以及运行环境需求等。

1.1 标识

文档标识：CASC-STEC-PT013-SRS-V2.00

软件名称：电池管理下位机软件

软件类型：嵌入式软件

软件版本：V2.00

1.2 文档概述

本文档是样品的需求规格说明，是进行软件设计的基础，也是进行软件测试的主要依据。

能力验证计划组织与实施机构：中国航天系统科学与工程研究院软件和信息安全测评实验室。

本文档知识产权属于能力验证组织机构所有，参加 PT 计划的机构和人员，未经 PT组织机构的书面授权同意，不得将本文档提供给其他机构、人员或在互联网传播。如有违反，组织机构将视情节追究其法律责任。

1.3 系统概述

电池管理下位机是电池控制器的功能模块之一，完成系统能源工程参数采集处理、总线指令的执行、蓄电池均衡充电控制、蓄电池安时充电控制、蓄电池组主动温控等功能。同时，电池管理下位机作为网络通信从节点，通过 CAN 总线实现与上位机之间的信息交换。

电池管理下位机是配电系统中的一个智能管理执行单元，它联接在以上位机为核心的、采用标准通信接口协议和数据通信格式的 CAN 数据总线计算机通讯网络中，实现与上位机的数据通信。

电池管理下位机控制器选用 80C32，硬件的主要配置有 CAN 总线控制器 SJA1000 、总线驱动器 82C250、程序存储器 EEPROM、数据存储器 SRAM 、A/D 转换器 AD574、 D/A 转换器 AD558、模拟量数据采集通道、主动温度控制输出通道以及间接指令输出通道，电平型间接指令。

C

P

U处

理器

主份模块

C

P

U处理器

备份模块

遥测数据

指令输出D/A 输出控温输出

数据采集

间接指令

充电电流控制

温度控制

数据采集

间接指令

充电电流控制

温度控制

CAN 总线

主份电源输入

备份电源输入

总线通信

电源变换

电源变换

总线通信

图 1-1    下位机硬件系统构成示意图

1.4 文档概述

本文档是软件的需求规格说明，是进行软件设计的基础，也是进行软件测试的主要依据。

2 引用文档

表 2-1  引用文档

| 文档编号 | 文档标题 | 编写单位 | 出版日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| GJB438C-2017 | 军用软件开发文档通用 要求 | 中国人民解放军总装备部 | 2017 年 |
| GJB/Z 141-2004 | 军用软件测试指南 | 中国人民解放军总装备部 | 2004 年 |
| CNAS RL02： 2018 | 能力验证规则 | 中国合格评定国家认可委员 会 | 2018 年 |
| / | SJA1000 独立 CAN控制器 | 广州周立功单片机发展有限公司 | 2012 年 |

3 需求

3.1 要求的状态和方式

电池管理下位机软件只有一种工作状态，即上电初始化后进入正常工作状态，电池管理下位机软件功能见表 3.1-1：

表 3.1-1    电池管理下位机软件功能表

| 功能名称 | 对功能的简要描述 |
| --- | --- |
| 初始化功能 | 完成系统控制器、总线控制器、端口、变量初始化配置 |
| 解析执行 总线指令及处理功能 | 接收总线数据解析正确后返回应答数据并执行相应处理，总线输入数据包括： a. 轮询控制序列； b. 总线指令接收及处理； c. 上行数据块（上注参数）接收及处理； |
| 采集、处理一次电源的工程参数 | 采用数字滤波的方式周期性轮采工程遥测参数，采集值均进行数字滤波处理 |
| 温度控制 | 周期性进行蓄电池组的温度控制，控温方式包括：开环控温和闭环控温 |
| 蓄电池组安时计控制 | 完成蓄电池组的安时计电量计算功能，并完成 DA 输出电平设置 |
| 均衡充电控制 | 对蓄电池组单体电压进行充电均衡控制，实现蓄电池组单体电压均衡通断控制 |
| 蓄电池组保护功能 | 完成对蓄电池组的过充保护控制、过放保护控制、充电终止解锁控制功能 |
| 故障诊断 | 能源安全模式 |
|  | SRAM 自检、 DA 自检、控温回路自检、模拟开关自检 |
|  | 对总线沉寂时间、总线电池管理下位机状态进行异常监视及处理 |

系统上电后首先进行初始化，自检完成后进入主程序循环执行模块；循环执行模块包括周期性执行固定的遥测参数组帧、遥测数据采集、组状态字、温度控制、安时计控制、均衡控制、过充过放保护、状态监视功能、 SRAM 自检、总线指令处理、遥测参数组帧、上行数据块处理模块；并在程序 1s  执行周期的空闲时间等待。电池管理下位机软件采用中断服务程序触发和主程序功能周期执行控制流程。软件为单任务运行模式，不采用操作系统。

当电池管理下位机上电运行时，电池管理下位机软件进入到一个无限循环中。在这

个循环过程中，电池管理下位机软件顺序执行一个相对来说较为独立的功能。

表 3.1-2  电池管理下位机软件运行模式描述表

| 模式名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 循环模式 | 当初始化完成之后，电池管理下位机软件将进入到一个无限循环当中，按照一定顺序和要求周期性数据处理模块、指令处理模块、能源安全模块、组状态字模块、数据组帧模块、上注参数模块、总线检测模块等 |
| 总线中断模式 | 上位机按照通讯协议向电池管理下位机发送总线信息，包括发送遥测轮询命令、总线指令、上注数据块等，电池管理下位机对接收的数据进行相应的应答、处理 |

3.2 能力需求

3.2.1 初始化功能

电池管理下位机软件启动或复位后，需首先完成系统初始化功能，初始化功能包括： 80C32 控制器初始化，CAN 控制器初始化、DA 输出默认设置初始化、端口初始化等。

3.2.1.1 80C32 控制器初始化

a.   配置中断使用：定时器 0、外部中断 0；其他未使用中断为使能禁止；

b.   定时器 0 为高优先级；外部中断 0 为低优先级；

c.   定时器 0 定时周期为 10ms；

d.   外部中断 0 设置为电平中断触发。

3.2.1.2 CAN 控制器初始化

a.   设置 SJA1000 进入复位模式，设置寄存器 0 值41H；

b.   延时等待进入复位模式；

c.   根据总线数据 ID 定义设置 ACR、AMR 设置值，设置完成后可接收电池管理下位机自身节点 ID 数据（86H 或 46H）；

d.   总线时序寄存器 0 配置值为 41H；总线时序寄存器 1 配置值为 C5H；

e.   控制输出寄存器设置值为 4AH；

f.    时钟分频器设置为 04H；

g.   退出复位模式，使能总线接收中断、发送中断，其他中断类型均为禁止。

3.2.1.3 DA 输出默认设置

系统上电或复位后，DA 输出默认设置为 1.28V，具体设置如下：

VD/A 输出=（XXH/FFH） ×2.55（V）

a.   充电电流设定电平系统上电后保持周期刷新输出；

b.   充电电流设定电平设定值可通过上行注数功能修改。

3.2.1.4 系统热复位初始化判读

软件启动后，依据热复位电路输入电压判断复位类型是冷复位还是热复位，判读依据如下：

a. 设置端口 P1.4 为输入状态（使用前置 1）；

b. 系统上电后读取 P1.4 电平状态，若为高电平（1）则为热复位，系统热复位计数+1，有效计数范围为 0~15；如果为低电平（0），则为冷复位热复位计数清零。

3.2.1.5 系统初始化接口设置

脉冲指令初始设置

1)  设置脉冲指令地址 4800H 写入FFH；

2)  先设置脉冲指令输出使能（P1.6 置 0），再设置脉冲指令输出禁能（P1.6 置 1）；

均衡指令初始设置

1)  设置均衡指令输出有效（P1.2 置 0）；

2)  均衡指令地址 5800H 写入 00H；

DA 电平输出设置

设置 DA 输出电平为默认值，具体操作为 DA 输出电平地址 4C00H 写入 128（十进制）。

3.2.2 解析执行总线指令

电池管理下位机软件通过 CAN 接口接收上位机发送的指令（指令格式件附件 B），指令包括以下三种：

1)    轮询控制指令；

2)    总线指令；

3)   上行数据块（上注参数）指令。

接收总线数据判读要求如下：

1)   应通过帧格式中 ID0(单帧多帧标志) 、DLC 、Length  判断接收到数据包长度是否正确；

2)   应判断 Title 是否符合数据约定定义；

3)   数据包 SUM  校验字是 Title~  DATAn  的单字节累加和的低字节，计算结果与SUM 校验字比对判断是否正确。

3.2.2.1 轮询控制处理

轮询控制指令包含缓变遥测轮询指令和速变遥测轮询指令，电池管理下位机软件接收到上位机发送的缓变遥测轮询指令和速变遥测轮询指令后，依据遥测包数据格式定义将对应遥测包数据发送给上位机。速变、缓变遥测轮询指令帧结构和应答帧结构见附件B.1 和 B.2。

3.2.2.2 总线指令处理

上位机发送的总线指令包括脉冲指令、电平指令和数字指令， 电池管理下位机接收到总线指令后，判读总线指令标识、指令码有效范围、指令码填充字， 均正确后进行总线指令应答返回，错误则不进行总线指令应答。

总线接收判读正确后，读取有效指令码同时设置总线指令请求处理标志，主程序周期查询总线指令请求标志，标志有效则读取指令码执行相应操作。

脉冲指令执行流程

1)  指令码对应“选通地址”码写入脉冲指令选通地址 4800H；

2)  设置脉冲指令输出使能有效（P1.6 置0）;

3)  延时等待约 160ms1；

4)  脉冲指令选通地址写入屏蔽码 FFH；

5)  设置脉冲指令输出使能禁止（P1.6 置 1）。

电源下位机脉冲型间接指令通道地址如表 3.2.2-1 所示：

表 3.2.2-1    电源下位机脉冲型间接指令通道地址表

| 序号 | 间接指令名称 | 选通地址 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 配电模块 1 输出指令 | 04H |
| 2. | 配电模块 2 输出指令 | 03H |
| 3. | 配电模块 3 输出指令 | 0CH |
| 4. | 蓄电池组接通指令 | 0FH |
| 5. | 蓄电池组断开指令 | 06H |
| 6. | 充电终止指令 | 05H |
| 7. | 模块保护指令 1 | 0AH |
| 8. | 模块保护指令 2 | 0BH |
| 9. | 模块保护指令 3 | 08H |
| 10. | 模块保护指令 4 | 09H |
| 11. | 模块保护指令 5 | 0EH |

1   不做性能测试要求

| 序号 | 间接指令名称 | 选通地址 |
| --- | --- | --- |
| 12. | 模块保护指令 6 | 01H |
| 13. | 充电终止控制接通 | 0DH |
| 14. | 充电终止控制断开 | 07H |
| 15. | 备用 | 02H |
| 16. | 备用 | 00H |

为避免因误发“蓄电池组断开”指令导致的系统异常断电，当电池管理下位机收到上位机发送的“蓄电池组断开”间接指令时，需先判断“软件过放保护控制状态”标志位，再确定是否执行并发出相应的 OC 指令。判据如下：

1)   当“软件过放保护控制状态”为“1-允许”时，当电池管理下位机收到“蓄电池组断开”间接指令时，执行并对外发送对应 OC 指令，并将“指令计数器”+1；

2)   当“软件过放保护控制状态”为“0-禁止”时，当电池管理下位机收到“蓄电池组断开”间接指令时，不执行对应 OC 指令，且 “指令计数器”保持不变。

注：上位机发送间接指令发送间隔时间大于 2 秒。

电平指令执行流程

电池管理下位机电平指令包括均衡指令（旁路控制指令）和热控电平指令；

均衡指令执行流程如下：

1)  设置均衡指令输出使能有效（P1.2 置 0），可上电后维持使能有效状态；

2)  均衡选通地址 5800H 对应写入均衡控制位，均衡旁路控制通断设置，“0”为均衡断开，“1”为均衡接通。

表 3.2.2-2    电源下位机电平型间接指令通道地址表

| 序号 | 指令名称 | 均衡接通 | 均衡断开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁路控制 1 | XXXX XXX1 | XXXX XXX0 |
| 2 | 旁路控制 2 | XXXX XX1X | XXXX XX0X |
| 3 | 旁路控制 3 | XXXX X1XX | XXXX X0XX |
| 4 | 旁路控制 4 | XXXX 1XXX | XXXX 0XXX |
| 5 | 旁路控制 5 | XXX1 XXXX | XXX0 XXXX |
| 6 | 旁路控制 6 | XX1X XXXX | XX0X XXXX |
| 7 | 旁路控制 7 | X1XX XXXX | X0XX XXXX |

数字指令执行流程

根据数字指令功能设置对应的软件工作状态。

3.2.2.3 上行数据块（参数）处理上行参数数据块分为两种：

a.  充放电参数数据块；

b.  蓄电池温控参数数据块。

上行数据块的处理过程如下：

a.  上注参数应判断参数是否在上注参数有效范围内，异常则不接收；

b.  上注热控关闭门限原码值应小于热控开启门限原码值。

注：上位机发送上注数据块间隔大于 2S。

3.2.3 采集、处理一次电源的工程参数

ΛD 转换执行流程

1)  模拟开关选通地址 4400H 写入采集模拟量的选通地址码；

2)  延时等待模拟开关输入信号稳定；

3)  连续三次启动 AD 转换采集，单次采集操作具体如下：

启动 AD 转换 6000H 地址写入00H；

等待 AD 转换结束；

从 6000H 地址读取 AD 转换器高 8Bit 数据，从 6001H 地址读取 AD 转换器低4Bit 数据（8Bit 采集时，仅读取高 8Bit 数据即可）；

返回 AD 采集值取三次采集值的中间值。

模拟量采集执行流程

周期性轮采全部工程遥测参数，采集周期约为 1s。

a.  负载电流、功率电流 1～3、充电电流、放电电流、壳体温度 1～6、蓄电池单体1～7 电压模拟量采集采用 12Bit 编码（遥测分层值为 1.25mV），遥测参数应采用 10Bit 编码（遥测分层值为 5mV），其它模拟量采用 8Bit 编码（遥测分层值为20mV）；

c.  “当前电量”、“充电电量”、“放电电量”计算性遥测参数等采用 16 Bit 编码；

d．“充电电流”、“放电电流”、“负载电流”、“功率电流 1~3”特殊电流参数在中位值滤波的基础上取 20 次算术平均值后四舍五入取整处理。

状态量判读处理要求

遥测状态量“0”、“1”定义如下：

模拟量采集原码值：

模拟量采集原码值 ＞ 125（十进制）  =    逻辑 “ 1 ” ；

模拟量采集原码值 ≤ 125（十进制）  =    逻辑 “0 ” ；

模拟量采集选通地址码表

模拟量采集通道地址如表 3.2.3-1 所示。

表 3.2.3-1  遥测参数通道地址表

| 序号 | 参数名称 | 选通地址 | 参数类型 | 采集位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 蓄电池组温度 1 | 3EH | 模拟量 | 8bit |
| 2. | 蓄电池组温度 2 | 3FH | 模拟量 | 8bit |
| 3. | 蓄电池组温度 3 | 2BH | 模拟量 | 8bit |
| 4. | 蓄电池组温度 4 | 2CH | 模拟量 | 8bit |
| 5. | 蓄电池组温度 5 | 2DH | 模拟量 | 8bit |
| 6. | 蓄电池组温度 6 | 2EH | 模拟量 | 8bit |
| 7. | 蓄电池组温度 7 | 2FH | 模拟量 | 8bit |
| 8. | ±12V 主份电源状态 | 0FH | 模拟量 | 8bit |
| 9. | ±12V 备份电源状态 | 1AH | 模拟量 | 8bit |
| 10. | 配电模块 1 输出电流 | 1BH | 模拟量 | 8bit |
| 11. | 配电模块 2 输出电流 | 01H | 模拟量 | 8bit |
| 12. | 配电模块 3 输出电流 | 10H | 模拟量 | 8bit |
| 13. | 配电模块 4 输出电流 | 1CH | 模拟量 | 8bit |
| 14. | 母线电压 | 21H | 模拟量 | 8bit |
| 15. | 蓄电池组电压 | 0BH | 模拟量 | 8bit |
| 16. | 主误差放大器电压 | 1EH | 模拟量 | 8bit |
| 17. | 电池误差放大器电压 | 12H | 模拟量 | 8bit |
| 18. | 蓄电池单体 1 电压 | 04H | 模拟量 | 12bit |
| 19. | 蓄电池单体 2 电压 | 05H | 模拟量 | 12bit |
| 20. | 蓄电池单体 3 电压 | 06H | 模拟量 | 12bit |
| 21. | 蓄电池单体 4 电压 | 07H | 模拟量 | 12bit |
| 22. | 蓄电池单体 5 电压 | 08H | 模拟量 | 12bit |
| 23. | 蓄电池单体 6 电压 | 09H | 模拟量 | 12bit |
| 24. | 蓄电池单体 7 电压 | 0AH | 模拟量 | 12bit |
| 25. | 充电电流设定电平 | 1FH | 模拟量 | 8bit |
| 26. | 充电电流 | 13H | 模拟量 | 12bit |
| 27. | 放电电流 | 15H | 模拟量 | 12bit |
| 28. | 负载电流 | 16H | 模拟量 | 12bit |
| 29. | 功率电流 1 | 25H | 模拟量 | 12bit |
| 30. | 功率电流 2 | 17H | 模拟量 | 12bit |
| 31. | 功率电流 3 | 02H | 模拟量 | 12bit |
| 32. | 充电保护状态 | 30H | 模拟量 | 8bit |
| 33. | 壳体温度 1 | 3CH | 模拟量 | 12bit |
| 34. | 配电状态 1 | 3DH | 模拟量 | 8bit |
| 35. | 壳体温度 2 | 36H | 模拟量 | 12bit |
| 36. | 壳体温度 3 | 39H | 模拟量 | 12bit |
| 37. | 壳体温度 4 | 3AH | 模拟量 | 12bit |
| 38. | 配电状态 2 | 3BH | 模拟量 | 8bit |
| 39. | 壳体温度 5 | 31H | 模拟量 | 12bit |
| 40. | 壳体温度 6 | 32H | 模拟量 | 12bit |
| 41. | 配电状态 3 | 33H | 模拟量 | 8bit |
| 42. | 控制器内温 | 35H | 模拟量 | 8bit |
| 43. | 分流状态 1 | 26H | 模拟量 | 8bit |
| 44. | 分流状态 2 | 23H | 模拟量 | 8bit |
| 45. | 分流状态 3 | 03H | 模拟量 | 8bit |
| 46. | 分流状态 4 | 0EH | 模拟量 | 8bit |
| 47. | 分流状态 5 | 18H | 模拟量 | 8bit |
| 48. | 分流状态 6 | 14H | 模拟量 | 8bit |
| 49. | 分流状态 7 | 0DH | 模拟量 | 8bit |
| 50. | 分流状态 8 | 24H | 模拟量 | 8bit |
| 51. | 分流状态 9 | 1DH | 模拟量 | 8bit |
| 52. | 分流状态 10 | 0CH | 模拟量 | 8bit |
| 53. | 分流状态 11 | 19H | 模拟量 | 8bit |
| 54. | 分流状态 12 | 11H | 模拟量 | 8bit |
| 55. | 蓄电池组通断状态 | 38H | 状态量 | 8bit |
| 56. | 充电终止控制状态 | 22H | 状态量 | 8bit |
| 57. | 电池恒压门限状态 | 20H | 状态量 | 8bit |
| 58. | 硬件过放保护使能状态 | 37H | 状态量 | 8bit |
| 59. | 蓄电池组充电终止状态 | 34H | 状态量 | 8bit |
| 60. | 蓄电池主加热器状态 | 27H | 状态量 | 8bit |
| 61. | 蓄电池备加热器状态 | 28H | 状态量 | 8bit |
| 62. | +5V 温度基准电压 | 29H | 模拟量 | 8bit |
| 63. | 下位机-12V 电源电压 | 2AH | 模拟量 | 8bit |

3.2.4 温度控制

电池管理下位机共有 2 路控温回路，分别为主份加热回路、备份加热回路。控温方式包括闭环控温模式、开环控温模式，上电默认为闭环控温。控温模式字定义如下：

| 控温模式 | D7D6 ：01-闭环，10-开环 D5 ：1-开环时开启加热，0-开环时停止加热 D4：0-恢复为默认控温电阻选取准则 1-按照D3D2D1D0位选取控温电阻 D3D2D1D0 0001：蓄电池组温度1 0010：蓄电池组温度2 0011：蓄电池组温度3 0100：蓄电池组温度4 0101：蓄电池组温度5 0110：蓄电池组温度6 0111：蓄电池组温度7 |
| --- | --- |

a.  开环控温：如果控温模式字为开环开启加热，则打开控温回路；如果控温模式字为开环停止加热，则关闭控温回路；

b.  闭环控温：根据控温模式选择控温电阻，采集当前温度值（电压原码值）；如果当前温度值高于控温关闭门限（采集电源原码值小于热控关闭门限），则关闭控温回路；如果当前温度值低于控温开启门限（采集电源原码值大于热控开启门限），则打开控温回路。

c.  控温温度测量值的选取原则：

蓄电池组有 7 个温度测量值，分别是蓄电池组温度 1~7，主份加热回路和备份加热回路使用同一个温度测量值控温，控温参考电阻可以通过上注数据块指定为蓄电池组温度 1~7 的任一个；默认值选取为：7 个蓄电池组温度去掉 2 个最高值、去掉 2 个最低值的平均值作为默认值。

3.2.5 蓄电池组安时计控制

3.2.5.1 蓄电池组安时计控制功能

在每次电池管理下位机加电、复位、安时计控制过程中重新开始工作时， 首先将充电电流设定电平设为默认值（D/A 输出 1.28V），软件先不进行安时计控制，而由硬件进行充电控制，当检测到功率电流 1＋功率电流 2＋功率电流 3－负载电流≥充电终止电流+0.5A 且充电电流≤充电终止电流且连续持续时间≥30s，此时认为蓄电池处于满电量，软件进行以下操作：

安时计控制标志由 0 置为 1；

涓流标志位由 0 置为 1；

发充电终止指令 1 次。

当安时计控制标志由为 1 时，检测到放电电流大于 1A 后，将涓流标志位置 0。在

安时计控制标志为 1 且涓流标志为 0 时，即可进行安时累计。按以下公式计算： Q 当前  = 150Ah + Q 充- Q 放

Q 放 = Q 放 +  放电电流（A）× 时间间隔（h）

Q 充 = Q 充 +  充电电流（A）× 时间间隔（h）/  充放比

不断比较 Q 充- Q 放，当 Q 充- Q 放 ≥0，表示蓄电池已经充满，软件进行以下操作：发充电终止指令 1 次；

将 Q 充和 Q 放置为 0；

将涓流标志位置 1；

将蓄电池当前电量置为 150Ah。

Q 充 、Q 放 的计算每 2 秒钟进行 1 次；

3.2.5.2 安计允许状态

安时计控制进行设置使能，由数据指令“安时计控制允许”和“安时计控制不允许”来控制软件是否进行安时计控制。在接收到“安时计控制不允许”指令后，将 Q 当前 、Q 充 、Q 放、安时计控制标志、涓流标志恢复为上电初始状态，安时计允许状态为禁止。

3.2.5.3 电量计算

电量计算仅在安时计控制标志为 1 且涓流标志为 0 时进行，包括蓄电池当前电量、充电电量和放电电量。三变量之间始终符合以下公式：

当前电量 = 150Ah + Q 充- Q 放                           当前电量≤150Ah            （1）

充电电量的计算方法为：

Q 充= Q 充+  充电电流（A）× 时间间隔（h）/  充放比             （2）

放电电量的计算方法为：

Q 放= Q 放+  放电电流（A）× 时间间隔（h）                    （3）

其中：

Q 充 、Q 放初始值为 0。

负载电流、功率电流、充电电流、放电电流处理换算公式见附录 C

时间间隔（h）：2 秒，即 1/1800 小时。

注：为剔除信号变换测量电路的误差，规定只有 I 充电 的测量值大于 0. 1A 时，可以计入相应 Q 充 ，I 放电 的测量值大于 0.3A 时，可以计入相应 Q 放。

Q 充和 Q 放 的计算范围均为 0～196Ah ，Q 当前计算范围为 0～150Ah，，当前电量、充电电量和放电电量作为遥测参数传送时取最高 2 字节。

如果在 Q 放 的累计过程中，出现 Q 放 ≥196Ah，则软件进行以下操作：

Q 放 = Q 放－Q 充

Q 充 = 0

如果在 Q 当前计算过程中，出现 Q 当前 ≤0，则 Q 当前 ＝0

3.2.5.4 电量注入

注入蓄电池当前电量同时作为强制启动安时计的命令，当接收到合法的注入电量时，软件进行以下操作：

安时计控制标志位设置为 1；

涓流标志位设置为 0；

Q 充保持不变，Q 放做相应变化，后安时计进行电量计算中间接修改当前电量值，依据以下公式调整 Q 放：

Q 放 = 150Ah + Q 充- 当前电量；

开始安时计控制；

进行电量计算。

3.2.6 均衡充电控制

电池管理下位机每秒周期性监测遥测参数“充电电流 ”和“放电电流 ”，当充电电流≤0.1A 且放电电流≥1A 时，认为蓄电池组处于放电状态，软件将 7 条电平型控制指令断开。

电池管理下位机每隔 60 秒周期性监测放电电流，当放电电流≤0.3A 时，认为蓄电池组处于充电状态，软件进行以下操作：

a.   对“蓄电池单体 1～7 电压 ”7 个遥测参数进行判断，满足单体电压满足“3V  <单体电压 ＜ 4.3V ”的单体电压遥测参数参与均衡充电控制；单体电压≤3V 或≥ 4.3V 的单体不进行均衡控制并进行断开操作；

b.  从满足条件的单体电压中取出最小值；

c.   其余满足条件的单体电压与该最小值进行比较，当某个蓄电池单体电压与最小值电压相差≥40mV 时，电池管理下位机将相应的电平型控制指令接通，使该单体

电池的旁路控制电路工作；

d.   当某个蓄电池单体电压与最小值电压相差≤20mV 时，电池管理下位机将相应的电平型控制指令断开，使该单体电池的旁路控制电路不工作。

软件应对均衡充电控制进行使能控制，通过数据指令“均衡充电允许 ”和“均衡充电禁止 ”来控制软件是否进行均衡充电控制。在接收到“均衡充电禁止 ”指令时，应同时将 7 条电平型控制指令置为高电平。

3.2.7 蓄电池组保护功能

3.2.7.1 过充保护控制

a.   电池管理下位机每秒周期性监测遥测参数“蓄电池组电压 ”、“放电电流 ”和“蓄电池单体 1～7 电压 ”；

b.   当蓄电池组电压≥30. 1V  或任意一节蓄电池单体电压≥4.25V  且连续持续时间≥30s 时，发出充电终止指令一次，同时置“蓄电池充电保护状态 ”为 1；

c.  “蓄电池充电保护状态 ”由数据指令“过充标志位清零 ”控制；

d.  采用软件使能控制，通过数据指令“过充保护允许” 和“过充保护禁止”来控制软件是否进行蓄电池组过充控制。

3.2.7.2 过放保护控制

a.   电池管理下位机每秒周期性监测遥测参数“蓄电池组电压”和“蓄电池单体电压”；

b.   当“蓄电池组电压”≤21V 且任意三节以上（含三节）蓄电池单体电压≤3V 且连续持续时间≥30s 时，先置“蓄电池过放标志位”为 1，延时 32s 后发出“蓄电池断开”指令一次；

c.   软件应对过放保护进行使能控制，通过数据指令“软件过放保护允许”和“软件过放保护禁止”来控制软件是否进行蓄电池组过放控制。

3.2.7.3 充电终止解锁

程序每两秒检测，当主误差放大器电压≤3.6V，除小于 3V 外的任意一节单体电压小于 3.7V 时，电池误差放大器电压为 0 且持续时间≥30s 时，发出充电终止控制断开指令 1 次。

3.2.8 故障诊断

3.2.8.1 能源安全模式

电池管理下位机始终以2 秒钟为周期，对下述四种组合状态按顺序进行判断，组合如下：

组合 1：母线电压 ≤ 92H 且连续持续时间≥30s；

组合 2：蓄电池组电压≤蓄电池组电压报警门限且连续持续时间≥30s；

组合 3：蓄电池组当前电量≤100Ah 且连续持续时间≥30s；

组合 4 ：7 个蓄电池组温度去掉 2 个最高值、去掉 2 个最低值平均值（电源原码）≤35H 且连续持续时间≥30s。

加电或热启动时“下位机健康标志”和“电源安全状态”的默认值为 00H。周期2S 检测上述 4 种组合，任一种组合满足时设置“下位机健康标志”中的D7 置 1，同时设置“电源安全状态”对应位。组合条件不满足则清零相关状态位。

表 3.2.8-1  健康状态标志、健康状态标志说明和电源安全状态置位表

| 条件 | 电源安全状态 | 健康状态标志 | 健康状态标志说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 满足 | Bit7=1 ，Bit3=1 | Bit7=1 ，Bit3=1 | 显示为母线电压数值 |
| 组合 2 满足 | Bit6=1 ，Bit2=1 | Bit7=1 ，Bit2=1 | 显示为蓄电池电压数值 |
| 组合 3 满足 | Bit5=1 ，Bit1=1 | Bit7=1 ，Bit1=1 | 显示为蓄电池电量（高字节） |
| 组合 4 满足 | Bit4=1 ，Bit0=1 | Bit7=1 ，Bit0=1 | 显示为蓄电池温度数值 |

注：Bit7  为最高位、 Bit0 为最低位；

3.2.8.2 SRAM 自检功能

要求电池管理下位机软件能对 SRAM 进行周期性自检，如果自检错误，说明 SRAM已不能正常工作，将 CAN 总线电池管理下位机 SJA1000 切换至复位模式，不再响应总线指令；不再执行程序原来的固有分支。具体操作如下：

(1)选取存放在 SRAM 中的两个关键参数“安时计控制标志”及“涓流标志”，“安时计控制标志”和“涓流标志”只能取 0 或 1，程序循环执行过程中，通过检测以上两个标志，如果超出取值范围，则认为 SRAM 自检错误，置 SRAM 自检标志为错误；

(2)程序以 1 秒为周期对 SRAM 后 4K 进行刷新并自检。具体方法为：首先将 SRAM当前地址的数据进行暂存，然后对该地址写入数据(0xEB)，紧接着读出数据与写入值进行比较，如果一致，则恢复当前地址的存储数据；如果不一致，则置 SRAM  自检标志为错误，并退出自检程序，不再执行自检操作；

(3)如 SRAM 自检标志为错误，通过软件将 CAN 总线电池管理下位机 SJA1000 切换至复位模式，不再响应总线指令；不再执行程序原来的固有分支，但需定时清狗。

3.2.8.3 D/A  自检功能

软件周期采集充电电流设定电平（D/A 输出值），与充电电流设定电平写入值比较，若两者之差的绝对值大于 10 个分层，置电池管理下位机自检状态为 1，软件其它功能正常执行。

注：充电电流设定电平采集值原码需×2 处理。

举例如下，充电电流设定电平输出 1.28V，设定值为 128（十进制）；充电电流设定电平采集值原码为 64（十进制），转换电压值为 64×0.02V=1.28V。

3.2.8.4 控温回路自检

电池管理下位机开机后应对蓄电池组的 2 路控温回路进行自检，如果控温回路状态正常，则自检通过；如果控温回路状态不正常，则置控温回路自检状态为 1，软件其它功能正常执行。

3.2.8.5 CAN 总线故障处理

a.   如果总线控制器状态溢出（SJA1000  的状态寄存器中的总线状态为数据溢出状态），应对 SJA1000 重新初始化；

b.   如果总线连续 16 秒停止接收（中断关闭或 SJA1000 的状态寄存器中的总线状态为 bus-off 状态），对 SJA1000 重新初始化；

c.   如果在总线上连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据，重新初始化总线的 SJA1000 总线电池管理下位机。

3.2.8.6 模拟开关自检

软件每两秒为周期判断“±12V 主份电源状态”、“±12V 备份电源状态”和“+5V温度基准电压”遥测源码，当满足以下六个条件之一：

a.   ±12V 主份电源采集电压原码 ＜ 96H 且连续持续 30 秒；

b.   ±12V 主份电源采集电压原码 ＞ FAH 且连续持续 30 秒；

c.   ±12V 备份电源采集电压原码 ＜ 96H 且连续持续 30 秒；

d.   ±12V 备份电源采集电压原码 ＞ FAH 且连续持续 30 秒；

e.   +5V 温度基准采集电压原码 ＜ 64H 且连续持续 30 秒；

f.   +5V 温度基准采集电压原码 ＞ 96H 且连续持续 30 秒。

将电池管理下位机 CAN 总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。

3.2.8.7 蓄电池组电压预警

电池管理下位机工作状态字的 Bit7 位设置为蓄电池组电压预警标志，默认为 0。软件监视蓄电池组电压，每 2s 判断一次如下条件：

蓄电池组电压≤蓄电池电压报警门限电压原码值＋6  个分层值后且连续持续时间≥30 秒；若条件满足，将下位机工作状态字的 Bit7 位置 1。

设置蓄电池组电压预警标志清零指令，发送该指令后，将蓄电池组电压预警标志恢复默认值。

3.3 CSCI 外部接口需求

电池管理下位机与上位机通讯使用CAN 总线，其总线控制芯片为 SJA1000。

●  电池管理下位机采用 80C32 芯片，主频 11.0592MHz；80C32   的 P1 口功能如表 1所示。

● CAN 总线通讯采用 SJA1000 和总线驱动器 82C250 构成，时钟为 14.7456MHz，数据传输速率为 307.2Kbps。

● 程序存储器 EEPROM（16k × 8）,地址空间为 0000H～3FFFH。

●  数据存储器 SRAM（8k × 8），地址空间为 0000H～1FFFH。

● 模拟量采集通道，ON/OFF 输出通道。

表 3.3-1    80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

3.3.1 接口标识与接口图

电池管理下位机软件

温控状态采集               指令锁存

控温状态采集         OC指令输出

AD采集

模拟量采集

电平指令锁存

电平指令输出

CAN总线

热敏电阻

加热

回路

控制

控温输出

上位机

图 3.3.1-1  下位机外部接口示意图

3.3.2 与上位机接口

上位机接口见附件 A 详细说明。

3.3.3 硬件其他接口

硬件接口定义见附件 C 详细说明。

3.4 CSCI 内部接口需求

本章节无内容。

3.5 CSCI 内部数据需求

本章节无内容。

3.6 适应性需求

本章节无内容。

3.7 安全性需求

本章节无内容。

3.8 保密性需求

本章无内容。

3.9 环境需求

本章无内容。

3.10 计算机资源需求

本章无内容。

3.11 软件质量因素

本章无内容。

3.12 设计和实现约束

为模拟黑盒测试环境，设计图形用户界面模拟上位机及电池控制器系统接口，双击SimulateSoft.exe 启动软件运行，测试操作说明如下：

1. 遥测数据显示界面：

遥测数据显示为原码值下传，数据格式为 CAN 总线帧格式一致。

2. 电池控制器旁路指令显示界面

开关显示“绿色”为旁路接通；开关显示“灰色”为旁路断开。

3. 模拟量输入设置界面

原码值 ＝ 输入电压值 /  分层值；

标绿为 12bit 模拟量输入界面，原码分层值为 1.25mV；灰色为 8bit 模拟量输入界面，原码分层值为 20mV。

4. 轮询指令、间接指令、上行数据块执行界面

遥测轮询周期可配置更改，最小轮询周期应大于 1 秒；间接指令为单帧上注；上行数据块为多帧注入；

上注指令、数据块可通过 txt 文本加载。

5. 执行日志记录

日志界面模拟量显示系统执行动作，如执行 SJA1000 初始化，接收间接指令端口执行码等。

6. 寄存器值显示

7. 程序启动、停止设置

上位机模拟量操作说明部分

3.13 人员需求

本章无内容。

3.14 培训需求

本章无内容。

3.15 软件保障需求

集成开发环境： Keil Uvision2 IDE 2；

编程语言：C51；

编译器版本：C51 V7.10 、A51 V7.09 、BL51 V5.03。

3.16 其它需求

本章无内容。

3.17 验收、交付和包装需求

本章无内容。

3.18 需求的优先顺序和关键程度

本章无内容。

4 合格性规定

本章无内容。

5 需求可跟踪性

本章无内容。

附表 1  上注更新工程参数表

| 参数名称 | 默认值 | 修改范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池当前电量 | 150Ah | 100～150Ah | 1Ah |
| 充电电流设定电平 | 1.28V（128） | 0（0）～2.55V（255） | 按位增减 |
| 充放比 | 1.03（130） | 0.9（0）～1.15（250） | 0.001 |
| 充电终止电流设置值 | 3（150） | 1（50）～5（250） | 0.1 |
| 蓄电池电压报警门限 | 23. 1V（BCH） | 19.2V（9DH） ~ 25.2V（CEH） | 分层值 |
| 蓄电池组主份加热关闭门限 (Tmax1) | 22℃（4CH） | 10℃（69H） ~ 35℃（35H） | 分层值 |
| 蓄电池组主份加热开启门限 (Tmin1) | 19℃（53H） | 10℃（69H） ~ 35℃（35H） | 分层值 |
| 蓄电池组备份加热关闭门限 (Tmax2) | 21℃（4EH） | 10℃（69H） ~ 35℃（35H） | 分层值 |
| 蓄电池组备份加热开启门限 (Tmin2) | 18℃（55H） | 10℃（69H） ~ 35℃（35H） | 分层值 |

附件 A    CAN 通讯协议定义说明

A.1 CAN 总线网络结构

电池管理下位机 CAN 总线网络采用单路 CAN 总线型网络结构，由上位机及其他控制器组成通信节点。

A.2  控制器网络 CAN 总线主要技术指标

波  特  率  ： 307.2kbps

物  理  层  ： 符合 ISO11898 协议和CAN 技术规范2.0A

链  路  层  ： 符合 CAN 技术规范2.0A

CAN 总线中帧格式只使用数据帧。

A.3  数据帧标识符

把 11Bits 数据帧标识符分成 3 部分，如表 A-2 所示。

表 A-1 数据帧标识符的组成

| 标识符 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID10~ID9 | ID8~ ID3 | ID2~ID0 |
| 2Bit | 6Bit | 3Bit |
| PRI 优先级 | ADDR站地址 | TYPE帧类型 |

A.4 CAN 总线站地址 ADDR

站地址 ADDR 表示数据帧的目的地或数据源。

A.5  数据帧类型 TYPE

数据帧类型 TYPE 由 ID2~ID0 组成，表示数据包中数据帧的结构类型和通信节点之间的关系，如表 A-2 所示。

表 A-2 数据帧类型 TYPE 说明

| 位序 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ID2ID1 | 帧类型辅助识别，用于识别不同节点发出的数据帧 | 00B：上位机发送数据 |
|  |  | 01B：电池管理下位机发送数据 |
|  |  | 10B：保留 |
|  |  | 11B：保留 |
| ID0 | 单帧多帧标志 | 0：单帧 1：多帧数据帧 |

对于多帧格式按帧顺序依次传送，起始帧和中继帧的数据场长度为 8  字节，结束帧的数据场长度必须小于 8 字节。

A.6  数据包格式说明

a)    Title 为数据包标识，在数据传送格式表格中简称为“T”；

b)    多帧传送格式中的长度 Length 为有效数据的字节数，在数据传送格式表格中简称为“L”；

c)    Index 为帧序号，从 0 开始，发送时按顺序发送；

d)   W0~W(n-1)为数据包中的 N 个有效数据；

e)   校验字 SUM：为数据包的 Title 、W0~W(n-1)的字节累加和。

附件 B    遥测、遥控数据约定及数据定义说明

B.1  速变遥测轮询及应答格式说明

上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送速变遥测轮询控制序列，传送格式如表 B-1 所示。

表 B-1    速变遥测轮询控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 04H | T 00H | 10H | 01H | SUM |  |  |  |  |  |

电池管理下位机收到速变遥测轮询控制序列后，向CAN 总线发送速变遥测参数，格式如表 B-2 所示。

表 B-2    速变遥测参数传送格式

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 68H | 00H | L 1FH | T 23H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 86H | 68H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |  |
| 3. | 86H | 68H | 02H | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |  |
| 4. | 86H | 68H | 03H | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 |  |
| 5. | 86H | 67H | 04H | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | SUM |  |  |

表格 B-3  卫星电池管理下位机速变遥测参数处理方法汇总表

| 序号 | 数据编号 | 参数名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W0 | 母线电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 2. | W1 | 蓄电池电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 3. | W2 | 负载电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 4. | W3 | 负载电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 5. | W4 | 功率电流 1（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 6. | W5 | 功率电流 1（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 7. | W6 | 功率电流 2（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 8. | W7 | 功率电流 2（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 9. | W8 | 功率电流 3（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 10. | W9 | 功率电流 3（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 11. | W10 | 充电电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 12. | W11 | 充电电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 13. | W12 | 放电电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 14. | W13 | 放电电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 15. | W14 | 配电状态 1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 16. | W15 | 配电状态 2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 17. | W16 | 配电状态 3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 18. | W17 | 蓄电池单体 1 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 19. | W18 | 蓄电池单体 1 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 20. | W19 | 蓄电池单体 2 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 21. | W20 | 蓄电池单体 2 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 22. | W21 | 蓄电池单体 3 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 23. | W22 | 蓄电池单体 3 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 24. | W23 | 蓄电池单体 4 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 25. | W24 | 蓄电池单体 4 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 26. | W25 | 蓄电池单体 5 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 27. | W26 | 蓄电池单体 5 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 28. | W27 | 蓄电池单体 6 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 29. | W28 | 蓄电池单体 6 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 30. | W29 | 蓄电池单体 7 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 31. | W30 | 蓄电池单体 7 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |

B.2  缓变遥测轮询及应答格式说明

上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送缓变遥测轮询控制序列，传送格式如表 B-4 所示。

表 B-4    缓变遥测轮询控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 04H | Title 00H | 10H | 02H | SUM |  |  |  |  |  |

电池管理下位机收到缓变遥测轮询控制序列后，向CAN 总线发送缓变遥测参数，格式如表 B-5 所示。

表 B-5    缓变遥测参数传送格式

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 68H | 00H | Length 44H | Title 43H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 86H | 68H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |  |
| 3. | 86H | 68H | 02H | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |  |
| 4. | 86H | 68H | 03H | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 |  |
| 5. | 86H | 68H | 04H | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 |  |
| 6. | 86H | 68H | 05H | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 |  |
| 7. | 86H | 68H | 06H | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 |  |
| 8. | 86H | 68H | 07H | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 |  |
| 9. | 86H | 68H | 08H | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 |  |
| 10. | 86H | 68H | 09H | W61 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 |  |
| 11. | 86H | 62H | 0AH | SUM |  |  |  |  |  |  |  |

表格 B-6  卫星电池管理下位机缓变遥测参数处理方法汇总表

| 序号 | 数据编号 | 参数名称 | 数据格式 | 数据定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W0 | 下位机健康状态标志 | 十六进制原码 | D7：电源分系统健康状态标志 D7=0 ：系统正常，D7=1 ：系统异常； D6-D4:备用； D3：安全状态组合模式 4 D3=0 ：正常，D3=1 ，母线电压异常； D2=0 ：正常，D2=1 ，蓄电池组电压异常； D1=0 ：正常，D1=1 ，蓄电池组当前电量异常； D0=0 ：正常，D0=1 ，蓄电池组温度异常。 |
| 2. | W1 | 下位机健康状态标志说明 | 十六进制原码 | 下位机健康状态说明对应健康状态标志，按照“FFH” 、“母线电压”、 “ 蓄电池组电压” 、“ 蓄电池组当前电量”和“ 蓄电池组平均温度” 的顺序进行轮询显示。 |
| 3. | W2 | 电源安全状态 | 十六进制原码 | 00：正常；非0：异常 D7=1,D3=1 母线输出电压≤24V； D6=1,D2=1蓄电池组电压≤蓄电池电压报警门限； D5=1,D1=1 蓄电池组当前电量≤100Ah； D4=1,D0=1 蓄电池组温度 N01047～N01053 七个温度值去掉两个最大值和两个最小值，中间值取平均≥35℃（采集电压原值≤35H） |
| 4. | W3 | 配电模块 1 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 5. | W4 | 配电模块 2 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 6. | W5 | 配电模块 3 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 7. | W6 | 配电模块 4 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 8. | W7 | 主误差放大器电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 9. | W8 | 电池误差放大器电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 10. | W9 | ±12V 主份电源状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 11. | W10 | ±12V 备份电源状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 12. | W11 | 下位机-12V 电源电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 13. | W12 | +5V 温度基准电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 14. | W13 | 充电电流设定电平 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 15. | W14 | 电池恒压门限状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 16. | W15 | 分流状态1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 17. | W16 | 分流状态2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 18. | W17 | 分流状态3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 19. | W18 | 分流状态4 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 20. | W19 | 分流状态5 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 21. | W20 | 分流状态6 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 22. | W21 | 分流状态7 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 23. | W22 | 分流状态8 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 24. | W23 | 分流状态9 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 25. | W24 | 分流状态10 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 26. | W25 | 分流状态11 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 27. | W26 | 分流状态12 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 28. | W27 | 壳体温度 1（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 29. | W28 | 壳体温度 1（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 30. | W29 | 壳体温度 2（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 31. | W30 | 壳体温度 2（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 32. | W31 | 壳体温度 3（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 33. | W32 | 壳体温度 3（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 34. | W33 | CAN总线复位计数 | 十六进制原码 | 原码显示 |
| 35. | W34 | 控制器内温 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 36. | W35 | 蓄电池组温度 1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 37. | W36 | 蓄电池组温度 2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 38. | W37 | 蓄电池组温度 3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 39. | W38 | 蓄电池组温度 4 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 40. | W39 | 蓄电池组温度 5 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 41. | W40 | 蓄电池组温度 6 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 42. | W41 | 蓄电池组温度 7 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 43. | W42 | 壳体温度 4（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 44. | W43 | 壳体温度 4（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 45. | W44 | 壳体温度 5（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 46. | W45 | 壳体温度 5（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 47. | W46 | 壳体温度 6（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 48. | W47 | 壳体温度 6（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 49. | W48 | 蓄电池组当前电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 50. | W49 | 蓄电池组当前电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 51. | W50 | 蓄电池组充电电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 52. | W51 | 蓄电池组充电电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 53. | W52 | 蓄电池组放电电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 54. | W53 | 蓄电池组放电电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 55. | W54 | 蓄电池组充放比 | 十六进制原码 |  |
| 56. | W55 | 充电保护状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 57. | W56 | 加热回路选择参数 | 十六进制原码 | 复用遥测下传： 01：主加热回路热控状态； 02：备加热回路热控状态； 03：蓄电池组充电终止电流设定值； |
| 58. | W57 | 控温模式参数 | 十六进制原码 |  |
| 59. | W58 | 温度关闭门限参数 | 十六进制原码 |  |
| 60. | W59 | 温度开启门限参数 | 十六进制原码 |  |
| 61. | W60 | 总线状态寄存器 | 十六进制原码 | SJA1000 状态寄存器回读值 |
| 62. | W61 | 充电电流设定电平值（软件） | 十六进制原码 |  |
| 63. | W62 | 电池管理下位机计数器 | 十六进制原码 | Bit3～Bit0： 热启动计数器；Bit7～Bit4：指令计数器 |
| 64. | W63 | 电池管理下位机工作状态 | 十六进制原码 | Bit0：控温回路自检状态 D0=0：正常；D0=1：不正常Bit1：处理器使用状态 D1=0 ：A 机；D1=1 ：B 机 Bit2：预留 Bit3：预留 Bit4：安时计控制标志 D4=0 ：未起控，D4=1：起控 Bit5：涓流标志位，D5=0：非涓流，1：涓流 Bit6：控温回路自检标志位，D6=0 正常，1：不正常Bit7：蓄电池预警标志，D7=0，正常，D7=1，预警 |
| 65. | W64 | 蓄电池加温状态 | 十六进制原码 | Bit0：蓄电池主加热器状态 Bit0=0：开；Bit0=1:关 Bit1：蓄电池备加热器状态 Bit1=0：开；Bit1=1:关 Bit2: 蓄电池组通断状态 Bit2=0：接通；Bit2=1：断开 Bit3：蓄电池组充电终止状态 Bit3=1：未终止；Bit3=0：终止Bit4：硬件过放保护使能状态 Bit4=0：允许；1：禁止 Bit5：充电终止控制状态=0：接通 1：断开 Bit6 ，Bit7：未定义 |
| 66. | W65 | 蓄电池组均衡充电状态 | 十六进制原码 | Bit0：均衡 1 开关状态=0：接通；1：断开 Bit1：均衡 2 开关状态=0：接通；1：断开 Bit2：均衡 3 开关状态=0：接通；1：断开 Bit3：均衡 4 开关状态=0：接通；1：断开 Bit4：均衡 5 开关状态=0：接通；1：断开 Bit5：均衡 6 开关状态=0：接通；1：断开 Bit6：均衡 7 开关状态=0：接通；1：断开 Bit7：未定义 |
| 67. | W66 | 软件使能状态 | 十六进制原码 | Bit0：安时计允许状态 0：允许；1:禁止 Bit1：蓄电池均衡使能状态 0：禁止；1:允许 Bit2: 蓄电池过充标志位 0：正常；1：过充 Bit3：软件过放保护控制状态=0：禁止；1：允许； Bit4：蓄电池过放标志位 Bit4=0：正常，1：过放 Bit5：过充保护控制状态 0：允许，1：禁止 Bit6：模拟开关自检使能状态 0：禁止，1：允许 Bit7：未定义 |
| 68. | W67 | 蓄电池组电压报警门限 | 十六进制原码 |  |

B.3  间接指令及应答格式说明

上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送间接指令，格式如表 B-7 所示。

表 B-7    发向电池管理下位机的间接指令格式

| 帧序 号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 06H | Title 20H | W0 | W1 | W2 | W3 | SUM |  |  |  |

总线指令有效数据定义如下：

W0：总线指令标识，固定值 A3H；

W1 ：指令码；

W2：指令码填充字，固定值 AAH；

W3：指令码填充字，固定值 AAH；

表 B-8    间接指令码定义表

| 序号 | 指令名称 | 指令类型 | 指令码字（W0/W1/W2/W3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 配电模块 1 输出指令 | 脉冲指令 | A301AAAAH |
| 2. | 配电模块 2 输出指令 | 脉冲指令 | A302AAAAH |
| 3. | 配电模块 3 输出指令 | 脉冲指令 | A303AAAAH |
| 4. | 蓄电池组接通指令 | 脉冲指令 | A304AAAAH |
| 5. | 蓄电池组断开指令 | 脉冲指令 | A305AAAAH |
| 6. | 充电终止指令 | 脉冲指令 | A306AAAAH |
| 7. | 模块保护指令 1 | 脉冲指令 | A307AAAAH |
| 8. | 模块保护指令 2 | 脉冲指令 | A308AAAAH |
| 9. | 模块保护指令 3 | 脉冲指令 | A309AAAAH |
| 10. | 模块保护指令 4 | 脉冲指令 | A30AAAAAH |
| 11. | 模块保护指令 5 | 脉冲指令 | A30BAAAAH |
| 12. | 模块保护指令 6 | 脉冲指令 | A30CAAAAH |
| 13. | 充电终止控制接通 | 脉冲指令 | A30DAAAAH |
| 14. | 充电终止控制断开 | 脉冲指令 | A30EAAAAH |
| 15. | 配电保护解锁指令 1 | 脉冲指令 | A30FAAAAH |
| 16. | 配电保护解锁指令 2 | 脉冲指令 | A310AAAAH |
| 17. | 旁路控制 1 | 电平指令 | A311AAAAH |
| 18. | 旁路控制 2 | 电平指令 | A312AAAAH |
| 19. | 旁路控制 3 | 电平指令 | A313AAAAH |
| 20. | 旁路控制 4 | 电平指令 | A314AAAAH |
| 21. | 旁路控制 5 | 电平指令 | A315AAAAH |
| 22. | 旁路控制 6 | 电平指令 | A316AAAAH |
| 23. | 旁路控制 7 | 电平指令 | A317AAAAH |
| 24. | 均衡控制允许 | 数据指令 | A318AAAAH |
| 25. | 均衡控制不允许 | 数据指令 | A319AAAAH |
| 26. | 安时计控制允许 | 数据指令 | A31AAAAAH |
| 27. | 安时计控制不允许 | 数据指令 | A31BAAAAH |
| 28. | 软件过放保护允许 | 数据指令 | A31CAAAAH |
| 29. | 软件过放保护禁止 | 数据指令 | A31DAAAAH |
| 30. | 过充标志位清零 | 数据指令 | A31EAAAAH |
| 31. | 过充保护允许 | 数据指令 | A31FAAAAH |
| 32. | 过充保护禁止 | 数据指令 | A320AAAAH |
| 33. | 下位机健康标志说明清零 | 数据指令 | A321AAAAH |
| 34. | 模拟开关自检允许 | 数据指令 | A322AAAAH |
| 35. | 下位机 CAN 总线复位 | 数据指令 | A323AAAAH |
| 36. | 蓄电池电压预警标志清零 | 数据指令 | A324AAAAH |

电池管理下位机收到间接指令后，发送应答控制序列，格式如表 B-9 所示。

表 B-9    电池管理下位机间接指令应答控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0，RTR，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 44H | Title 03H | FFH | 20H | SUM |  |  |  |  |  |

B.4  上行数据块及应答格式说明

上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送上行数据块，格式为 9 字节。

表 B-10  发向电池管理下位机长度 9 字节的上行数据块(或程序块)

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0，RTR，DLC | Index |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 28H | 00H | Length 09H | Title 40H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 46H | 26H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | SUM |  |  |  |

附表 B-11  充电参数数据块

| 序号 | 数据 | 说 明 | 上注参数转换公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0 | 55H | / |  |
| 2 | W1 | 01H | / |  |
| 3 | W2 | AAH | / |  |
| 4 | W3 | 充电终止电流设置 | N = W * 50 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 5 | W4 | 蓄电池充放比设置 | N = W * 1000 - 900 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 6 | W5 | 蓄电池当前电量设置 | N = W | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 7 | W6 | 充电电流设置电平 | N = W * 100 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 8 | W7 | AAH | / |  |
| 9 | W8 | AAH | / |  |

附表 B-12  蓄电池温控参数数据块

| 序号 | 数据 | 说 明 | 上注参数转换公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0 | 55H | / |  |
| 2 | W1 | 02H | / |  |
| 3 | W2 | 蓄电池组电压报警门限值 | W = 6.11*0.02*N+ 0.072 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 4 | W3 | 加热回路选择 01H：蓄电池组主加热回路； 02H：蓄电池组备加热回路 | / |  |
| 5 | W4 | 控温模式 D7D6 ：01-闭环，10-开环 D5 ：1-开环时开启加热，0-开环时停止加热 D4：0-恢复为默认控温电阻选取准则 1-按照D3D2D1D0位选取控温电阻 D3D2D1D0 0001：蓄电池组温度1 0010：蓄电池组温度2 0011：蓄电池组温度3 0100：蓄电池组温度4 0101：蓄电池组温度5 0110：蓄电池组温度6 0111：蓄电池组温度7 | / |  |
| 6 | W5 | 温控关闭门限 | / |  |
| 7 | W6 | 温控开启门限 | / |  |
| 8 | W7 | AAH | / |  |
| 9 | W8 | AAH | / |  |

电池管理下位机收到上行数据块(程序块)后，发送应答控制系列，格式如表 B-13 所示。

表 B-13  电池管理下位机发送应答控制系列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 44H | Title 03H | FFH | 40H | SUM |  |  |  |  |  |

附件 C    遥测参数处理公式说明

| 序号 | 参数名称 | 处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 母线电压 | V=8. 1993×0.02×N-0.0025 |  |
| 2. | 蓄电池电压 | V=6.11×0.02×N+0.072 |  |
| 3. | 负载电流 | I=10.02×0.005×(N 高×256+N 低) |  |
| 4. | 功率电流 1 | I=6.108×0.005×(N 高×256+N 低) |  |
| 5. | 功率电流 2 | I=6.069×0.005×(N 高×256+N 低) |  |
| 6. | 功率电流 3 | I=6.109×0.005×(N 高×256+N 低) |  |
| 7. | 充电电流 | I=9.0779×0.005×(N 高×256+N 低)-0.0552 |  |
| 8. | 放电电流 | I=13.386×0.005×(N 高×256+N 低)-0.0832 |  |
| 9. | 蓄电池组当前电量 | Q=3×(N 高×256+N 低)/1000 |  |
| 10. | 蓄电池组充电电量 | Q=3×(N 高×256+N 低)/1000 |  |
| 11. | 蓄电池组放电电量 | Q=3×(N 高×256+N 低)/1000 |  |
| 12. | 主误差放大器电压 | V=3×0.02×N |  |
| 13. | 电池误差放大器电压 | V=3×0.02×N |  |
| 14. | 充电电流设定电平 | V=0.02×N |  |
| 15. | 蓄电池组充放比 | K=(N+900)/1000 | K 为充放比 |
| 16. | 普通 10bit 模拟量处理公式 | V=(N 高×256+N 低)×0.005 |  |
| 17. | 普通 8bit 模拟量处理公式 | V=N × 0.02 |  |

注： N 为遥测包下传原码值，N 高、N 低分别对应双字节遥测下传的原码值。