|  | 密级： 进机号 | 内部 |  |  |  | 阶段 标记 | Z. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 档号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 电池管理下位机软件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三方测试需求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 | - CASC-STEC-PT013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 共 页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编 写 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校 对 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会 签 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标 检 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 批 准 |  |  |  |  |  |  |
| 中国航天科技集团有限公司空间飞行器软件检测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 内容概要：本文是电池管理下位机软件的第三方测试需求，根据需求规格说明，对第三方测试应确认的功能、性能、接口、余量及可靠性安全性需求等进行了分析和总结，以便于后续的测试用例设计。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主题词 | XX 电池控制器 第三方测试需求 |  |  |  |
| 更改栏 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |

目  录

请点击“引用 → 更新目录”，选择更新整个目录。

# 1	范围

## 1.1	标识

a. 文档标识：CASC-STEC-PT013.RX1，版本号：1.00；

b. 本文标题：电池管理下位机软件第三方测试需求；

c. 委托单位：项目办；

d. 委托单位地址：中关村南三街轩宇信息技术有限公司；

e. 缩略语：

CSCI：计算机软件配置项；

TR：测试需求；

IF：接口。

f. 本文档适用的系统和计算机软件配置项（CSCI）：

本文档适用的系统是电池控制器，对应的软件配置项为电池管理下位机。

## 1.2	文档概述

本文是电池管理下位机软件的第三方测试需求，文中描述了该软件的测试范围，定义软件测试项及测试要求，为后续用例设计提供测试依据。本文档适用的代码版本为VV2.00。

## 1.3	依据文件和引用文档

TE-GTCG-003-2021    军用软件测试指南

QJ 3027A-2016    航天型号软件测试规范

Q/QJA 300-2014    航天型号软件测试规范

GB/T 25000.51-2016    系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 25000.10-2016    系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 系统与软件质量模型

五办[2011]479号    五院航天器软件第三方测试管理办法

QMS-LAB-ST-CX01    软件测试项目控制程序

GJB438C-2017    军用软件开发文档通用要求

GJB/Z 141-2004    军用软件测试指南

CNAS RL02:2018    能力验证规则

SJA1000    SJA1000独立CAN控制器

## 1.4	测试需求概述

依据委托方的要求，针对被测试软件，确定的测试级别为配置项测试，测试类型及其要求如下：

表1-1  测试类型总结表

| 序号 | 测试类型标识 | 测试类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TR-GN-YYY-XXX | 功能测试 |
| 2 | TR-XN-XXX | 性能测试 |
| 3 | TR-JK-XXX | 接口测试 |
| 4 | TR-AQ-XXX | 可靠性安全性测试 |
| 5 | TR-YL-XXX | 余量测试 |
| 6 | TR-BJ-XXX | 边界测试 |
| 7 | TR-SC-XXX | 数据处理测试 |
| 8 | TR-HF-XXX | 恢复性测试 |
| 9 | TR-QD-XXX | 强度测试 |
| 10 | TR-DS-ALL | 代码审查 |
| 11 | TR-JF-ALL | 静态分析 |
| 12 | TR-LJ-ALL | 逻辑测试 |

注：ALL为固定符号，不需要改变；YYY为表明所描述需求项意义的符号，需要根据具体需求项进行更改；XXX为当前需求项序号；

软件测试项对应的测试要求包括测试充分性要求和测试终止要求两部分。

a. 测试充分性要求，分为如下5个方面：

C1：针对上述测试类型，按照《军用软件测评实验室测评过程和技术能力要求》中的规定，设计的测试用例尽可能多地覆盖该测试类型中的要求；

C2：测试过程中的所有需求项均被覆盖；

C3：测试需求项测试需要设计有效等价类用例；

C4：测试需求项测试设计的用例需要包括有效等价类、无效等价类；

C5：测试需求项测试设计的用例需要包括边界数据值；

b. 测试终止要求，分为如下3个方面：

Z1：测试需求项的测试用例按照所设计的操作步骤完成，测试正常终止；

Z2：测试需求项存在测试用例不能按照所设计的操作步骤完成，测试异常终止；

Z3：不具备测试条件，不列入本次测试内容。

# 2	系统概述

## 2.1	运行环境说明

电池管理下位机是电池控制器的功能模块之一，是配电系统中的一个智能管理执行单元；作为网络通信从节点，通过采用标准通信接口协议和数据通信格式的 CAN 数据总线计算机通讯网络与上位机实现数据通信和信息交换。控制器选用 80C32，硬件主要配置有 CAN 总线控制器 SJA1000、总线驱动器 82C250、程序存储器 EEPROM、数据存储器 SRAM、A/D 转换器 AD574、D/A 转换器 AD558、模拟量数据采集通道、主动温度控制输出通道以及间接指令输出通道。

a. CPU：80C32，主频：11.0592MHz

b. 程序存储器 EEPROM（16k×8），地址空间：0000H～3FFFH，用于存放程序；数据存储器 SRAM（8k×8），地址空间：0000H～1FFFH，用于存放运行数据；80C32 片内数据存储器（256 字节），地址空间：00H～FFH（00H～7FH 为低 128 字节数据区，含工作寄存器区、位寻址区与数据缓冲区；80H～FFH 为高 128 字节 RAM，与特殊功能寄存器空间重叠），用于数据缓冲。具体见表2-1。

表2-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

c. 中断使用情况如下表：

表2-2  中断使用说明

| 中断名称 | 优先级 | 周期（触发频率）/随机（频繁/偶发） | 触发方式 | 执行功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定时器0中断 | 高优先级 | 周期10ms | 定时器中断 |  |
| 外部中断0 | 低优先级 | 随机 | 电平中断触发 |  |
| 总线接收中断 |  | 随机 | 报文接收完成触发 | 接收总线数据并进行应答处理（遥测轮询命令、总线指令、上行数据块） |
| 总线发送中断 |  | 随机 | 报文发送完成触发 |  |

## 2.2	软件概述

电池管理下位机软件 V2.00，等级为B，编程语言为C51，研制单位为中国航天系统科学与工程研究院软件和信息安全测评实验室。

软件主要功能如下：

a. 初始化功能；

b. 解析执行总线指令；

c. 采集、处理一次电源的工程参数；

d. 温度控制；

e. 蓄电池组安时计控制；

f. 均衡充电控制；

g. 蓄电池组保护功能；

h. 故障诊断；

## 2.3	开发环境概述

软件开发平台为Keil Uvision2 IDE 2，编译环境为C51 V7.10、A51 V7.09、BL51 V5.03。

# 3	数据及接口需求

## 3.1	硬件接口

### 3.1.1	CAN 总线接口及相关数据流

IF-HI-001: 电池管理下位机通过单路 CAN 总线型网络与上位机进行数据通信，网络由上位机及其他控制器组成通信节点，下位机作为通信从节点接入。总线控制芯片为 SJA1000，总线驱动器为 82C250，符合 CAN 技术规范 2.0A，波特率 307.2Kbps，CAN 总线中帧格式只使用数据帧。数据帧标识符为 11 位，由 2 位优先级（PRI）、6 位站地址（ADDR）和 3 位帧类型（TYPE）组成。帧类型 TYPE 的 ID2ID1 用于区分数据帧来源（00B 为上位机发送，01B 为电池管理下位机发送），ID0 为单帧多帧标志（0 为单帧，1 为多帧）。多帧传送格式中，起始帧和中继帧数据场长度为 8 字节，结束帧数据场长度小于 8 字节。
软件经 CAN 总线接收上位机发送的三种指令：遥测轮询控制指令（包括速变遥测和缓变遥测）、间接指令（包括脉冲指令、电平指令和数字指令）和上行数据块（上注参数）；收到总线数据后判读帧格式、数据标识和校验字，正确后执行相应处理并通过 CAN 总线应答返回遥测参数或命令应答。
电池管理下位机接收节点 ID 为 86H 或 46H。
当总线控制器状态溢出、总线连续 16 秒停止接收或连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据时，软件对 SJA1000 重新初始化。

表3.1.1-1  数据帧标识符的组成

| 标识符 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID10~ID9 | ID8~ ID3 | ID2~ID0 |
| 2Bit | 6Bit | 3Bit |
| PRI 优先级 | ADDR站地址 | TYPE帧类型 |

表3.1.1-2  数据帧类型 TYPE 说明

| 位序 | 意义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ID2ID1 | 帧类型辅助识别，用于识别不同节点发出的数据帧 | 00B：上位机发送数据 |
|  |  | 01B：电池管理下位机发送数据 |
|  |  | 10B：保留 |
|  |  | 11B：保留 |
| ID0 | 单帧多帧标志 | 0：单帧 1：多帧数据帧 |

#### 3.1.1.1 速变遥测轮询及相关数据流

输入流：速变遥测轮询控制序列。上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送速变遥测轮询控制序列，格式如下表所示。

表3.1.1-3  速变遥测轮询控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 04H | T 00H | 10H | 01H | SUM |  |  |  |  |  |

输出流：速变遥测参数。电池管理下位机收到速变遥测轮询控制序列后，向 CAN 总线发送速变遥测参数，格式如下表所示。

表3.1.1-4  速变遥测参数传送格式

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 68H | 00H | L 1FH | T 23H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 86H | 68H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |  |
| 3. | 86H | 68H | 02H | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |  |
| 4. | 86H | 68H | 03H | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 |  |
| 5. | 86H | 67H | 04H | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | SUM |  |  |

表3.1.1-5  卫星电池管理下位机速变遥测参数处理方法汇总表

| 序号 | 数据编号 | 参数名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W0 | 母线电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 2. | W1 | 蓄电池电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 3. | W2 | 负载电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 4. | W3 | 负载电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 5. | W4 | 功率电流 1（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 6. | W5 | 功率电流 1（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 7. | W6 | 功率电流 2（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 8. | W7 | 功率电流 2（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 9. | W8 | 功率电流 3（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 10. | W9 | 功率电流 3（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 11. | W10 | 充电电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 12. | W11 | 充电电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 13. | W12 | 放电电流（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 14. | W13 | 放电电流（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 15. | W14 | 配电状态 1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 16. | W15 | 配电状态 2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 17. | W16 | 配电状态 3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 18. | W17 | 蓄电池单体 1 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 19. | W18 | 蓄电池单体 1 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 20. | W19 | 蓄电池单体 2 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 21. | W20 | 蓄电池单体 2 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 22. | W21 | 蓄电池单体 3 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 23. | W22 | 蓄电池单体 3 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 24. | W23 | 蓄电池单体 4 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 25. | W24 | 蓄电池单体 4 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 26. | W25 | 蓄电池单体 5 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 27. | W26 | 蓄电池单体 5 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 28. | W27 | 蓄电池单体 6 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 29. | W28 | 蓄电池单体 6 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 30. | W29 | 蓄电池单体 7 电压（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 31. | W30 | 蓄电池单体 7 电压（低字节 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |

#### 3.1.1.2 缓变遥测轮询及相关数据流

输入流：缓变遥测轮询控制序列。上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送缓变遥测轮询控制序列，格式如下表所示。

表3.1.1-6  缓变遥测轮询控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 04H | Title 00H | 10H | 02H | SUM |  |  |  |  |  |

输出流：缓变遥测参数。电池管理下位机收到缓变遥测轮询控制序列后，向 CAN 总线发送缓变遥测参数，格式如下表所示。

表3.1.1-7  缓变遥测参数传送格式

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 86H | 68H | 00H | Length 44H | Title 43H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 86H | 68H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |  |
| 3. | 86H | 68H | 02H | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |  |
| 4. | 86H | 68H | 03H | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 |  |
| 5. | 86H | 68H | 04H | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 |  |
| 6. | 86H | 68H | 05H | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 |  |
| 7. | 86H | 68H | 06H | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 |  |
| 8. | 86H | 68H | 07H | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 |  |
| 9. | 86H | 68H | 08H | W54 | W55 | W56 | W57 | W58 | W59 | W60 |  |
| 10. | 86H | 68H | 09H | W61 | W62 | W63 | W64 | W65 | W66 | W67 |  |
| 11. | 86H | 62H | 0AH | SUM |  |  |  |  |  |  |  |

表3.1.1-8  卫星电池管理下位机缓变遥测参数处理方法汇总表

| 序号 | 数据编号 | 参数名称 | 数据格式 | 数据定义说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W0 | 下位机健康状态标志 | 十六进制原码 | D7：电源分系统健康状态标志 D7=0 ：系统正常，D7=1 ：系统异常； D6-D4:备用； D3：安全状态组合模式 4 D3=0 ：正常，D3=1 ，母线电压异常； D2=0 ：正常，D2=1 ，蓄电池组电压异常； D1=0 ：正常，D1=1 ，蓄电池组当前电量异常； D0=0 ：正常，D0=1 ，蓄电池组温度异常。 |
| 2. | W1 | 下位机健康状态标志说明 | 十六进制原码 | 下位机健康状态说明对应健康状态标志，按照“FFH” 、“母线电压”、 “ 蓄电池组电压” 、“ 蓄电池组当前电量”和“ 蓄电池组平均温度” 的顺序进行轮询显示。 |
| 3. | W2 | 电源安全状态 | 十六进制原码 | 00：正常；非0：异常 D7=1,D3=1 母线输出电压≤24V； D6=1,D2=1蓄电池组电压≤蓄电池电压报警门限； D5=1,D1=1 蓄电池组当前电量≤100Ah； D4=1,D0=1 蓄电池组温度 N01047～N01053 七个温度值去掉两个最大值和两个最小值，中间值取平均≥35℃（采集电压原值≤35H） |
| 4. | W3 | 配电模块 1 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 5. | W4 | 配电模块 2 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 6. | W5 | 配电模块 3 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 7. | W6 | 配电模块 4 输出电流 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 8. | W7 | 主误差放大器电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 9. | W8 | 电池误差放大器电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 10. | W9 | ±12V 主份电源状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 11. | W10 | ±12V 备份电源状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 12. | W11 | 下位机-12V 电源电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 13. | W12 | +5V 温度基准电压 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 14. | W13 | 充电电流设定电平 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 15. | W14 | 电池恒压门限状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 16. | W15 | 分流状态1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 17. | W16 | 分流状态2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 18. | W17 | 分流状态3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 19. | W18 | 分流状态4 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 20. | W19 | 分流状态5 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 21. | W20 | 分流状态6 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 22. | W21 | 分流状态7 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 23. | W22 | 分流状态8 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 24. | W23 | 分流状态9 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 25. | W24 | 分流状态10 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 26. | W25 | 分流状态11 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 27. | W26 | 分流状态12 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 28. | W27 | 壳体温度 1（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 29. | W28 | 壳体温度 1（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 30. | W29 | 壳体温度 2（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 31. | W30 | 壳体温度 2（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 32. | W31 | 壳体温度 3（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 33. | W32 | 壳体温度 3（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 34. | W33 | CAN总线复位计数 | 十六进制原码 | 原码显示 |
| 35. | W34 | 控制器内温 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 36. | W35 | 蓄电池组温度 1 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 37. | W36 | 蓄电池组温度 2 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 38. | W37 | 蓄电池组温度 3 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 39. | W38 | 蓄电池组温度 4 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 40. | W39 | 蓄电池组温度 5 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 41. | W40 | 蓄电池组温度 6 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 42. | W41 | 蓄电池组温度 7 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 43. | W42 | 壳体温度 4（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 44. | W43 | 壳体温度 4（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 45. | W44 | 壳体温度 5（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 46. | W45 | 壳体温度 5（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 47. | W46 | 壳体温度 6（高字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit10 |
| 48. | W47 | 壳体温度 6（低字节） | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit9~Bit2 |
| 49. | W48 | 蓄电池组当前电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 50. | W49 | 蓄电池组当前电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 51. | W50 | 蓄电池组充电电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 52. | W51 | 蓄电池组充电电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 53. | W52 | 蓄电池组放电电量（高字节） | 十六进制原码 |  |
| 54. | W53 | 蓄电池组放电电量（低字节） | 十六进制原码 |  |
| 55. | W54 | 蓄电池组充放比 | 十六进制原码 |  |
| 56. | W55 | 充电保护状态 | 十六进制原码 | 采集值原码 Bit11~Bit4 |
| 57. | W56 | 加热回路选择参数 | 十六进制原码 | 复用遥测下传： 01：主加热回路热控状态； 02：备加热回路热控状态； 03：蓄电池组充电终止电流设定值； |
| 58. | W57 | 控温模式参数 | 十六进制原码 |  |
| 59. | W58 | 温度关闭门限参数 | 十六进制原码 |  |
| 60. | W59 | 温度开启门限参数 | 十六进制原码 |  |
| 61. | W60 | 总线状态寄存器 | 十六进制原码 | SJA1000 状态寄存器回读值 |
| 62. | W61 | 充电电流设定电平值（软件） | 十六进制原码 |  |
| 63. | W62 | 电池管理下位机计数器 | 十六进制原码 | Bit3～Bit0： 热启动计数器；Bit7～Bit4：指令计数器 |
| 64. | W63 | 电池管理下位机工作状态 | 十六进制原码 | Bit0：控温回路自检状态 D0=0：正常；D0=1：不正常Bit1：处理器使用状态 D1=0 ：A 机；D1=1 ：B 机 Bit2：预留 Bit3：预留 Bit4：安时计控制标志 D4=0 ：未起控，D4=1：起控 Bit5：涓流标志位，D5=0：非涓流，1：涓流 Bit6：控温回路自检标志位，D6=0 正常，1：不正常Bit7：蓄电池预警标志，D7=0，正常，D7=1，预警 |
| 65. | W64 | 蓄电池加温状态 | 十六进制原码 | Bit0：蓄电池主加热器状态 Bit0=0：开；Bit0=1:关 Bit1：蓄电池备加热器状态 Bit1=0：开；Bit1=1:关 Bit2: 蓄电池组通断状态 Bit2=0：接通；Bit2=1：断开 Bit3：蓄电池组充电终止状态 Bit3=1：未终止；Bit3=0：终止Bit4：硬件过放保护使能状态 Bit4=0：允许；1：禁止 Bit5：充电终止控制状态=0：接通 1：断开 Bit6 ，Bit7：未定义 |
| 66. | W65 | 蓄电池组均衡充电状态 | 十六进制原码 | Bit0：均衡 1 开关状态=0：接通；1：断开 Bit1：均衡 2 开关状态=0：接通；1：断开 Bit2：均衡 3 开关状态=0：接通；1：断开 Bit3：均衡 4 开关状态=0：接通；1：断开 Bit4：均衡 5 开关状态=0：接通；1：断开 Bit5：均衡 6 开关状态=0：接通；1：断开 Bit6：均衡 7 开关状态=0：接通；1：断开 Bit7：未定义 |
| 67. | W66 | 软件使能状态 | 十六进制原码 | Bit0：安时计允许状态 0：允许；1:禁止 Bit1：蓄电池均衡使能状态 0：禁止；1:允许 Bit2: 蓄电池过充标志位 0：正常；1：过充 Bit3：软件过放保护控制状态=0：禁止；1：允许； Bit4：蓄电池过放标志位 Bit4=0：正常，1：过放 Bit5：过充保护控制状态 0：允许，1：禁止 Bit6：模拟开关自检使能状态 0：禁止，1：允许 Bit7：未定义 |
| 68. | W67 | 蓄电池组电压报警门限 | 十六进制原码 |  |

#### 3.1.1.3 间接指令及相关数据流

输入流：间接指令。上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送间接指令，包括脉冲指令、电平指令和数字指令，格式如下表所示。

表3.1.1-9  发向电池管理下位机的间接指令格式

| 帧序 号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 06H | Title 20H | W0 | W1 | W2 | W3 | SUM |  |  |  |

表3.1.1-10  间接指令码定义表

| 序号 | 指令名称 | 指令类型 | 指令码字（W0/W1/W2/W3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 配电模块 1 输出指令 | 脉冲指令 | A301AAAAH |
| 2. | 配电模块 2 输出指令 | 脉冲指令 | A302AAAAH |
| 3. | 配电模块 3 输出指令 | 脉冲指令 | A303AAAAH |
| 4. | 蓄电池组接通指令 | 脉冲指令 | A304AAAAH |
| 5. | 蓄电池组断开指令 | 脉冲指令 | A305AAAAH |
| 6. | 充电终止指令 | 脉冲指令 | A306AAAAH |
| 7. | 模块保护指令 1 | 脉冲指令 | A307AAAAH |
| 8. | 模块保护指令 2 | 脉冲指令 | A308AAAAH |
| 9. | 模块保护指令 3 | 脉冲指令 | A309AAAAH |
| 10. | 模块保护指令 4 | 脉冲指令 | A30AAAAAH |
| 11. | 模块保护指令 5 | 脉冲指令 | A30BAAAAH |
| 12. | 模块保护指令 6 | 脉冲指令 | A30CAAAAH |
| 13. | 充电终止控制接通 | 脉冲指令 | A30DAAAAH |
| 14. | 充电终止控制断开 | 脉冲指令 | A30EAAAAH |
| 15. | 配电保护解锁指令 1 | 脉冲指令 | A30FAAAAH |
| 16. | 配电保护解锁指令 2 | 脉冲指令 | A310AAAAH |
| 17. | 旁路控制 1 | 电平指令 | A311AAAAH |
| 18. | 旁路控制 2 | 电平指令 | A312AAAAH |
| 19. | 旁路控制 3 | 电平指令 | A313AAAAH |
| 20. | 旁路控制 4 | 电平指令 | A314AAAAH |
| 21. | 旁路控制 5 | 电平指令 | A315AAAAH |
| 22. | 旁路控制 6 | 电平指令 | A316AAAAH |
| 23. | 旁路控制 7 | 电平指令 | A317AAAAH |
| 24. | 均衡控制允许 | 数据指令 | A318AAAAH |
| 25. | 均衡控制不允许 | 数据指令 | A319AAAAH |
| 26. | 安时计控制允许 | 数据指令 | A31AAAAAH |
| 27. | 安时计控制不允许 | 数据指令 | A31BAAAAH |
| 28. | 软件过放保护允许 | 数据指令 | A31CAAAAH |
| 29. | 软件过放保护禁止 | 数据指令 | A31DAAAAH |
| 30. | 过充标志位清零 | 数据指令 | A31EAAAAH |
| 31. | 过充保护允许 | 数据指令 | A31FAAAAH |
| 32. | 过充保护禁止 | 数据指令 | A320AAAAH |
| 33. | 下位机健康标志说明清零 | 数据指令 | A321AAAAH |
| 34. | 模拟开关自检允许 | 数据指令 | A322AAAAH |
| 35. | 下位机 CAN 总线复位 | 数据指令 | A323AAAAH |
| 36. | 蓄电池电压预警标志清零 | 数据指令 | A324AAAAH |

输出流：间接指令应答。电池管理下位机收到间接指令后发送应答控制序列，格式如下表所示。

表3.1.1-11  电池管理下位机间接指令应答控制序列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0，RTR，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 44H | Title 03H | FFH | 20H | SUM |  |  |  |  |  |

#### 3.1.1.4 上行数据块及相关数据流

输入流：上行数据块。上位机通过 CAN 总线向电池管理下位机发送上行数据块，包括充放电参数数据块和蓄电池温控参数数据块，格式如下表所示。

表3.1.1-12  发向电池管理下位机长度 9 字节的上行数据块(或程序块)

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0，RTR，DLC | Index |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 28H | 00H | Length 09H | Title 40H | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 |  |
| 2. | 46H | 26H | 01H | W5 | W6 | W7 | W8 | SUM |  |  |  |

表3.1.1-13  充电参数数据块

| 序号 | 数据 | 说 明 | 上注参数转换公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0 | 55H | / |  |
| 2 | W1 | 01H | / |  |
| 3 | W2 | AAH | / |  |
| 4 | W3 | 充电终止电流设置 | N = W * 50 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 5 | W4 | 蓄电池充放比设置 | N = W * 1000 - 900 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 6 | W5 | 蓄电池当前电量设置 | N = W | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 7 | W6 | 充电电流设置电平 | N = W * 100 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 8 | W7 | AAH | / |  |
| 9 | W8 | AAH | / |  |

表3.1.1-14  蓄电池温控参数数据块

| 序号 | 数据 | 说 明 | 上注参数转换公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W0 | 55H | / |  |
| 2 | W1 | 02H | / |  |
| 3 | W2 | 蓄电池组电压报警门限值 | W = 6.11*0.02*N+ 0.072 | W 为上注物理值、N 为上注原码值 |
| 4 | W3 | 加热回路选择 01H：蓄电池组主加热回路； 02H：蓄电池组备加热回路 | / |  |
| 5 | W4 | 控温模式 D7D6 ：01-闭环，10-开环 D5 ：1-开环时开启加热，0-开环时停止加热 D4：0-恢复为默认控温电阻选取准则 1-按照D3D2D1D0位选取控温电阻 D3D2D1D0 0001：蓄电池组温度1 0010：蓄电池组温度2 0011：蓄电池组温度3 0100：蓄电池组温度4 0101：蓄电池组温度5 0110：蓄电池组温度6 0111：蓄电池组温度7 | / |  |
| 6 | W5 | 温控关闭门限 | / |  |
| 7 | W6 | 温控开启门限 | / |  |
| 8 | W7 | AAH | / |  |
| 9 | W8 | AAH | / |  |

输出流：上行数据块应答。电池管理下位机收到上行数据块后发送应答控制系列，格式如下表所示。

表3.1.1-15  电池管理下位机发送应答控制系列

| 帧序号 | 仲裁场、控制场 |  | 有效数据场 |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | ID10～ID3 | ID2～ID0 ，RTR ，DLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 46H | 44H | Title 03H | FFH | 40H | SUM |  |  |  |  |  |

### 3.1.2	模拟量采集通道（A/D 转换器 AD574 及模拟开关）及相关数据流

IF-HI-002: 电池管理下位机软件通过本模拟量采集通道周期性轮采一次电源系统的工程遥测参数，通道由模拟开关和 A/D 转换器 AD574 构成，通信对象为母线电压、蓄电池组电压、负载电流、功率电流 1～3、充电电流、放电电流、蓄电池组温度、±12V 电源状态等遥测参数模拟量信号源，采集周期约为 1s。
接口基地址：模拟开关选通地址 4400H，用于写入采集模拟量的选通地址码；A/D 转换启动地址 6000H（写入 00H 启动转换）；A/D 转换高 8Bit 数据读取地址 6000H，低 4Bit 数据读取地址 6001H。
编码方式：负载电流、功率电流 1～3、充电电流、放电电流、壳体温度 1～6、蓄电池单体 1～7 电压模拟量采集采用 12Bit 编码（遥测分层值 1.25mV），遥测参数采用 10Bit 编码（遥测分层值 5mV），其它模拟量采用 8Bit 编码（遥测分层值 20mV）。
A/D 转换执行流程：软件先向模拟开关选通地址 4400H 写入采集模拟量的选通地址码，延时等待模拟开关输入信号稳定后，连续三次启动 A/D 转换采集；单次采集时先向 6000H 地址写入 00H 启动 A/D 转换，等待 A/D 转换结束后从 6000H 地址读取转换器高 8Bit 数据、从 6001H 地址读取低 4Bit 数据（8Bit 采集时仅读取高 8Bit 数据），并返回三次采集值的中间值。充电电流、放电电流、负载电流、功率电流 1～3 等特殊电流参数在中位值滤波基础上取 20 次算术平均值后四舍五入取整处理。
模拟量采集原码值用于状态量判读：原码值大于 125（十进制）判为逻辑“1”，原码值不大于 125（十进制）判为逻辑“0”。软件每 2 秒依据本通道采集的 ±12V 主份电源状态、±12V 备份电源状态和 +5V 温度基准电压遥测源码进行模拟开关自检判读。

表3.1.2-1  遥测参数通道地址表

| 序号 | 参数名称 | 选通地址 | 参数类型 | 采集位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 蓄电池组温度 1 | 3EH | 模拟量 | 8bit |
| 2. | 蓄电池组温度 2 | 3FH | 模拟量 | 8bit |
| 3. | 蓄电池组温度 3 | 2BH | 模拟量 | 8bit |
| 4. | 蓄电池组温度 4 | 2CH | 模拟量 | 8bit |
| 5. | 蓄电池组温度 5 | 2DH | 模拟量 | 8bit |
| 6. | 蓄电池组温度 6 | 2EH | 模拟量 | 8bit |
| 7. | 蓄电池组温度 7 | 2FH | 模拟量 | 8bit |
| 8. | ±12V 主份电源状态 | 0FH | 模拟量 | 8bit |
| 9. | ±12V 备份电源状态 | 1AH | 模拟量 | 8bit |
| 10. | 配电模块 1 输出电流 | 1BH | 模拟量 | 8bit |
| 11. | 配电模块 2 输出电流 | 01H | 模拟量 | 8bit |
| 12. | 配电模块 3 输出电流 | 10H | 模拟量 | 8bit |
| 13. | 配电模块 4 输出电流 | 1CH | 模拟量 | 8bit |
| 14. | 母线电压 | 21H | 模拟量 | 8bit |
| 15. | 蓄电池组电压 | 0BH | 模拟量 | 8bit |
| 16. | 主误差放大器电压 | 1EH | 模拟量 | 8bit |
| 17. | 电池误差放大器电压 | 12H | 模拟量 | 8bit |
| 18. | 蓄电池单体 1 电压 | 04H | 模拟量 | 12bit |
| 19. | 蓄电池单体 2 电压 | 05H | 模拟量 | 12bit |
| 20. | 蓄电池单体 3 电压 | 06H | 模拟量 | 12bit |
| 21. | 蓄电池单体 4 电压 | 07H | 模拟量 | 12bit |
| 22. | 蓄电池单体 5 电压 | 08H | 模拟量 | 12bit |
| 23. | 蓄电池单体 6 电压 | 09H | 模拟量 | 12bit |
| 24. | 蓄电池单体 7 电压 | 0AH | 模拟量 | 12bit |
| 25. | 充电电流设定电平 | 1FH | 模拟量 | 8bit |
| 26. | 充电电流 | 13H | 模拟量 | 12bit |
| 27. | 放电电流 | 15H | 模拟量 | 12bit |
| 28. | 负载电流 | 16H | 模拟量 | 12bit |
| 29. | 功率电流 1 | 25H | 模拟量 | 12bit |
| 30. | 功率电流 2 | 17H | 模拟量 | 12bit |
| 31. | 功率电流 3 | 02H | 模拟量 | 12bit |
| 32. | 充电保护状态 | 30H | 模拟量 | 8bit |
| 33. | 壳体温度 1 | 3CH | 模拟量 | 12bit |
| 34. | 配电状态 1 | 3DH | 模拟量 | 8bit |
| 35. | 壳体温度 2 | 36H | 模拟量 | 12bit |
| 36. | 壳体温度 3 | 39H | 模拟量 | 12bit |
| 37. | 壳体温度 4 | 3AH | 模拟量 | 12bit |
| 38. | 配电状态 2 | 3BH | 模拟量 | 8bit |
| 39. | 壳体温度 5 | 31H | 模拟量 | 12bit |
| 40. | 壳体温度 6 | 32H | 模拟量 | 12bit |
| 41. | 配电状态 3 | 33H | 模拟量 | 8bit |
| 42. | 控制器内温 | 35H | 模拟量 | 8bit |
| 43. | 分流状态 1 | 26H | 模拟量 | 8bit |
| 44. | 分流状态 2 | 23H | 模拟量 | 8bit |
| 45. | 分流状态 3 | 03H | 模拟量 | 8bit |
| 46. | 分流状态 4 | 0EH | 模拟量 | 8bit |
| 47. | 分流状态 5 | 18H | 模拟量 | 8bit |
| 48. | 分流状态 6 | 14H | 模拟量 | 8bit |
| 49. | 分流状态 7 | 0DH | 模拟量 | 8bit |
| 50. | 分流状态 8 | 24H | 模拟量 | 8bit |
| 51. | 分流状态 9 | 1DH | 模拟量 | 8bit |
| 52. | 分流状态 10 | 0CH | 模拟量 | 8bit |
| 53. | 分流状态 11 | 19H | 模拟量 | 8bit |
| 54. | 分流状态 12 | 11H | 模拟量 | 8bit |
| 55. | 蓄电池组通断状态 | 38H | 状态量 | 8bit |
| 56. | 充电终止控制状态 | 22H | 状态量 | 8bit |
| 57. | 电池恒压门限状态 | 20H | 状态量 | 8bit |
| 58. | 硬件过放保护使能状态 | 37H | 状态量 | 8bit |
| 59. | 蓄电池组充电终止状态 | 34H | 状态量 | 8bit |
| 60. | 蓄电池主加热器状态 | 27H | 状态量 | 8bit |
| 61. | 蓄电池备加热器状态 | 28H | 状态量 | 8bit |
| 62. | +5V 温度基准电压 | 29H | 模拟量 | 8bit |
| 63. | 下位机-12V 电源电压 | 2AH | 模拟量 | 8bit |

输入流：模拟量采集值。软件按约 1s 采集周期经模拟量采集通道轮采工程遥测参数，通过向模拟开关写入选通地址码选通对应通道后，从 6000H/6001H 地址读取 AD574 转换结果（高 8Bit 与低 4Bit 采集值原码），使母线电压、蓄电池组电压、电流、温度等电源系统模拟量以采集值原码形式进入软件。

输出流：模拟量选通与 A/D 转换启动控制。软件经模拟量采集通道向模拟开关选通地址 4400H 写入采集模拟量选通地址码，并向 A/D 转换启动地址 6000H 写入 00H 启动 AD574 转换，控制模拟量通道选通与转换过程。

### 3.1.3	D/A 转换器输出通道（AD558 充电电流设定电平）及相关数据流

IF-HI-003: 系统配置 1 路 D/A 转换器 AD558，通过 DA 输出电平地址 4C00H 输出充电电流设定电平，用于控制蓄电池组充电电流。DA 输出为 8 位，数值 0~255 对应输出电压 0~2.55V，转换公式为 VD/A =（XXH/FFH）× 2.55V。安时计控制期间，软件周期刷新充电电流设定电平输出。D/A 自检功能周期采集充电电流设定电平回读值，与写入值比较，差值绝对值大于 10 个分层时置电池管理下位机自检状态为 1，软件其它功能正常执行；采集值原码需 ×2 处理。

#### 3.1.3.1 充电电流设定电平输出及相关数据流

输出流：充电电流设定电平。软件通过 DA 输出电平地址 4C00H 向 AD558 写入充电电流设定电平，安时计控制期间周期刷新输出；设定值可通过上行注数（充电参数数据块）修改。

### 3.1.4	控温加热回路输出及相关数据流

IF-HI-004: 电池管理下位机共有 2 路控温回路（主份加热回路、备份加热回路），通过 80C32 的 P1.0（A 主加热器控制信号）和 P1.1（A 备加热器控制信号）两个 GPIO 输出引脚分别输出加热器控制信号（逻辑 0 表示加热、逻辑 1 表示关闭）。控温方式包括开环控温和闭环控温两种模式：闭环控温根据蓄电池组温度采集值与控温开启/关闭门限比较结果控制加热回路通断，开环控温根据控温模式字直接控制加热回路通断；温度采集值默认为 7 个蓄电池组温度去掉 2 个最高值和 2 个最低值后的平均值，也可通过上行数据块指定为蓄电池组温度 1~7 中的任一个。控温回路自检功能在开机时对 2 路控温回路状态进行判读。

表3.1.4-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

输出流：加热器控制信号。软件通过 P1.0（A 主加热器）和 P1.1（A 备加热器）输出加热器控制信号（0 加热、1 关闭），按开环或闭环控温策略控制蓄电池组主份/备份 2 路加热回路的通断。

### 3.1.5	脉冲型间接指令输出通道（4800H 选通地址及 P1.6 输出使能）及相关数据流

IF-HI-005: 本接口为脉冲型间接指令输出通道（离散指令输出接口），共 1 路，通信对象为配电模块 1~3 输出、蓄电池组接通/断开、充电终止、模块保护 1~5 等外部执行机构。软件将指令码对应的选通地址码写入脉冲指令选通地址 4800H，并经 80C32 的 P1.6 脉冲型间接指令控制信号（P1.6 置 0 为指令输出使能、置 1 为指令输出禁止）控制输出使能，对外发送 11 路脉冲型间接指令（OC 指令）。输出时序为：选通地址码写入 4800H 后 P1.6 置 0 使能输出，延时约 160ms 后写入屏蔽码 FFH，再置 P1.6 为 1 禁能输出。其中蓄电池组断开指令仅在“软件过放保护控制状态”为允许时执行并输出，执行后指令计数器加 1，禁止时不输出该指令且指令计数器保持不变。11 路脉冲型间接指令的指令名称与选通地址见表 3.2.2-1，P1.6 端口定义见表 3.3-1。

表3.1.5-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

表3.1.5-2  电源下位机脉冲型间接指令通道地址表

| 序号 | 间接指令名称 | 选通地址 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 配电模块 1 输出指令 | 04H |
| 2. | 配电模块 2 输出指令 | 03H |
| 3. | 配电模块 3 输出指令 | 0CH |
| 4. | 蓄电池组接通指令 | 0FH |
| 5. | 蓄电池组断开指令 | 06H |
| 6. | 充电终止指令 | 05H |
| 7. | 模块保护指令 1 | 0AH |
| 8. | 模块保护指令 2 | 0BH |
| 9. | 模块保护指令 3 | 08H |
| 10. | 模块保护指令 4 | 09H |
| 11. | 模块保护指令 5 | 0EH |

输出流：脉冲型间接指令（OC 指令）。软件将指令码对应的选通地址码写入脉冲指令选通地址 4800H，并经 P1.6 置 0 使能脉冲指令输出，对外发送配电模块 1~3 输出指令、蓄电池组接通指令、蓄电池组断开指令、充电终止指令、模块保护指令 1~5 共 11 路脉冲型间接指令（OC 指令）。

### 3.1.6	电平型间接指令输出通道（5800H 选通地址及 P1.2 输出使能）及相关数据流

IF-HI-006: 电池管理下位机配置 1 路电平型间接指令输出通道（电平型间接指令），用于对外输出均衡指令（旁路控制指令）和热控电平指令等电平型间接指令，通信对象为蓄电池组 7 路单体旁路控制电路等外部执行对象。通道由 80C32 的 P1.2 电平型间接指令控制信号（0 为指令输出使能、1 为指令输出禁止）与均衡指令选通地址 5800H 构成：电平指令输出时，软件设置均衡指令输出使能有效（P1.2 置 0），再向均衡选通地址 5800H 写入对应均衡控制位，"0"为均衡断开、"1"为均衡接通，实现蓄电池组 7 路单体旁路电路的通断控制及均衡充电控制。80C32 主频 11.0592MHz。80C32 系统 P1 端口位定义如下表所示。

表3.1.6-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

#### 3.1.6.1 均衡指令（旁路控制指令）及相关数据流

输出流：均衡指令（旁路控制指令）。软件设置均衡指令输出使能有效（P1.2 置 0）后，向均衡指令选通地址 5800H 写入对应均衡控制位（0 为均衡断开、1 为均衡接通），控制蓄电池组 7 路单体旁路电路的通断；均衡充电控制过程中，软件依据单体电压与最小值的比较结果接通或断开相应电平型控制指令。各旁路控制位的均衡接通/断开格式如下表所示。

表3.1.6-2  电源下位机电平型间接指令通道地址表

| 序号 | 指令名称 | 均衡接通 | 均衡断开 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旁路控制 1 | XXXX XXX1 | XXXX XXX0 |
| 2 | 旁路控制 2 | XXXX XX1X | XXXX XX0X |
| 3 | 旁路控制 3 | XXXX X1XX | XXXX X0XX |
| 4 | 旁路控制 4 | XXXX 1XXX | XXXX 0XXX |
| 5 | 旁路控制 5 | XXX1 XXXX | XXX0 XXXX |
| 6 | 旁路控制 6 | XX1X XXXX | XX0X XXXX |
| 7 | 旁路控制 7 | X1XX XXXX | X0XX XXXX |

### 3.1.7	冷热复位标识输入（P1.4）及相关数据流

IF-HI-007: 1路GPIO输入。通信对象为热复位电路。80C32控制器P1口P1.4引脚设置为输入状态，热复位电路通过P1.4向软件提供冷/热复位电平信号。软件在系统上电后读取P1.4电平状态：高电平（1）判为热复位，热复位计数+1，有效计数范围0~15；低电平（0）判为冷复位，热复位计数清零。

表3.1.7-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

#### 3.1.7.1 复位类型判读及相关数据流

输入流：复位类型标识。热复位电路通过P1.4向软件提供冷/热复位电平信号，软件在系统上电后读取P1.4电平状态：高电平（1）判为热复位并累加热复位计数（0~15），低电平（0）判为冷复位并将热复位计数清零。

### 3.1.8	看门狗控制信号（P1.5）及相关数据流

IF-HI-008: 电池管理下位机通过 80C32 的 P1.5 引脚输出看门狗控制信号（沿有效），周期性定时清除硬件看门狗，维持看门狗正常工作。看门狗控制信号为单路离散输出，沿有效触发方式。在 SRAM 自检错误或模拟开关自检异常导致 CAN 总线切换至复位模式、不再执行原有固有分支的情况下，软件仍需保持定时清狗以保证程序继续运行。

表3.1.8-1  80C32 系统 P1 端口位定义

| 序号 | 地址 | 定义 | 使用说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1.0 | A 主加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 2 | P1.1 | A 备加热器控制信号 | 0 加热，1 关闭 |
| 3 | P1.2 | 电平型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止系统加电后应始终设置输出使能 |
| 4 | P1.3 | 空 |  |
| 5 | P1.4 | 冷热复位标识 | 0 为冷复位，1 为热复位 |
| 6 | P1.5 | 看门狗控制信号 | 沿有效 |
| 7 | P1.6 | 脉冲型间接指令控制信号 | 0 指令输出使能，1 指令输出禁止 |
| 8 | P1.7 | 空 |  |

输出流：定时清狗脉冲。软件通过 P1.5 引脚周期性输出沿有效脉冲信号，清除硬件看门狗定时器。

# 4	测试类型说明

## 4.1	功能测试

### 4.1.1	初始化功能需求项

#### 4.1.1.1 80C32 控制器初始化功能需求项[TR-GN-80C32Init]

软件启动或复位后，对 80C32 进行初始化。

##### 4.1.1.1.1 输入流说明

无。

##### 4.1.1.1.2 处理

TR-GN-80C32Init-001：软件启动或复位后初始化 80C32。

具体初始化设置见表4.1.1.1-1。

表4.1.1.1-1 80C32 初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中断使能寄存器（IE） | A8H | 83H | 1. EA=1 允许总中断。 2. ET0=1 允许定时器 0 中断。 3. EX0=1 允许外部中断 0。 4. ET2=0、ES=0、ET1=0、EX1=0 禁止其他未使用中断。 |
| 中断优先级寄存器（IP） | B8H | 02H | 1. PT0=1 设置定时器 0 为高优先级。 2. PX0=0 设置外部中断 0 为低优先级。 3. 其余中断优先级位为 0。 |
| 模式选择寄存器（TMOD） | 89H | 01H | 定时器 0 配置为模式 1（16 位定时器）；C/T=0 选择定时方式；GATE=0 不受外部引脚控制；定时器 0 定时周期为 10ms。 |
| 定时器 0 寄存器高字节（TH0） | 8CH | DCH | 与 TL0 组成 16 位计数初值 0DC00H，在 11.0592MHz 主频（机器周期为 12 个时钟周期）下计数 9216 次后溢出，实现定时器 0 定时周期 10ms。 |
| 定时器 0 寄存器低字节（TL0） | 8AH | 00H | 与 TH0 组成 16 位计数初值 0DC00H 的低字节，配合 TH0 实现定时器 0 定时周期 10ms。 |
| 定时器控制寄存器（TCON） | 88H | 10H | 1. TR0=1 启动定时器 0 运行，产生 10ms 定时周期。 2. IT0=0 设置外部中断 0 为低电平触发。 |

##### 4.1.1.1.3 输出流说明

80C32 中断允许寄存器、中断优先级寄存器、模式选择寄存器、定时器 0 寄存器高字节、定时器 0 寄存器低字节和定时器控制寄存器配置完成。

##### 4.1.1.1.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.1.2 CAN 控制器初始化功能需求项[TR-GN-CANInit]

软件启动或复位后，对 CAN 总线进行初始化。

##### 4.1.1.2.1 输入流说明

无。

##### 4.1.1.2.2 处理

TR-GN-CANInit-001：软件启动或复位后初始化 CAN 总线，设置 SJA1000 进入复位模式，延时等待进入复位模式，完成寄存器配置后退出复位模式。

具体初始化设置见表4.1.1.2-1。

表4.1.1.2-1 CAN 初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制寄存器（CR） | CAN 地址 0 | 41H→06H | 41H：RR=1 使 SJA1000 进入复位模式；配置完成后写入 06H 退出复位模式，RR=0 进入工作模式，RIE=1、TIE=1 使能总线接收中断和发送中断，EIE=0、OIE=0 禁止错误中断和溢出中断。 |
| 验收代码寄存器（ACR） | CAN 地址 4 | 86H | 与 AMR 配合设置验收过滤；AMR 位 7=1 屏蔽标识符最高位后，ACR 与 AMR 联合使 SJA1000 接收 ID10~ID3 为 86H 或 46H 的报文（电池管理下位机自身节点 ID）。 |
| 屏蔽代码寄存器（AMR） | CAN 地址 5 | 80H | 位 7=1 表示 ID10 位不参与比较，其余位为 0 表示对应标识符位必须匹配；配合 ACR 实现接收节点 ID 为 86H 或 46H 的数据帧。 |
| 总线定时寄存器0（BTR0） | CAN 地址 6 | 41H | SJW=01B（同步跳转宽度为 1 个时间量子），BRP=1（波特率预分频值为 1），与总线定时寄存器1（BTR1）配合实现 CAN 波特率 307.2Kbps。 |
| 总线定时寄存器1（BTR1） | CAN 地址 7 | C5H | SAM=1 每个采样点采样 3 次；TSEG2=4（相位缓冲段 2 为 4 个时间量子）、TSEG1=5（相位缓冲段 1 为 5 个时间量子），与总线定时寄存器0（BTR0）配合实现 CAN 波特率 307.2Kbps。 |
| 输出控制寄存器（OCR） | CAN 地址 8 | 4AH | OCMODE=01B 选择正常输出模式；OCPOL1=0、OCPOL0=0 输出极性为正常；OPMODE1=10B、OPMODE0=10B 配置 TX1、TX0 输出级。 |
| 时钟分频寄存器（CDR） | CAN 地址 31 | 04H | 位 7=0 选择 BasicCAN 模式；CD.2~CD.0=100B 配置 CLKOUT 时钟分频输出。 |

##### 4.1.1.2.3 输出流说明

SJA1000 退出复位模式进入工作模式，总线接收中断和发送中断使能，通过 ACR、AMR 接收电池管理下位机自身节点 ID（86H 或 46H）的数据帧。

##### 4.1.1.2.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.1.3 DA 输出默认设置功能需求项[TR-GN-DADefault]

系统上电或复位后，对 DA 输出电平进行初始化，将充电电流设定电平设置为默认值。

##### 4.1.1.3.1 输入流说明

无。

##### 4.1.1.3.2 处理

TR-GN-DADefault-001：系统上电或复位后设置 DA 输出电平为默认值，充电电流设定电平保持周期刷新输出，充电电流设定电平设定值由上行注数功能修改。

具体初始化设置见表4.1.1.3-1。

表4.1.1.3-1 DA 输出默认初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA 输出电平地址 | 4C00H | 128 | 写入 128（十进制，即 80H），按 VD/A=(80H/FFH)×2.55V 计算输出 1.28V，充电电流设定电平默认值为 1.28V。 |

##### 4.1.1.3.3 输出流说明

DA 输出电平地址 4C00H 输出充电电流设定电平默认值 1.28V。

##### 4.1.1.3.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.1.4 系统热复位初始化判读功能需求项[TR-GN-HotReset]

软件启动后设置端口 P1.4 为输入状态，读取 P1.4 电平状态判读冷热复位类型，并相应累加或清零热复位计数。

##### 4.1.1.4.1 输入流说明

复位类型标识：热复位电路通过 P1.4 提供的冷/热复位电平信号。

##### 4.1.1.4.2 处理

TR-GN-HotReset-001：软件启动后设置端口 P1.4 为输入状态，读取 P1.4 电平状态：若为高电平则判为热复位，系统热复位计数加 1，有效计数范围为 0～15；若为低电平则判为冷复位，热复位计数清零。

具体初始化设置见表4.1.1.4-1。

表4.1.1.4-1 热复位判读端口初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 端口（P1.4） | 90H | 1 | P1.4 写入 1 设置为输入状态，用于读取热复位电路提供的冷热复位标识电平。 |

##### 4.1.1.4.3 输出流说明

热复位计数累加结果（0～15）或冷复位计数清零结果。

##### 4.1.1.4.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.1.5 系统初始化接口设置功能需求项[TR-GN-InitIface]

软件对脉冲指令输出通道和均衡指令输出通道进行初始化。

##### 4.1.1.5.1 输入流说明

无。

##### 4.1.1.5.2 处理

TR-GN-InitIface-001：软件初始化脉冲指令输出通道。

具体初始化设置见表4.1.1.5-1。

表4.1.1.5-1 脉冲指令输出通道初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脉冲指令选通地址 | 4800H | FFH | 初始化时写入 FFH 屏蔽码，屏蔽全部脉冲指令输出。 |
| P1.6 | 90H | 0→1 | 0 表示置 0 使能脉冲指令输出；再置 1 表示禁能脉冲指令输出，初始化完成后脉冲指令输出为禁能状态。 |

TR-GN-InitIface-002：软件初始化均衡指令输出通道。

具体初始化设置见表4.1.1.5-2。

表4.1.1.5-2 均衡指令输出通道初始化说明表

| 名称 | 地址/寄存器地址 | 初值 | 初值含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.2 | 90H | 0 | 置 0 使均衡指令输出使能有效。 |
| 均衡指令选通地址 | 5800H | 00H | 初始化时写入 00H，均衡控制位均为 0，全部旁路均衡处于断开状态。 |

##### 4.1.1.5.3 输出流说明

脉冲指令输出通道初始化为输出禁能状态（脉冲指令选通地址 4800H 写入 FFH，P1.6 置 1）；均衡指令输出通道初始化为输出使能状态（均衡指令选通地址 5800H 写入 00H，P1.2 置 0）。

##### 4.1.1.5.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.2	解析执行总线指令功能需求项

#### 4.1.2.1 轮询控制处理功能需求项[TR-GN-PollCtrl]

接收上位机经 CAN 总线发送的速变、缓变遥测轮询控制序列，判读正确后按对应传送格式返回速变或缓变遥测参数。

##### 4.1.2.1.1 输入流说明

a. 速变遥测轮询控制序列；

b. 缓变遥测轮询控制序列。

##### 4.1.2.1.2 处理

TR-GN-PollCtrl-001：软件按照表3.1.1-3规定的格式经 CAN 总线接收速变遥测轮询控制序列（接收节点 ID 为 86H），依据帧格式中 ID0 单帧标志、DLC/Length 判读数据包长度是否正确，判读 Title=00H 是否符合数据约定定义，计算 Title 至数据尾各字节的单字节累加和低字节并与帧中 SUM 校验字比对，同时识别数据场中速变遥测轮询类型标识（01H）。上述判读全部正确时，软件按照表3.1.1-4规定的速变遥测参数传送格式，依据表3.1.1-5的参数处理方法将母线电压、蓄电池电压、负载电流、功率电流、充电电流、放电电流、配电状态及蓄电池单体电压等速变遥测参数分帧发送给上位机；判读不正确时不发送速变遥测参数。

TR-GN-PollCtrl-002：软件按照表3.1.1-6规定的格式经 CAN 总线接收缓变遥测轮询控制序列（接收节点 ID 为 86H），依据帧格式中 ID0 单帧标志、DLC/Length 判读数据包长度是否正确，判读 Title=00H 是否符合数据约定定义，计算 Title 至数据尾各字节的单字节累加和低字节并与帧中 SUM 校验字比对，同时识别数据场中缓变遥测轮询类型标识（02H）。上述判读全部正确时，软件按照表3.1.1-7规定的缓变遥测参数传送格式，依据表3.1.1-8的参数处理方法将下位机健康状态标志、电源安全状态、配电模块输出电流、分流状态、壳体温度、蓄电池组温度及电量信息等缓变遥测参数分帧发送给上位机；判读不正确时不发送缓变遥测参数。

##### 4.1.2.1.3 输出流说明

a. 速变遥测参数；

b. 缓变遥测参数。

##### 4.1.2.1.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.2.2 总线指令处理功能需求项[TR-GN-BusCmd]

软件接收并解析上位机经CAN总线发送的间接指令（脉冲指令、电平指令和数字指令），完成总线指令标识、指令码有效范围、指令码填充字与SUM校验后，按指令类型分别执行脉冲指令输出、均衡（旁路）控制和数字指令状态设置，并返回总线指令应答。

##### 4.1.2.2.1 输入流说明

CAN总线间接指令。

##### 4.1.2.2.2 处理

TR-GN-BusCmd-001：软件按照表3.1.1-9规定的格式接收上位机经CAN总线发送的总线指令，判读总线指令标识、指令码有效范围和指令码填充字，其中帧来源标识ID2ID1应为00B以确认上位机发送，接收节点站地址应为46H，Title字段应为20H，W0~W3组成的指令码应落在表3.1.1-10定义的指令码字范围内且填充字应为AAH，同时校验SUM校验字与Title至数据场末字节单字节累加和低字节的一致性；判读全部正确后才进行后续处理，任一判读错误则丢弃该指令且不进行总线指令应答。

TR-GN-BusCmd-002：总线接收判读正确后，软件读取W0~W3中的有效指令码并设置总线指令请求处理标志；主程序周期查询该标志，标志有效时读取指令码，依据表3.1.1-10中指令码对应的指令类型（脉冲指令、电平指令或数据指令）分支执行相应操作。

TR-GN-BusCmd-003：软件执行脉冲指令时，将指令码对应的选通地址码写入脉冲指令选通地址4800H，随后置P1.6为0使能脉冲指令输出，延时约160ms后向4800H写入屏蔽码FFH，再置P1.6为1禁能脉冲指令输出；选通地址按表3.1.5-2并结合本项补充的选通地址行选取。收到蓄电池组断开指令时，软件先判读软件过放保护控制状态标志位：该状态为1-允许时执行该指令并对外发送对应OC指令，同时指令计数器加1；该状态为0-禁止时不发送该OC指令，指令计数器保持不变。

详细格式见表4.1.2.2-1。

表4.1.2.2-1 电源下位机脉冲型间接指令通道地址表（续）

| 序号 | 间接指令名称 | 选通地址 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 模块保护指令 6 | 01H |
| 13 | 充电终止控制接通 | 0DH |
| 14 | 充电终止控制断开 | 07H |

TR-GN-BusCmd-004：软件执行电平指令中的均衡指令（旁路控制指令）时，设置均衡指令输出使能有效（P1.2置0），并向均衡选通地址5800H写入对应均衡控制位，0为均衡断开、1为均衡接通，控制蓄电池组7路单体旁路电路的通断；旁路控制1至旁路控制7的均衡接通与均衡断开控制位格式按表3.1.6-2执行。

TR-GN-BusCmd-005：软件执行数字指令（数据指令）时，读取W0~W3中的指令码，按表3.1.1-10中该数据指令对应的功能设置相应的软件工作状态。

TR-GN-BusCmd-006：判读全部正确后，软件通过CAN总线按表3.1.1-11规定的格式发送间接指令应答帧返回上位机，帧中Title为03H，数据场依次为FFH、20H和SUM校验字。

##### 4.1.2.2.3 输出流说明

a. 间接指令应答；

b. 脉冲型间接指令（OC指令）；

c. 均衡控制位。

##### 4.1.2.2.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.3	采集、处理一次电源的工程参数功能需求项[TR-GN-PEParams]

软件周期性轮采一次电源系统的全部工程遥测参数，完成AD转换采集、编码处理和状态量判读，为遥测组帧和功能判断提供工程参数。

#### 4.1.3.1 输入流说明

a. 母线电压；

b. 蓄电池组电压；

c. 负载电流；

d. 功率电流1～3；

e. 充电电流；

f. 放电电流；

g. 蓄电池单体1～7电压；

h. 壳体温度1～6；

i. 蓄电池组温度1～7；

j. 配电模块1～4输出电流；

k. 配电状态1～3；

l. 分流状态1～12；

m. 充电电流设定电平；

n. 充电保护状态；

o. 控制器内温；

p. 主误差放大器电压；

q. 电池误差放大器电压；

r. ±12V主份电源状态；

s. ±12V备份电源状态；

t. +5V温度基准电压；

u. 下位机-12V电源电压；

v. 蓄电池组通断状态；

w. 充电终止控制状态；

x. 电池恒压门限状态；

y. 硬件过放保护使能状态；

z. 蓄电池组充电终止状态；

{. 蓄电池主加热器状态；

|. 蓄电池备加热器状态。

#### 4.1.3.2 处理

TR-GN-PEParams-001：软件按照表3.1.2-1规定的遥测参数通道地址，向模拟开关选通地址4400H写入采集模拟量的选通地址码，延时等待模拟开关输入信号稳定后，连续三次启动AD转换采集；单次采集时先向A/D转换启动地址6000H写入00H启动AD574转换，等待转换结束后从6000H地址读取转换器高8Bit数据、从6001H地址读取低4Bit数据（8Bit采集时仅读取高8Bit数据），三次采集完成后以三次采集值的中间值作为该通道的AD采集结果。

TR-GN-PEParams-002：软件以约1秒为采集周期，周期性轮采表3.1.2-1所列的全部工程遥测参数通道，完成全部工程参数的采集刷新。

TR-GN-PEParams-003：软件按参数类型确定模拟量编码方式：负载电流、功率电流1～3、充电电流、放电电流、壳体温度1～6、蓄电池单体1～7电压采用12Bit编码（遥测分层值1.25mV），遥测参数采用10Bit编码（遥测分层值5mV），其它模拟量采用8Bit编码（遥测分层值20mV）；当前电量、充电电量、放电电量计算性遥测参数采用16Bit编码。

TR-GN-PEParams-004：软件对充电电流、放电电流、负载电流、功率电流1～3特殊电流参数，在中位值滤波的基础上取20次算术平均值，四舍五入取整后作为采集处理结果。

TR-GN-PEParams-005：软件将模拟量采集原码值大于125（十进制）的遥测状态量判为逻辑“1”，将模拟量采集原码值不大于125（十进制）的遥测状态量判为逻辑“0”。

#### 4.1.3.3 输出流说明

模拟量选通与A/D转换启动控制。

#### 4.1.3.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.4	温度控制功能需求项[TR-GN-TempCon]

验证软件对蓄电池组2路控温回路的开环与闭环温度控制功能，包括控温参数解析、温度采集与门限比较、加热器通断控制及控温状态遥测下传。

#### 4.1.4.1 输入流说明

a. 蓄电池温控参数数据块；

b. 蓄电池组温度1~7采集值。

#### 4.1.4.2 处理

TR-GN-TempCon-001：软件按照蓄电池温控参数数据块规定的格式接收并解析该数据块，校验SUM，提取加热回路选择（W3：01H为主加热回路、02H为备加热回路）、控温模式字（W4）中的D7D6模式位（01为闭环、10为开环）、D5开环加热控制位、D4控温电阻选取准则位及D3D2D1D0控温电阻编号，同时提取温控关闭门限（W5）和温控开启门限（W6）；校验失败时丢弃该数据块。

TR-GN-TempCon-002：控温温度测量值默认选取蓄电池组温度1~7去掉2个最高值和2个最低值后的平均值；若控温模式字D4=1，则按照D3D2D1D0位指定的蓄电池组温度序号（0001~0111分别对应温度1~7）作为控温参考温度；主份加热回路和备份加热回路使用同一温度测量值控温。

TR-GN-TempCon-003：闭环控温模式下，软件周期性读取所选温度传感器的采集原码值，与控温门限进行比较：当当前温度原码值小于热控关闭门限时，关闭对应加热回路；当当前温度原码值大于热控开启门限时，打开对应加热回路。加热器控制信号通过P1.0（主加热器）和P1.1（备加热器）输出，逻辑0表示加热、逻辑1表示关闭。

TR-GN-TempCon-004：开环控温模式下，软件根据控温模式字D5位直接控制加热回路通断：D5=1时打开加热回路进行加热，D5=0时关闭加热回路停止加热。

TR-GN-TempCon-005：控温状态通过缓变遥测下传，其中W64蓄电池加温状态的Bit0反映主加热器开关状态（Bit0=0为开、Bit0=1为关），Bit1反映备加热器开关状态（Bit1=0为开、Bit1=1为关）；加热回路选择参数、控温模式参数、温度关闭门限参数和温度开启门限参数分别通过缓变遥测W56~W59复用遥测下传。

#### 4.1.4.3 输出流说明

加热器控制信号（P1.0主加热器、P1.1备加热器）。

#### 4.1.4.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.5	蓄电池组安时计控制功能需求项

#### 4.1.5.1 蓄电池组安时计控制功能需求项[TR-GN-BatAH]

软件在加电或复位后设置默认充电电流设定电平，检测蓄电池满电量条件后启动安时计控制，周期性累计充放电电量并在电量充满时发送充电终止指令并重置。

##### 4.1.5.1.1 输入流说明

a. 充电电流；

b. 放电电流；

c. 功率电流1；

d. 功率电流2；

e. 功率电流3；

f. 负载电流。

##### 4.1.5.1.2 处理

TR-GN-BatAH-001：在每次电池管理下位机加电、复位或安时计控制过程中重新开始工作时，软件首先通过DA输出电平地址4C00H将充电电流设定电平设为默认值（D/A输出1.28V），此时软件不进行安时计控制，由硬件进行充电控制。

TR-GN-BatAH-002：当检测到功率电流1、功率电流2、功率电流3之和减去负载电流的值大于等于充电终止电流加0.5A，且充电电流小于等于充电终止电流，且上述条件连续持续时间大于等于30s时，软件认为蓄电池处于满电量，将安时计控制标志由0置为1，将涓流标志位由0置为1，并按第三章脉冲型间接指令输出通道规定的流程对外发送充电终止指令1次。

TR-GN-BatAH-003：当安时计控制标志为1时，检测到放电电流大于1A后将涓流标志位置0。在安时计控制标志为1且涓流标志为0时，软件执行安时累计计算：当前电量等于150Ah加充电电量减放电电量；放电电量每次累加放电电流（A）与时间间隔（h）的乘积；充电电量每次累加充电电流（A）与时间间隔（h）的乘积除以充放比；充电电量与放电电量的计算每2秒钟进行1次。

TR-GN-BatAH-004：软件持续比较充电电量与放电电量的差值，当充电电量减放电电量大于等于0时，认为蓄电池已经充满，按第三章脉冲型间接指令输出通道规定的流程对外发送充电终止指令1次，将充电电量和放电电量置为0，将涓流标志位置1，并将蓄电池当前电量置为150Ah。

##### 4.1.5.1.3 输出流说明

a. 充电电流设定电平；

b. 充电终止指令。

##### 4.1.5.1.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.5.2 安计允许状态功能需求项[TR-GN-AHEn]

验证软件通过间接数据指令控制安时计允许状态的设置与恢复功能。

##### 4.1.5.2.1 输入流说明

a. 安时计控制允许数据指令；

b. 安时计控制不允许数据指令。

##### 4.1.5.2.2 处理

TR-GN-AHEn-001：软件按照表3.1.1-9规定的格式接收上行间接指令，校验帧标识符（ID10～ID3为46H）及SUM校验字；校验失败时丢弃该包。解析Title字段确认为间接指令（20H）后，按照表3.1.1-10读取指令码W0～W3；当指令码为A31AAAAAH（安时计控制允许）时，将安时计允许状态置为允许；当指令码为A31BAAAAH（安时计控制不允许）时，将安时计允许状态置为禁止，同时将Q充、Q放恢复为0，Q当前恢复为150Ah，安时计控制标志恢复为0，涓流标志恢复为0。安时计允许状态通过缓变遥测参数W66的Bit0上报（0表示允许，1表示禁止）。

##### 4.1.5.2.3 输出流说明

安时计允许状态。

##### 4.1.5.2.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.5.3 电量计算功能需求项[TR-GN-AhCalc]

实现蓄电池组安时计起控且非涓流状态下的电量计算功能，按2秒周期累计充电电量和放电电量，并维护当前电量、充电电量和放电电量三个遥测参数量。

##### 4.1.5.3.1 输入流说明

a. 充电电流采集值；

b. 放电电流采集值；

c. 充放比参数；

d. 安时计控制标志；

e. 涓流标志。

##### 4.1.5.3.2 处理

TR-GN-AhCalc-001：软件仅在安时计控制标志为1且涓流标志为0时进行蓄电池组电量计算，计算对象包括蓄电池当前电量、充电电量和放电电量三个变量，电量计算按2秒即1/1800小时的时间间隔周期性进行。

TR-GN-AhCalc-002：软件按公式 Q充=Q充+充电电流（A）×时间间隔（h）/充放比 累计充电电量，其中充电电流按附件C公式 I=9.0779×0.005×（N高×256+N低）-0.0552 由采集值原码换算为物理电流，充放比按公式 K=（N+900）/1000 由上注原码值换算；仅当充电电流测量值大于0.1A时才将本次充电电流计入Q充，Q充初始值为0，累计结果限制在0～196Ah范围内。

TR-GN-AhCalc-003：软件按公式 Q放=Q放+放电电流（A）×时间间隔（h） 累计放电电量，其中放电电流按附件C公式 I=13.386×0.005×（N高×256+N低）-0.0832 由采集值原码换算为物理电流；仅当放电电流测量值大于0.3A时才将本次放电电流计入Q放，Q放初始值为0，累计结果限制在0～196Ah范围内。

TR-GN-AhCalc-004：软件按公式 当前电量=150Ah+Q充-Q放 计算蓄电池组当前电量，当前电量的计算范围限制为0～150Ah，计算过程中若出现当前电量≤0，则将当前电量置为0。

TR-GN-AhCalc-005：软件在Q放的累计过程中监视Q放数值，当出现Q放≥196Ah时，将Q放赋值为Q放-Q充并将Q充清零，随后继续后续电量计算。

TR-GN-AhCalc-006：软件将蓄电池组当前电量、充电电量和放电电量作为遥测参数传送时取最高2字节，对应表3.1.1-8缓变遥测参数处理方法汇总表中蓄电池组当前电量、充电电量和放电电量的高字节与低字节内容。

##### 4.1.5.3.3 输出流说明

a. 蓄电池组当前电量；

b. 蓄电池组充电电量；

c. 蓄电池组放电电量。

##### 4.1.5.3.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.5.4 电量注入功能需求项[TR-GN-AhInj]

软件接收上位机注入的蓄电池当前电量值，将其作为强制启动安时计控制的命令，调整放电电量参数后开始安时计控制与电量计算。

##### 4.1.5.4.1 输入流说明

注入电量数据。

##### 4.1.5.4.2 处理

TR-GN-AhInj-001：软件通过 CAN 总线接收上位机发送的上行数据块，按表3.1.1-12规定的格式判读帧标识符、DLC、Length 和 SUM 校验字，校验失败时丢弃该包；校验通过后依据 Title 字段识别为充电参数数据块，校验 W0 为 55H、W1 为 01H 固定标志后提取 W5 字段作为注入的当前电量值；当该值合法时，软件将安时计控制标志位设置为 1，涓流标志位设置为 0。

TR-GN-AhInj-002：注入电量有效后，软件保持 Q 充不变，按公式 Q 放 = 150Ah + Q 充 - 当前电量 调整 Q 放的值，随后开始安时计控制并进入电量计算流程，按 2 秒周期执行 Q 充和 Q 放的累计计算。

TR-GN-AhInj-003：当接收到的上行数据块中充电参数标志（W0、W1）不符合 55H、01H 定义，或注入电量值不在有效范围内时，软件不执行电量注入操作，安时计控制标志位、涓流标志位、Q 充和 Q 放均保持不变。

##### 4.1.5.4.3 输出流说明

无。

##### 4.1.5.4.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.6	均衡充电控制功能需求项[TR-GN-BalCharge]

对蓄电池组单体电压进行充电均衡控制，实现蓄电池组单体电压均衡通断控制。

#### 4.1.6.1 输入流说明

a. 充电电流；

b. 放电电流；

c. 蓄电池单体1～7电压；

d. 均衡控制允许指令；

e. 均衡控制禁止指令。

#### 4.1.6.2 处理

TR-GN-BalCharge-001：软件每秒周期性监测充电电流和放电电流，当充电电流≤0.1A且放电电流≥1A时，认为蓄电池组处于放电状态，将7条电平型控制指令断开。软件每隔60秒周期性监测放电电流，当放电电流≤0.3A时，认为蓄电池组处于充电状态，对蓄电池单体1～7电压进行判断，满足单体电压“3V < 单体电压 < 4.3V”的单体电压参与均衡充电控制；单体电压≤3V或≥4.3V的单体不进行均衡控制并进行断开操作。从满足条件的单体电压中取出最小值，其余满足条件的单体电压与该最小值进行比较，当某个蓄电池单体电压与最小值电压相差≥40mV时，按照表3.1.6-2规定的格式将相应的电平型控制指令接通，使该单体电池的旁路控制电路工作；当某个蓄电池单体电压与最小值电压相差≤20mV时，按照表3.1.6-2规定的格式将相应的电平型控制指令断开，使该单体电池的旁路控制电路不工作。软件通过数据指令“均衡充电允许”和“均衡充电禁止”来控制是否进行均衡充电控制，在接收到“均衡充电禁止”指令时，同时将7条电平型控制指令置为高电平。

#### 4.1.6.3 输出流说明

a. 均衡旁路控制通断指令；

b. 均衡充电状态。

#### 4.1.6.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.7	蓄电池组保护功能需求项

#### 4.1.7.1 过充保护控制功能需求项[TR-GN-OCP]

实现蓄电池组过充状态的周期判定、充电终止指令发出及过充保护状态的置位与清零管理。

##### 4.1.7.1.1 输入流说明

a. 蓄电池组电压、放电电流、蓄电池单体1～7电压采集值（模拟量采集通道）；

b. 数据指令“过充保护允许”“过充保护禁止”“过充标志位清零”（CAN总线间接指令）。

##### 4.1.7.1.2 处理

TR-GN-OCP-001：软件每秒周期性监测蓄电池组电压、放电电流和蓄电池单体1～7电压遥测参数；当蓄电池组电压≥30.1V，或任意一节蓄电池单体电压≥4.25V且该状态连续持续时间≥30s时，软件按表3.1.5-2规定的选通地址经脉冲型间接指令输出通道发出充电终止指令一次，同时将蓄电池充电保护状态置为1。

TR-GN-OCP-002：软件按表3.1.1-9规定的格式接收CAN总线间接指令，判读帧格式、数据标识并校验SUM后，依据表3.1.1-10中的指令码识别数据指令：收到指令码A31FAAAAH对应的“过充保护允许”指令时，允许软件执行蓄电池组过充控制；收到指令码A320AAAAH对应的“过充保护禁止”指令时，禁止软件执行过充控制，不再进行过充状态判定和充电终止动作。

TR-GN-OCP-003：软件收到表3.1.1-10中指令码A31EAAAAH对应的“过充标志位清零”数据指令时，将蓄电池充电保护状态清零复位；在收到该清零指令前，蓄电池充电保护状态保持已置位。

##### 4.1.7.1.3 输出流说明

a. 充电终止指令（脉冲型间接指令输出通道发出）；

b. 蓄电池充电保护状态（缓变遥测上送）。

##### 4.1.7.1.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.7.2 过放保护控制功能需求项[TR-GN-ODP]

软件周期性监测蓄电池组电压与蓄电池单体电压，在满足过放条件时置过放标志并延时发出蓄电池断开指令，并可通过数据指令对过放保护进行使能控制。

##### 4.1.7.2.1 输入流说明

a. 蓄电池组电压模拟量采集值；

b. 蓄电池单体电压模拟量采集值；

c. “软件过放保护允许”/“软件过放保护禁止”数据指令。

##### 4.1.7.2.2 处理

TR-GN-ODP-001：电池管理下位机每秒周期性监测遥测参数“蓄电池组电压”和“蓄电池单体 1～7 电压”。当“蓄电池组电压”≤21V 且任意三节以上（含三节）蓄电池单体电压≤3V 且连续持续时间≥30s 时，先置“蓄电池过放标志位”为 1，延时 32s 后经脉冲型间接指令输出通道按表3.1.5-2规定的格式发出“蓄电池断开”指令一次。

TR-GN-ODP-002：软件对蓄电池组过放保护进行使能控制，按表3.1.1-10定义的指令码经 CAN 总线接收数据指令“软件过放保护允许”（指令码 A31CAAAAH）和“软件过放保护禁止”（指令码 A31DAAAAH）。接收到“软件过放保护允许”后软件允许进行蓄电池组过放控制，接收到“软件过放保护禁止”后软件不进行蓄电池组过放控制。

##### 4.1.7.2.3 输出流说明

蓄电池断开指令（OC 指令）。

##### 4.1.7.2.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.7.3 充电终止解锁功能需求项[TR-GN-OCUnl]

软件周期性监测电源模拟量参数，在满足充电终止解锁条件时通过脉冲指令通道发出充电终止控制断开指令。

##### 4.1.7.3.1 输入流说明

a. 主误差放大器电压；

b. 蓄电池单体 1～7 电压；

c. 电池误差放大器电压。

##### 4.1.7.3.2 处理

TR-GN-OCUnl-001：程序每两秒检测一次，当主误差放大器电压≤3.6V、除低于 3V 外的任意一节蓄电池单体电压小于 3.7V、电池误差放大器电压为 0 且持续时间≥30s 三个条件同时满足时，软件通过脉冲型间接指令通道发出充电终止控制断开指令 1 次。

##### 4.1.7.3.3 输出流说明

充电终止控制断开脉冲指令。

##### 4.1.7.3.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

### 4.1.8	故障诊断功能需求项

#### 4.1.8.1 能源安全模式功能需求项[TR-GN-EneSafe]

电池管理下位机软件以 2 秒周期按顺序判定母线电压、蓄电池组电压、蓄电池组当前电量和蓄电池组温度四种能源安全组合状态，任一组合连续满足 30 秒时置位健康标志与电源安全状态。

##### 4.1.8.1.1 输入流说明

a. 母线电压采集值（模拟量采集通道）；

b. 蓄电池组电压采集值（模拟量采集通道）；

c. 蓄电池组温度1～7采集值（模拟量采集通道）；

d. 蓄电池组当前电量；

e. 蓄电池组电压报警门限。

##### 4.1.8.1.2 处理

TR-GN-EneSafe-001：电池管理下位机软件在加电或热启动时将“下位机健康标志”和“电源安全状态”置为默认值 00H。启动后软件始终以 2 秒为周期按组合 1 至组合 4 的顺序判断四种组合状态，各组合条件均需连续持续时间不少于 30 秒才成立：组合 1 为母线电压采集值原码不大于 92H；组合 2 为蓄电池组电压不大于蓄电池组电压报警门限；组合 3 为蓄电池组当前电量不大于 100Ah；组合 4 为 7 个蓄电池组温度采集值去掉 2 个最高值和 2 个最低值后剩余 3 个温度值的平均（电源原码）不大于 35H。

TR-GN-EneSafe-002：任一组合状态满足时，软件将“下位机健康标志”的 D7 置 1，并按健康状态标志、健康状态标志说明和电源安全状态置位表约定的对应位设置“电源安全状态”和“健康状态标志”，使“健康状态标志说明”显示该组合对应的参数数值；该组合条件不再满足时，软件清零“电源安全状态”和“健康状态标志”中该组合对应的相关状态位。所设置的“下位机健康标志”、“下位机健康状态标志说明”和“电源安全状态”状态字经 CAN 总线缓变遥测下传，由表3.1.1-8 中 W0、W1、W2 反映。

详细格式见表4.1.8.1-1。

表4.1.8.1-1 健康状态标志、健康状态标志说明和电源安全状态置位表

| 条件 | 电源安全状态 | 健康状态标志 | 健康状态标志说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合 1 满足 | Bit7=1，Bit3=1 | Bit7=1，Bit3=1 | 显示为母线电压数值 |
| 组合 2 满足 | Bit6=1，Bit2=1 | Bit7=1，Bit2=1 | 显示为蓄电池电压数值 |
| 组合 3 满足 | Bit5=1，Bit1=1 | Bit7=1，Bit1=1 | 显示为蓄电池电量（高字节） |
| 组合 4 满足 | Bit4=1，Bit0=1 | Bit7=1，Bit0=1 | 显示为蓄电池温度数值 |

##### 4.1.8.1.3 输出流说明

a. 下位机健康标志（缓变遥测）；

b. 下位机健康状态标志说明（缓变遥测）；

c. 电源安全状态（缓变遥测）。

##### 4.1.8.1.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.2 SRAM 自检功能需求项[TR-GN-SRAMchk]

验证软件对 SRAM 的周期性自检能力，以及自检错误时切换 SJA1000 至复位模式、停止执行原有固有分支并维持定时清狗的处理行为。

##### 4.1.8.2.1 输入流说明

无。

##### 4.1.8.2.2 处理

TR-GN-SRAMchk-001：软件在程序循环执行过程中检测存放在 SRAM 中的“安时计控制标志”和“涓流标志”，这两个标志的取值只能为 0 或 1；当任一标志的取值超出该取值范围时，软件判定 SRAM 自检错误，并将 SRAM 自检标志置为错误。

TR-GN-SRAMchk-002：软件以 1 秒为周期对 SRAM 后 4K 存储区进行刷新并自检，自检时先将当前地址的存储数据暂存，再向该地址写入数据 0xEB，随即读出该地址数据与写入值进行比较；比较一致时恢复当前地址的原存储数据，比较不一致时将 SRAM 自检标志置为错误并退出自检程序，此后不再执行自检操作。

TR-GN-SRAMchk-003：当 SRAM 自检标志为错误时，软件将 CAN 总线电池管理下位机 SJA1000 切换至复位模式，此后不再响应总线指令，也不再执行程序原来的固有分支；软件仍需保持定时清狗，周期性输出清狗脉冲以维持硬件看门狗正常运行。

##### 4.1.8.2.3 输出流说明

a. SJA1000 复位模式控制；

b. 定时清狗脉冲。

##### 4.1.8.2.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.3 D/A 自检功能需求项[TR-GN-DAchk]

周期采集充电电流设定电平（D/A 输出值）并与写入值比较，偏差超过 10 个分层时置电池管理下位机自检状态为 1。

##### 4.1.8.3.1 输入流说明

充电电流设定电平回读值（D/A 输出值）。

##### 4.1.8.3.2 处理

TR-GN-DAchk-001：软件按表3.1.2-1规定的充电电流设定电平模拟量采集通道周期采集充电电流设定电平回读值，该回读值反映 D/A 转换器 AD558 的输出电平，采集值原码需乘以 2 处理后再用于自检比较。

TR-GN-DAchk-002：软件将乘以 2 处理后的充电电流设定电平采集值原码与充电电流设定电平写入值比较，两者差值的绝对值大于 10 个分层时置电池管理下位机自检状态为 1，软件其它功能仍正常执行；差值绝对值不大于 10 个分层时自检状态保持正常。

##### 4.1.8.3.3 输出流说明

充电电流设定电平。

##### 4.1.8.3.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.4 控温回路自检功能需求项[TR-GN-TempChk]

电池管理下位机开机时对蓄电池组 2 路控温回路执行自检，依据判读结果置定控温回路自检状态，自检异常不影响其它功能执行。

##### 4.1.8.4.1 输入流说明

控温回路状态（主加热回路、备加热回路）。

##### 4.1.8.4.2 处理

TR-GN-TempChk-001：电池管理下位机软件开机后对蓄电池组主加热回路和备加热回路 2 路控温回路执行自检，判读两路控温回路状态，两路状态均正常时自检通过，控温回路自检状态保持正常。

TR-GN-TempChk-002：当主加热回路或备加热回路任一控温回路状态不正常时，软件置控温回路自检状态为 1，该状态经缓变遥测下传的电池管理下位机工作状态字反映（表3.1.1-8 中 W63 的控温回路自检状态位），置位后软件其它功能仍正常执行。

##### 4.1.8.4.3 输出流说明

控温回路自检状态。

##### 4.1.8.4.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.5 CAN 总线故障处理功能需求项[TR-GN-CANFault]

软件检测总线控制器状态溢出、总线连续 16 秒停止接收和连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据三类 CAN 总线故障，并通过对 SJA1000 重新初始化恢复总线通信。

##### 4.1.8.5.1 输入流说明

a. SJA1000 状态寄存器总线状态；

b. CAN 总线接收数据；

c. 总线接收中断。

##### 4.1.8.5.2 处理

TR-GN-CANFault-001：软件读取 SJA1000 状态寄存器并判读总线状态，当总线控制器状态溢出即状态寄存器中的总线状态为数据溢出状态时，对 SJA1000 执行重新初始化，重新初始化完成后总线控制器恢复接收数据的能力。

TR-GN-CANFault-002：软件对总线停止接收的持续时间进行计时，当接收中断关闭或 SJA1000 状态寄存器中的总线状态为 bus-off 状态，造成总线连续 16 秒停止接收时，对 SJA1000 执行重新初始化，使控制器退出 bus-off 状态并恢复总线收发。

TR-GN-CANFault-003：软件对 CAN 总线上接收到的数据帧进行判读，按表3.1.1-1和表3.1.1-2规定的数据帧标识符格式确认数据标识，并校验帧格式和校验字，符合规定的帧判为正确数据；当连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据时，对总线的 SJA1000 执行重新初始化，使总线恢复正常通信。

##### 4.1.8.5.3 输出流说明

SJA1000 重新初始化控制。

##### 4.1.8.5.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.6 模拟开关自检功能需求项[TR-GN-SWchk]

软件周期性判读模拟量采集通道获取的电源电压遥测源码，检测模拟开关及采集通道工作是否正常，并在异常时将CAN总线切换至复位模式。

##### 4.1.8.6.1 输入流说明

模拟量采集值（±12V主份电源状态、±12V备份电源状态、+5V温度基准电压）。

##### 4.1.8.6.2 处理

TR-GN-SWchk-001：软件每2秒周期性读取模拟量采集通道获取的±12V主份电源状态、±12V备份电源状态和+5V温度基准电压遥测源码，对三项参数分别判断采集电压原码是否超出正常范围（过低或过高），异常条件连续持续30秒时判定为模拟开关自检异常。任一条件满足时，软件将电池管理下位机CAN总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗以保证程序继续运行。

详细格式见表4.1.8.6-1。

表4.1.8.6-1 模拟开关自检异常判据表

| 序号 | 监测参数 | 异常条件 | 原码阈值 | 异常持续时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ±12V主份电源状态 | 采集电压原码过低 | <96H | 连续30秒 |
| 2 | ±12V主份电源状态 | 采集电压原码过高 | >FAH | 连续30秒 |
| 3 | ±12V备份电源状态 | 采集电压原码过低 | <96H | 连续30秒 |
| 4 | ±12V备份电源状态 | 采集电压原码过高 | >FAH | 连续30秒 |
| 5 | +5V温度基准电压 | 采集电压原码过低 | <64H | 连续30秒 |
| 6 | +5V温度基准电压 | 采集电压原码过高 | >96H | 连续30秒 |

##### 4.1.8.6.3 输出流说明

无。

##### 4.1.8.6.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

#### 4.1.8.7 蓄电池组电压预警功能需求项[TR-GN-BatWarn]

电池管理下位机软件监视蓄电池组电压，按报警门限电压原码值加 6 个分层值的判据持续 30 秒生成蓄电池组电压预警标志，并可经清零指令恢复默认值。

##### 4.1.8.7.1 输入流说明

a. 蓄电池组电压采集值；

b. 蓄电池组电压报警门限值；

c. 蓄电池电压预警标志清零指令。

##### 4.1.8.7.2 处理

TR-GN-BatWarn-001：电池管理下位机软件将下位机工作状态字的 Bit7 位用作蓄电池组电压预警标志，默认值为 0。软件监视经模拟量采集通道进入的蓄电池组电压采集值，蓄电池组电压报警门限值经 CAN 上行数据块（表3.1.1-14 蓄电池温控参数数据块）进入软件，软件每 2s 判断一次蓄电池组电压采集原码值是否不大于蓄电池电压报警门限电压原码值与 6 个分层值之和且该条件连续持续达到 30 秒；条件满足时将下位机工作状态字的 Bit7 位置 1，预警状态经缓变遥测下传的工作状态字反映（表3.1.1-8 中 W63 的蓄电池预警标志位）。

TR-GN-BatWarn-002：软件接收蓄电池电压预警标志清零指令（表3.1.1-10 间接指令码定义表中的数据指令，指令码 A324AAAAH）后，将下位机工作状态字 Bit7 位的蓄电池组电压预警标志恢复默认值 0，并按表3.1.1-11 规定的格式发送间接指令应答。

##### 4.1.8.7.3 输出流说明

a. 电池管理下位机工作状态字（蓄电池组电压预警标志位）；

b. 间接指令应答。

##### 4.1.8.7.4 测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

## 4.2	性能测试

### 4.2.1	性能需求项[TR-XN]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 3 项性能需求：

表4.2-1  性能需求项总结表

| 序号 | 性能需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当“蓄电池组电压”≤21V 且任意三节以上（含三节）蓄电池单体电压≤3V 的过放条件连续持续时间≥30s 时，电池管理下位机软件先置“蓄电池过放标志位”为 1，并从该标志置位起延时 32s 发出“蓄电池断开”指令一次。 | TR-XN-001 | 处理时间 |
| 2 | 当 CAN 总线连续 16 秒停止接收（包括中断关闭或 SJA1000 状态寄存器中的总线状态为 bus-off 状态）时，电池管理下位机软件应对 SJA1000 控制器重新初始化。 | TR-XN-002 | 响应时间 |
| 3 | 当 CAN 总线上连续 110 秒±10 秒（即 100 秒至 120 秒之间）未接收到符合规定的正确数据时，电池管理下位机软件应重新初始化总线的 SJA1000 控制器。 | TR-XN-003 | 响应时间 |

### 4.2.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为低优先级。

## 4.3	接口测试

### 4.3.1	接口需求项[TR-JK]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 13 项接口需求：

表4.3-1  接口需求项总结表

| 序号 | 接口需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 | 对应接口名称 | 接口标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到符合表3.1.1-3规定格式的速变遥测轮询控制序列时，按照表3.1.1-4向CAN总线返回速变遥测参数；收到ID0(单帧多帧标志)、DLC、Length、Title或SUM校验错误的速变遥测轮询控制序列时，不返回对应速变遥测参数。 | TR-JK-001 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常/异常（明确字段）情况的测试； | CAN 总线接口 | IF-HI-001 |
| 2 | 收到符合表3.1.1-6规定格式的缓变遥测轮询控制序列时，按照表3.1.1-7向CAN总线返回缓变遥测参数；收到ID0(单帧多帧标志)、DLC、Length、Title或SUM校验错误的缓变遥测轮询控制序列时，不返回对应缓变遥测参数。 | TR-JK-002 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常/异常（明确字段）情况的测试； | CAN 总线接口 | IF-HI-001 |
| 3 | 收到符合表3.1.1-9规定格式的间接指令（脉冲指令、电平指令、数字指令）时，判读总线指令标识、指令码有效范围、指令码填充字均正确后按照表3.1.1-11返回间接指令应答控制序列；收到总线指令标识、指令码不在表3.1.1-10定义范围内的指令码有效范围、指令码填充字错误，以及ID0(单帧多帧标志)、DLC、Length、Title或SUM校验错误的间接指令时，不进行总线指令应答。 | TR-JK-003 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常/异常（明确字段）情况的测试； | CAN 总线接口 | IF-HI-001 |
| 4 | 收到符合表3.1.1-12规定格式的上行数据块（充放电参数数据块、蓄电池温控参数数据块）时，按照表3.1.1-15返回应答控制系列；收到上注参数超出有效范围或上注热控关闭门限原码值不小于热控开启门限原码值的上行数据块，以及ID0(单帧多帧标志)、DLC、Length、Index、Title或SUM校验错误的上行数据块时，不接收该数据块。 | TR-JK-004 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常/异常（明确字段）情况的测试； | CAN 总线接口 | IF-HI-001 |
| 5 | 软件轮采工程遥测参数时，向模拟开关选通地址4400H写入表3.1.2-1所列对应参数的选通地址码选通模拟量通道，并向A/D转换启动地址6000H写入00H启动A/D转换，等待转换结束后从6000H地址读取转换结果高8Bit采集值原码、从6001H地址读取低4Bit采集值原码（8Bit采集时仅读取高8Bit数据），使母线电压、蓄电池组电压、负载电流、功率电流1～3、充电电流、放电电流、蓄电池组温度、±12V电源状态等工程遥测参数以采集值原码形式读入软件。 | TR-JK-005 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 模拟量采集通道（A/D 转换器 AD574 及模拟开关） | IF-HI-002 |
| 6 | 软件通过 DA 输出电平地址 4C00H 向 D/A 转换器 AD558 输出 8 位充电电流设定电平，用于控制蓄电池组充电电流；系统上电或复位后按 VD/A=（XXH/FFH）×2.55V 换算关系将充电电流设定电平设为默认值（写入 128，对应输出 1.28V），安时计控制期间周期刷新输出，设定值可通过上行注数（充电参数数据块）修改。 | TR-JK-006 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | D/A 转换器输出通道（AD558 充电电流设定电平） | IF-HI-003 |
| 7 | 软件通过P1.0（A主加热器控制信号）和P1.1（A备加热器控制信号）向蓄电池组主份加热回路和备份加热回路输出加热器控制信号（逻辑0表示加热、逻辑1表示关闭），控制2路控温回路的通断，信号定义见表3.1.4-1。 | TR-JK-007 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 控温加热回路输出 | IF-HI-004 |
| 8 | 软件将指令码对应的选通地址码写入脉冲指令选通地址 4800H，经 P1.6 置 0 使能脉冲指令输出（P1.6 定义见表3.1.5-1），按表3.1.5-2所列选通地址向配电模块 1~3 输出、蓄电池组接通/断开、充电终止、模块保护 1~5 等外部执行机构对外发送配电模块 1~3 输出指令、蓄电池组接通指令、蓄电池组断开指令、充电终止指令、模块保护指令 1~5 共 11 路脉冲型间接指令（OC 指令），每次指令输出后向选通地址写入屏蔽码并置 P1.6 为 1 禁能输出。 | TR-JK-008 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 脉冲型间接指令输出通道（4800H 选通地址及 P1.6 输出使能） | IF-HI-005 |
| 9 | 软件收到上位机发送的“蓄电池组断开”间接指令时先判读“软件过放保护控制状态”标志位：该状态为“1-允许”时，执行该指令并按表3.1.5-2规定对外发送对应 OC 指令；该状态为“0-禁止”时，不执行且不对外发送该 OC 指令。 | TR-JK-009 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常/异常（明确字段）情况的测试； | 脉冲型间接指令输出通道（4800H 选通地址及 P1.6 输出使能） | IF-HI-005 |
| 10 | 软件设置均衡指令输出使能有效（P1.2 置 0）后，向均衡指令选通地址 5800H 写入符合表3.1.6-2规定格式的均衡控制位，向蓄电池组 7 路单体旁路控制电路输出旁路控制 1~7 均衡指令，均衡控制位为 0 时均衡断开、为 1 时均衡接通。 | TR-JK-010 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 电平型间接指令输出通道（5800H 选通地址及 P1.2 输出使能） | IF-HI-006 |
| 11 | 软件经 80C32 的 P1.2 引脚输出电平型间接指令输出使能信号，按表3.1.6-1规定 0 为指令输出使能、1 为指令输出禁止，系统加电后应始终设置输出使能（P1.2 置 0）。 | TR-JK-011 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 电平型间接指令输出通道（5800H 选通地址及 P1.2 输出使能） | IF-HI-006 |
| 12 | 收到热复位电路经 80C32 端口 P1.4 提供的冷/热复位电平信号时，软件在系统上电后读取 P1.4 电平状态，按照表3.1.7-1中 P1.4 冷热复位标识的定义判读复位类型：P1.4 为高电平（1）时判为热复位，P1.4 为低电平（0）时判为冷复位。 | TR-JK-012 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 冷热复位标识输入（P1.4） | IF-HI-007 |
| 13 | 电池管理下位机软件通过 80C32 的 P1.5 引脚按照表3.1.8-1 定义的看门狗控制信号（沿有效）周期性输出定时清狗脉冲，清除硬件看门狗定时器，维持看门狗正常工作；当 SRAM 自检错误或模拟开关自检异常导致 CAN 总线切换至复位模式、不再执行原固有分支时，软件仍保持定时清狗脉冲输出，以保证程序继续运行。 | TR-JK-013 | a. 接口信息格式及内容的测试； b. 接口正常情况的测试； | 看门狗控制信号（P1.5） | IF-HI-008 |

### 4.3.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

## 4.4	可靠性安全性测试

### 4.4.1	可靠性安全性需求项[TR-AQ]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 6 项可靠性安全性需求：

表4.4-1  可靠性安全性需求项总结表

| 序号 | 可靠性安全性需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池管理下位机以2s为周期对下述四种组合状态按顺序进行判断：组合1为母线电压≤92H且连续持续时间≥30s；组合2为蓄电池组电压≤蓄电池组电压报警门限且连续持续时间≥30s；组合3为蓄电池组当前电量≤100Ah且连续持续时间≥30s；组合4为7个蓄电池组温度去掉2个最高值、去掉2个最低值后的平均值（电源原码）≤35H且连续持续时间≥30s。任一种组合满足时，软件将“下位机健康标志”中的D7位置1，同时设置“电源安全状态”对应位；组合条件不满足则清零相关状态位。状态位置位关系为：组合1满足时电源安全状态置Bit7=1、Bit3=1，健康状态标志置Bit7=1、Bit3=1，健康状态标志说明显示为母线电压数值；组合2满足时电源安全状态置Bit6=1、Bit2=1，健康状态标志置Bit7=1、Bit2=1，说明显示为蓄电池电压数值；组合3满足时电源安全状态置Bit5=1、Bit1=1，健康状态标志置Bit7=1、Bit1=1，说明显示为蓄电池电量（高字节）；组合4满足时电源安全状态置Bit4=1、Bit0=1，健康状态标志置Bit7=1、Bit0=1，说明显示为蓄电池温度数值。加电或热启动时“下位机健康标志”和“电源安全状态”的默认值均为00H。 | TR-AQ-001 | 异常条件下软件的处理和保护能力 |
| 2 | 电池管理下位机软件对SRAM进行周期性自检：(1)程序循环执行过程中检测存放在SRAM中的关键参数“安时计控制标志”及“涓流标志”，二者只能取0或1，如检测到超出取值范围，则判定SRAM自检错误并置SRAM自检标志为错误；(2)程序以1s为周期对SRAM后4K进行刷新并自检，先将SRAM当前地址的数据进行暂存，再向该地址写入数据0xEB，紧接着读出数据与写入值比较，如果一致则恢复当前地址的存储数据，如果不一致则置SRAM自检标志为错误并退出自检程序，不再执行自检操作；(3)当SRAM自检标志为错误时，通过软件将SJA1000切换至复位模式，电池管理下位机不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。 | TR-AQ-002 | 提高安全性的容错方案 |
| 3 | 软件周期采集充电电流设定电平（D/A输出值），与充电电流设定电平写入值比较，若两者之差的绝对值大于10个分层，则置电池管理下位机自检状态为1，软件其它功能正常执行。充电电流设定电平采集值原码需×2处理后参与比较。 | TR-AQ-003 | 提高安全性的容错方案 |
| 4 | 电池管理下位机开机后对蓄电池组的2路控温回路进行自检，如果控温回路状态正常则自检通过；如果控温回路状态不正常，则置控温回路自检状态为1，软件其它功能正常执行。 | TR-AQ-004 | 提高安全性的容错方案 |
| 5 | 软件每2s为周期判断“±12V主份电源状态”“±12V备份电源状态”和“+5V温度基准电压”遥测源码，当满足以下六个条件之一时，将电池管理下位机CAN总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗：a.±12V主份电源采集电压原码＜96H且连续持续30秒；b.±12V主份电源采集电压原码＞FAH且连续持续30秒；c.±12V备份电源采集电压原码＜96H且连续持续30秒；d.±12V备份电源采集电压原码＞FAH且连续持续30秒；e.+5V温度基准采集电压原码＜64H且连续持续30秒；f.+5V温度基准采集电压原码＞96H且连续持续30秒。 | TR-AQ-005 | 异常条件下软件的处理和保护能力 |
| 6 | 电池管理下位机工作状态字的Bit7位设置为蓄电池组电压预警标志，默认为0。软件监视蓄电池组电压，每2s判断一次：当蓄电池组电压≤蓄电池电压报警门限电压原码值＋6个分层值且连续持续时间≥30秒时，将下位机工作状态字的Bit7位置1。收到蓄电池组电压预警标志清零指令后，将蓄电池组电压预警标志恢复默认值。 | TR-AQ-006 | 异常条件下软件的处理和保护能力 |

### 4.4.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为低优先级。

## 4.5	余量测试

### 4.5.1	余量需求项[TR-YL]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 0 项余量需求：

表4.5-1  余量需求项总结表

未识别到相关测试需求。

### 4.5.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为低优先级。

## 4.6	边界测试

### 4.6.1	边界需求项[TR-BJ]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 31 项边界需求：

表4.6-1  边界需求项总结表

| 序号 | 边界需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SJA1000 CAN 控制器初始化时，对控制寄存器（CAN 地址 0）写入值 41H（其中 CR.0 复位请求位为 1），SJA1000 即进入复位模式请求状态；依据 SJA1000 手册 CAN 地址布局，ACR（地址 4）、AMR（地址 5）等寄存器仅在复位模式下可写，在操作模式下为只读（读回 FFH）。预期：写入 41H 并延时等待进入复位模式后配置 ACR、AMR 才能生效，进而可接收电池管理下位机自身节点 ID（86H 或 46H）数据；完成配置后退出复位模式（CR.0 置 0）并使能总线接收中断、发送中断，其他中断类型禁止。 | TR-BJ-001 | SJA1000 控制寄存器地址 0 数据输入域边界测试 |
| 2 | 系统上电后读取端口 P1.4 电平状态判定复位类型：高电平（1）判为热复位，系统热复位计数+1，热复位计数有效范围为 [0, 15]；低电平（0）判为冷复位，热复位计数清零。预期：P1.4 为高电平时计数在有效范围内递增，P1.4 为低电平时计数清零；计数落在 [0, 15] 之外时的处理行为需求未定义（见 open_questions）。 | TR-BJ-002 | 系统热复位计数数据输入域端点测试 |
| 3 | 接收总线数据时，通过帧格式中 ID0（单帧多帧标志）、DLC、Length 判断接收到数据包长度是否正确；多帧格式按帧顺序依次传送，起始帧和中继帧的数据场长度为 8 字节，结束帧的数据场长度必须小于 8 字节。预期：数据包长度与上述规则不符时判读错误，不按有效数据包处理。 | TR-BJ-003 | 总线数据包长度判读数据输入域边界测试 |
| 4 | 接收总线间接指令时，判读总线指令标识（W0 固定值 A3H）、指令码有效范围（W1）与指令码填充字（W2、W3 固定值 AAH），均正确后进行总线指令应答返回，错误则不进行总线指令应答。预期：W0 不等于 A3H、W1 不在指令码定义范围内或 W2/W3 不等于 AAH 时，不进行应答且不执行相应指令。 | TR-BJ-004 | 总线间接指令有效值判读数据输入域边界测试 |
| 5 | 收到上位机发送的“蓄电池组断开”间接指令时，先判断“软件过放保护控制状态”标志位再决定是否执行：状态为“1-允许”时执行并对外发送对应 OC 指令，并将“指令计数器”+1；状态为“0-禁止”时不执行对应 OC 指令，且“指令计数器”保持不变。 | TR-BJ-005 | 蓄电池组断开间接指令执行状态转换的边界点测试 |
| 6 | 上行数据块上注参数应判断参数是否在上注参数有效范围内，异常则不接收。各参数有效范围（括号内为原码值）：蓄电池当前电量 [100, 150] Ah（默认 150Ah，分辨率 1Ah）；充电电流设定电平 [0 (0), 2.55 V (255)]（默认 1.28V（128），按位增减）；充放比 [0.9 (0), 1.15 (250)]（默认 1.03（130），分辨率 0.001）；充电终止电流设置值 [1 (50), 5 (250)]（默认 3（150），分辨率 0.1）；蓄电池电压报警门限 [19.2 V (9DH), 25.2 V (CEH)]（默认 23.1V（BCH），分层值）；蓄电池组主份加热关闭门限 Tmax1 [10 ℃ (69H), 35 ℃ (35H)]（默认 22℃（4CH））；蓄电池组主份加热开启门限 Tmin1 [10 ℃ (69H), 35 ℃ (35H)]（默认 19℃（53H））；蓄电池组备份加热关闭门限 Tmax2 [10 ℃ (69H), 35 ℃ (35H)]（默认 21℃（4EH））；蓄电池组备份加热开启门限 Tmin2 [10 ℃ (69H), 35 ℃ (35H)]（默认 18℃（55H））。预期：任一上注参数超出上述范围时判为异常不接收。 | TR-BJ-006 | 上注参数数据输入域边界测试 |
| 7 | 上注热控参数时，上注热控关闭门限原码值应小于热控开启门限原码值。预期：热控关闭门限原码值不小于热控开启门限原码值时判为无效上注，不接收。 | TR-BJ-007 | 热控门限上注参数数据输入域边界测试 |
| 8 | 状态量判读时按模拟量采集原码值判定逻辑状态：模拟量采集原码值大于 125（十进制）判为逻辑“1”，模拟量采集原码值小于等于 125（十进制）判为逻辑“0”。预期：采集原码值在临界值 125 两侧分别输出对应逻辑状态。 | TR-BJ-008 | 状态量模拟量采集原码值数据输入域边界测试 |
| 9 | 闭环控温模式下，根据采集当前温度值（电压原码值）与控温门限比较进行通断控制：当前温度值高于控温关闭门限（采集电源原码值小于热控关闭门限原码值）时关闭控温回路；当前温度值低于控温开启门限（采集电源原码值大于热控开启门限原码值）时打开控温回路。预期：采集原码值越过关闭门限原码值或开启门限原码值时，控温回路相应关闭或打开。 | TR-BJ-009 | 闭环控温温度采集原码值数据输入域边界测试 |
| 10 | 安时计控制开始时，检测到功率电流 1+功率电流 2+功率电流 3-负载电流≥充电终止电流+0.5A，且充电电流≤充电终止电流，且连续持续时间≥30s 时认为蓄电池处于满电量。预期：上述三项条件同时满足并持续 30s 后，软件执行安时计控制标志由 0 置 1、涓流标志位由 0 置 1、发充电终止指令 1 次；任一条件不满足则不满电量判据。 | TR-BJ-010 | 满电量判据数据输入域边界测试 |
| 11 | 安时计控制标志为 1 时，检测到放电电流大于 1A 后，将涓流标志位置 0。预期：放电电流跨过 1A 阈值即触发涓流标志清零；仅在安时计控制标志为 1 且涓流标志为 0 时方可进行安时累计计算。 | TR-BJ-011 | 放电电流涓流标志复位数据输入域边界测试 |
| 12 | 安时计计算过程中不断比较 Q 充-Q 放，当 Q 充-Q 放≥0 时表示蓄电池已经充满，软件执行：发充电终止指令 1 次、将 Q 充和 Q 放置为 0、将涓流标志位置 1、将蓄电池当前电量置为 150Ah。预期：Q 充与 Q 放差值从小于 0 跨过 0 时触发充满处理。 | TR-BJ-012 | 蓄电池充满判定状态转换的边界点测试 |
| 13 | 电量计算中，为剔除信号变换测量电路的误差，规定仅当 I 充电测量值大于 0.1A 时计入相应 Q 充，I 放电测量值大于 0.3A 时计入相应 Q 放。预期：充电电流不大于 0.1A 时不累计 Q 充，放电电流不大于 0.3A 时不累计 Q 放，跨过阈值后开始累计。 | TR-BJ-013 | 充电放电电量计入门限数据输入域边界测试 |
| 14 | Q 充和 Q 放的计算范围均为 [0, 196] Ah，Q 当前计算范围为 [0, 150] Ah；累计过程中若 Q 放≥196Ah，则执行 Q 放＝Q 放－Q 充且 Q 充＝0；若 Q 当前计算过程中出现 Q 当前≤0，则 Q 当前置为 0。预期：计算结果在上述范围端点处被裁剪或回卷处理。 | TR-BJ-014 | 安时计电量计算范围数据输出域端点测试 |
| 15 | 均衡充电控制中，满足单体电压“3V＜单体电压＜4.3V”的单体电压遥测参数参与均衡充电控制；单体电压≤3V 或≥4.3V 的单体不进行均衡控制并进行断开操作。预期：单体电压落入开区间 (3, 4.3) V 时参与均衡，落在 3V 或 4.3V 端点及之外时断开对应旁路控制。 | TR-BJ-015 | 均衡充电单体电压参与区间数据输入域边界测试 |
| 16 | 均衡充电控制中，从满足参与条件的单体电压中取出最小值，其余满足条件的单体电压与最小值比较：某个蓄电池单体电压与最小值电压相差≥40mV 时，接通相应电平型控制指令使旁路控制电路工作；相差≤20mV 时，断开相应电平型控制指令使旁路控制电路不工作。预期：差压跨过 40mV 时接通、降到 20mV 及以下时断开。 | TR-BJ-016 | 均衡旁路控制差压门限数据输入域边界测试 |
| 17 | 过充保护控制每秒周期性监测蓄电池组电压与蓄电池单体 1～7 电压：蓄电池组电压≥30.1V，或任意一节蓄电池单体电压≥4.25V，且连续持续时间≥30s 时，发出充电终止指令一次，同时置“蓄电池充电保护状态”为 1。预期：任一电压条件跨过阈值并持续 30s 后触发保护动作。 | TR-BJ-017 | 过充保护电压门限数据输入域边界测试 |
| 18 | 过放保护控制每秒周期性监测蓄电池组电压和蓄电池单体电压：蓄电池组电压≤21V，且任意三节以上（含三节）蓄电池单体电压≤3V，且连续持续时间≥30s 时，先置“蓄电池过放标志位”为 1，延时 32s 后发出“蓄电池断开”指令一次。预期：组电压与单体电压数量条件同时满足并持续 30s 后进入过放保护流程。 | TR-BJ-018 | 过放保护电压门限数据输入域边界测试 |
| 19 | 充电终止解锁程序每两秒检测：主误差放大器电压≤3.6V，除小于 3V 外的任意一节单体电压小于 3.7V，电池误差放大器电压为 0，且持续时间≥30s 时，发出充电终止控制断开指令 1 次。预期：上述电压条件全部满足并持续 30s 后触发解锁指令。 | TR-BJ-019 | 充电终止解锁电压门限数据输入域边界测试 |
| 20 | 能源安全模式组合 1：以 2 秒为周期判断母线电压≤92H 且连续持续时间≥30s，满足时设置“下位机健康标志”D7 置 1，同时设置“电源安全状态”Bit7=1、Bit3=1；组合条件不满足则清零相关状态位。预期：母线电压原码跨过 92H 并持续 30s 后置位对应标志。 | TR-BJ-020 | 能源安全模式母线电压数据输入域边界测试 |
| 21 | 能源安全模式组合 2：以 2 秒为周期判断蓄电池组电压≤蓄电池组电压报警门限且连续持续时间≥30s，满足时设置“下位机健康标志”D7 置 1，同时设置“电源安全状态”Bit6=1、Bit2=1；组合条件不满足则清零相关状态位。预期：蓄电池组电压降至报警门限及以下并持续 30s 后置位对应标志。 | TR-BJ-021 | 能源安全模式蓄电池组电压数据输入域边界测试 |
| 22 | 能源安全模式组合 3：以 2 秒为周期判断蓄电池组当前电量≤100Ah 且连续持续时间≥30s，满足时设置“下位机健康标志”D7 置 1，同时设置“电源安全状态”Bit5=1、Bit1=1；组合条件不满足则清零相关状态位。预期：当前电量降至 100Ah 及以下并持续 30s 后置位对应标志。 | TR-BJ-022 | 能源安全模式蓄电池组当前电量数据输入域边界测试 |
| 23 | 能源安全模式组合 4：以 2 秒为周期判断 7 个蓄电池组温度去掉 2 个最高值、去掉 2 个最低值后的平均值（电源原码）≤35H 且连续持续时间≥30s，满足时设置“下位机健康标志”D7 置 1，同时设置“电源安全状态”Bit4=1、Bit0=1；组合条件不满足则清零相关状态位。预期：温度均值原码跨过 35H 并持续 30s 后置位对应标志。 | TR-BJ-023 | 能源安全模式蓄电池组温度数据输入域边界测试 |
| 24 | SRAM 自检关键参数“安时计控制标志”及“涓流标志”只能取 0 或 1；程序循环执行过程中检测以上两个标志，超出取值范围则判定为 SRAM 自检错误，置 SRAM 自检标志为错误。预期：两标志取值为 0 或 1 时自检通过，取其他值时置错误标志并将 SJA1000 切换至复位模式。 | TR-BJ-024 | SRAM 自检控制标志数据输入域端点测试 |
| 25 | SRAM 自检以 1 秒为周期对 SRAM 后 4K 区域（SRAM 地址空间为 0000H～1FFFH）进行刷新并自检：先将 SRAM 当前地址的数据暂存，对该地址写入数据 0xEB，紧接着读出数据与写入值比较，一致则恢复当前地址的存储数据，不一致则置 SRAM 自检标志为错误并退出自检程序、不再执行自检操作。预期：后 4K 区域内各地址写入 0xEB 回读一致时自检继续，任一地址回读不一致时退出自检并置错误标志。 | TR-BJ-025 | SRAM 后 4K 自检地址数据输入域端点测试 |
| 26 | D/A 自检周期采集充电电流设定电平（D/A 输出值），与充电电流设定电平写入值比较，两者之差的绝对值大于 10 个分层时，置电池管理下位机自检状态为 1，软件其它功能正常执行。预期：差值绝对值跨过 10 个分层时置自检状态 1，不超过 10 个分层时不自检错误。 | TR-BJ-026 | D/A 自检差值分层数据输入域边界测试 |
| 27 | CAN 总线故障处理：总线控制器状态溢出（SJA1000 状态寄存器总线状态为数据溢出状态）时对 SJA1000 重新初始化；总线连续 16 秒停止接收（中断关闭或 SJA1000 状态寄存器总线状态为 bus-off）时对 SJA1000 重新初始化；在总线上连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据时，重新初始化总线 SJA1000。预期：达到 16 秒或 110 秒±10 秒临界时间后触发重新初始化。 | TR-BJ-027 | CAN 总线故障处理状态转换的边界点测试 |
| 28 | 模拟开关自检 ±12V 主份电源：每两秒为周期判断“±12V 主份电源状态”遥测源码，±12V 主份电源采集电压原码<96H 且连续持续 30 秒，或±12V 主份电源采集电压原码>FAH 且连续持续 30 秒时，将 CAN 总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。预期：原码落在 [96H, FAH] 内为正常，越出该区间并持续 30 秒触发复位模式切换。 | TR-BJ-028 | 模拟开关自检 ±12V 主份电源数据输入域边界测试 |
| 29 | 模拟开关自检 ±12V 备份电源：每两秒为周期判断“±12V 备份电源状态”遥测源码，±12V 备份电源采集电压原码<96H 且连续持续 30 秒，或±12V 备份电源采集电压原码>FAH 且连续持续 30 秒时，将 CAN 总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。预期：原码落在 [96H, FAH] 内为正常，越出该区间并持续 30 秒触发复位模式切换。 | TR-BJ-029 | 模拟开关自检 ±12V 备份电源数据输入域边界测试 |
| 30 | 模拟开关自检 +5V 温度基准：每两秒为周期判断“+5V 温度基准电压”遥测源码，+5V 温度基准采集电压原码<64H 且连续持续 30 秒，或+5V 温度基准采集电压原码>96H 且连续持续 30 秒时，将 CAN 总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。预期：原码落在 [64H, 96H] 内为正常，越出该区间并持续 30 秒触发复位模式切换。 | TR-BJ-030 | 模拟开关自检 +5V 温度基准数据输入域边界测试 |
| 31 | 蓄电池组电压预警：软件监视蓄电池组电压，每 2s 判断一次蓄电池组电压≤蓄电池电压报警门限电压原码值+6 个分层值，且连续持续时间≥30 秒，条件满足则将下位机工作状态字的 Bit7 位置 1（默认值 0）。预期：蓄电池组电压原码降至报警门限原码值+6 分层及以下并持续 30 秒后置位预警标志；发送蓄电池组电压预警标志清零指令后恢复默认值 0。 | TR-BJ-031 | 蓄电池组电压预警数据输入域边界测试 |

### 4.6.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2、C3、C4、C5；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

## 4.7	数据处理测试

### 4.7.1	数据处理需求项[TR-SC]

依据引用文档及上述的测试需求分析，共总结如下 7 项数据处理需求：

表4.7-1  数据处理需求项总结表

| 序号 | 数据处理需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件周期性轮采全部工程遥测参数（采集周期约为1s）。模拟量采集时先向模拟开关选通地址4400H写入采集模拟量的选通地址码，延时等待模拟开关输入信号稳定，然后连续三次启动AD转换采集：向6000H地址写入00H启动AD转换，等待AD转换结束，从6000H地址读取AD转换器高8Bit数据，从6001H地址读取低4Bit数据（8Bit采集时仅读取高8Bit数据即可），返回AD采集值取三次采集值的中间值。 | TR-SC-001 | 数据采集 |
| 2 | 负载电流、功率电流1～3、充电电流、放电电流、壳体温度1～6、蓄电池单体1～7电压模拟量采集采用12Bit编码（遥测分层值为1.25mV），遥测参数采用10Bit编码（遥测分层值为5mV），其它模拟量采用8Bit编码（遥测分层值为20mV）；“当前电量”、“充电电量”、“放电电量”计算性遥测参数采用16Bit编码。 | TR-SC-002 | 数据转换 |
| 3 | “充电电流”、“放电电流”、“负载电流”、“功率电流1~3”特殊电流参数在中位值滤波的基础上取20次算术平均值，之后四舍五入取整处理，得到处理后的电流参数值。 | TR-SC-003 | 数据剔除 |
| 4 | 遥测状态量按模拟量采集原码值判读：模拟量采集原码值＞125（十进制）判为逻辑“1”，模拟量采集原码值≤125（十进制）判为逻辑“0”。 | TR-SC-004 | 数据解释 |
| 5 | 控温温度测量值的选取：蓄电池组共有7个温度测量值（蓄电池组温度1~7），默认值选取为7个蓄电池组温度去掉2个最高值、去掉2个最低值后的平均值。 | TR-SC-005 | 数据剔除 |
| 6 | 为剔除信号变换测量电路的误差，规定只有充电电流测量值大于0.1A时方可计入相应Q充，放电电流测量值大于0.3A时方可计入相应Q放；不满足条件的电流测量值不参与相应电量累计。 | TR-SC-006 | 数据剔除 |
| 7 | 按遥测参数处理公式将遥测参数下传原码值N（N高、N低分别对应双字节遥测下传的原码值）换算为工程物理值：母线电压V=8.1993×0.02×N-0.0025；蓄电池电压V=6.11×0.02×N+0.072；负载电流I=10.02×0.005×(N高×256+N低)；功率电流1、2、3分别为I=6.108×0.005×(N高×256+N低)、I=6.069×0.005×(N高×256+N低)、I=6.109×0.005×(N高×256+N低)；充电电流I=9.0779×0.005×(N高×256+N低)-0.0552；放电电流I=13.386×0.005×(N高×256+N低)-0.0832；蓄电池组当前电量、充电电量、放电电量Q=3×(N高×256+N低)/1000；主误差放大器电压、电池误差放大器电压V=3×0.02×N；充电电流设定电平V=0.02×N；蓄电池组充放比K=(N+900)/1000；普通10Bit模拟量V=(N高×256+N低)×0.005；普通8Bit模拟量V=N×0.02。 | TR-SC-007 | 数据转换 |

### 4.7.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

## 4.8	恢复性测试

### 4.8.1	恢复性需求项[TR-HF]

依据引用文档及上述测试需求分析，共总结如下 13 项恢复性需求：

表4.8-1  恢复性需求项总结表

| 序号 | 恢复性需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统上电或复位后，DA 输出默认设置为 1.28V（VD/A 输出=（XXH/FFH）×2.55V），充电电流设定电平在系统上电后保持周期刷新输出，充电电流设定电平设定值可通过上行注数功能修改。验证系统上电或复位后 DA 输出恢复默认电平并保持周期刷新输出的一致性。 | TR-HF-001 | 故障发生时保护系统状态 |
| 2 | 软件启动后，依据热复位电路输入电压判断复位类型是冷复位还是热复位：设置端口 P1.4 为输入状态（使用前置 1），系统上电后读取 P1.4 电平状态，若为高电平（1）则为热复位，系统热复位计数+1，有效计数范围为 0~15；如果为低电平（0），则为冷复位，热复位计数清零。验证系统复位后正确判读复位类型并恢复更新热复位计数。 | TR-HF-002 | 探测错误功能 |
| 3 | 在每次电池管理下位机加电、复位、安时计控制过程中重新开始工作时，首先将充电电流设定电平设为默认值（D/A 输出 1.28V），软件先不进行安时计控制，而由硬件进行充电控制；当检测到功率电流 1＋功率电流 2＋功率电流 3－负载电流≥充电终止电流+0.5A 且充电电流≤充电终止电流且连续持续时间≥30s 时，认为蓄电池处于满电量，将安时计控制标志由 0 置为 1、涓流标志位由 0 置为 1 并发充电终止指令 1 次。验证系统加电、复位或安时计重新开始工作后恢复默认充电电流设定电平与安时计初始控制状态。 | TR-HF-003 | 故障发生时保护系统状态 |
| 4 | 加电或热启动时“下位机健康标志”和“电源安全状态”的默认值为 00H；软件以 2 秒为周期对四种异常组合按顺序判断（组合 1：母线电压≤92H 且连续持续时间≥30s；组合 2：蓄电池组电压≤蓄电池组电压报警门限且连续持续时间≥30s；组合 3：蓄电池组当前电量≤100Ah 且连续持续时间≥30s；组合 4：7 个蓄电池组温度去掉 2 个最高值、去掉 2 个最低值平均值≤35H 且连续持续时间≥30s），任一种组合满足时设置“下位机健康标志”D7 置 1 并设置“电源安全状态”对应位，组合条件不满足则清零相关状态位。验证异常发生时状态标识正确置位、异常消失后相关状态位自动恢复清零。 | TR-HF-004 | 故障发生时保护系统状态 |
| 5 | 程序循环执行过程中，检测存放在 SRAM 中的两个关键参数“安时计控制标志”及“涓流标志”，两者只能取 0 或 1，如果超出取值范围，则认为 SRAM 自检错误，置 SRAM 自检标志为错误。验证 SRAM 关键参数出错被正确探测并置 SRAM 自检错误标志。 | TR-HF-005 | 探测错误功能 |
| 6 | 程序以 1 秒为周期对 SRAM 后 4K 进行刷新并自检：首先将 SRAM 当前地址的数据进行暂存，然后对该地址写入数据 0xEB，紧接着读出数据与写入值进行比较，如果一致则恢复当前地址的存储数据；如果不一致则置 SRAM 自检标志为错误，并退出自检程序，不再执行自检操作。验证 SRAM 自检写读一致时原存储数据被正确恢复、写读不一致时自检错误标志被置位。 | TR-HF-006 | 故障发生时保护系统状态 |
| 7 | 如果 SRAM 自检标志为错误，通过软件将 CAN 总线电池管理下位机 SJA1000 切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但需定时清狗。验证 SRAM 故障后系统执行保护性恢复动作：SJA1000 切换复位模式、停止响应总线指令、停止原有功能分支并定时清狗。 | TR-HF-007 | 故障发生时保护系统状态 |
| 8 | 软件周期采集充电电流设定电平（D/A 输出值，采集值原码需×2 处理），与充电电流设定电平写入值比较，若两者之差的绝对值大于 10 个分层，置电池管理下位机自检状态为 1，软件其它功能正常执行。验证 D/A 输出异常被正确探测并置自检状态，其它功能继续正常运行。 | TR-HF-008 | 探测错误功能 |
| 9 | 电池管理下位机开机后应对蓄电池组的 2 路控温回路进行自检，如果控温回路状态正常，则自检通过；如果控温回路状态不正常，则置控温回路自检状态为 1，软件其它功能正常执行。验证控温回路异常被正确探测并置自检状态，其它功能继续正常运行。 | TR-HF-009 | 探测错误功能 |
| 10 | 如果总线控制器状态溢出（SJA1000 的状态寄存器中的总线状态为数据溢出状态），应对 SJA1000 重新初始化，恢复总线控制器正常工作状态。验证 CAN 总线控制器溢出故障发生后通过重新初始化使总线恢复通信功能。 | TR-HF-010 | 故障发生时保护系统状态 |
| 11 | 如果总线连续 16 秒停止接收（中断关闭或 SJA1000 的状态寄存器中的总线状态为 bus-off 状态），对 SJA1000 重新初始化，恢复总线控制器正常工作状态。验证总线停止接收或 bus-off 故障发生后通过重新初始化使总线恢复通信功能。 | TR-HF-011 | 故障发生时保护系统状态 |
| 12 | 如果在总线上连续 110 秒±10 秒未接收到符合规定的正确数据，重新初始化总线的 SJA1000 电池管理下位机，恢复总线控制器正常工作状态。验证总线长时间无符合规定正确数据的故障发生后通过重新初始化使总线恢复通信功能。 | TR-HF-012 | 故障发生时保护系统状态 |
| 13 | 软件每两秒为周期判断“±12V 主份电源状态”、“±12V 备份电源状态”和“+5V 温度基准电压”遥测源码，当满足六个条件之一（±12V 主份电源采集电压原码＜96H 或＞FAH 且连续持续 30 秒；±12V 备份电源采集电压原码＜96H 或＞FAH 且连续持续 30 秒；+5V 温度基准采集电压原码＜64H 或＞96H 且连续持续 30 秒），将电池管理下位机 CAN 总线切换至复位模式，不再响应总线指令，不再执行程序原来的固有分支，但仍需定时清狗。验证电源电压异常时系统执行保护性恢复动作：CAN 总线切换复位模式、停止响应总线指令、停止原有功能分支并定时清狗。 | TR-HF-013 | 故障发生时保护系统状态 |

### 4.8.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为高优先级。

## 4.9	强度测试

### 4.9.1	强度需求项[TR-QD]

被测软件的强度需求如下，共总结如下 3 项强度需求：

表4.9-1  强度需求项总结表

| 序号 | 强度需求描述 | 对应测试需求标识 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位机模拟软件的遥测轮询周期可配置更改且最小轮询周期应大于1秒；强度测试从该设计约束出发，以大于1秒的轮询周期为起点逐步缩短速变、缓变遥测轮询指令的发送周期（先以较粗步长逼近异常区间，再以更细步长精确查找），持续轮询电池管理下位机，观察软件是否始终依据遥测包数据格式定义将对应遥测包数据正确回送给上位机；当轮询周期缩短后出现遥测应答数据错误、应答缺失或丢帧时，记录该周期对应的正常稳定点、异常点与故障点（丢帧点），并在异常点/故障点保持观察确认是否稳定复现。 | TR-QD-001 | 提供数据能力的饱和性试验指标 |
| 2 | 设计要求上位机发送间接指令的发送间隔时间大于2秒；强度测试从该设计约束出发，以2秒以上间隔为起点逐步缩短间接指令发送周期（先以较粗步长逼近异常区间，再以更细步长精确查找），持续向电池管理下位机发送脉冲指令、电平指令和数字指令，观察软件是否始终判读总线指令标识、指令码有效范围和指令码填充字，对判读正确的指令进行应答返回并执行相应处理；当发送间隔缩短后出现指令应答缺失、应答数据错误或指令执行异常时，记录对应的正常稳定点、异常点与故障点，并在异常点/故障点保持观察确认是否稳定复现。 | TR-QD-002 | 提供数据能力的饱和性试验指标 |
| 3 | 设计要求上位机发送上注数据块的间隔大于2秒；强度测试从该设计约束出发，以2秒以上间隔为起点逐步缩短充放电参数数据块和蓄电池温控参数数据块的上注周期（先以较粗步长逼近异常区间，再以更细步长精确查找），持续向电池管理下位机注入上行数据块，观察软件是否始终判断上注参数是否在上注参数有效范围内、对异常参数不接收并正确应答处理，且上注热控关闭门限原码值小于热控开启门限原码值；当上注间隔缩短后出现参数误接收、处理错误或应答异常时，记录对应的正常稳定点、异常点与故障点，并在异常点/故障点保持观察确认是否稳定复现。 | TR-QD-003 | 提供数据能力的饱和性试验指标 |

### 4.9.2	测试要求

测试充分性要求：C1、C2；

测试终止要求：Z1、Z2；

优先级：所有需求项为低优先级。

# 6	测试需求覆盖性说明

经过上述的测试需求分析过程，共总结出测试点 136 项。

本测试需求总结的测试点覆盖了需求规格说明书的内容，具体的对应关系如下表。

表6-1  测试需求覆盖表

| 文档名称 | 章节号 | 标题名称 | 测试需求标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明 | 1 | 引言 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 1.1 | 标识 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 1.2 | 文档概述 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 1.3 | 系统概述 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 1.4 | 文档概述 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 2 | 引用文档 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.1 | 要求的状态和方式 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.2.1 | 初始化功能 | TR-GN-80C32Init-001 TR-GN-CANInit-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.1.1 | 80C32 控制器初始化 | TR-GN-80C32Init-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.1.2 | CAN 控制器初始化 | TR-GN-CANInit-001 TR-BJ-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.1.3 | DA 输出默认设置 | TR-GN-DADefault-001 TR-JK-006 TR-HF-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.1.4 | 系统热复位初始化判读 | TR-GN-HotReset-001 TR-JK-012 TR-BJ-002 TR-HF-002 |
| 需求规格说明 | 3.2.1.5 | 系统初始化接口设置 | TR-GN-DADefault-001 TR-GN-InitIface-001~002 TR-JK-006 TR-JK-011 |
| 需求规格说明 | 3.2.2 | 解析执行总线指令 | TR-GN-PollCtrl-001~002 TR-GN-BusCmd-001 TR-JK-001~004 TR-BJ-003 |
| 需求规格说明 | 3.2.2.1 | 轮询控制处理 | TR-GN-PollCtrl-001~002 TR-JK-001~002 TR-QD-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.2.2 | 总线指令处理 | TR-GN-BusCmd-001~006 TR-JK-003~004 TR-JK-008~011 TR-BJ-004~007 TR-QD-002~003 |
| 需求规格说明 | 3.2.3 | 采集、处理一次电源的工程参数 | TR-GN-PEParams-001~005 TR-JK-005 TR-BJ-008 TR-SC-001~004 |
| 需求规格说明 | 3.2.4 | 温度控制 | TR-GN-TempCon-001~005 TR-JK-007 TR-BJ-009 TR-SC-005 |
| 需求规格说明 | 3.2.5.1 | 蓄电池组安时计控制功能 | TR-GN-BatAH-001~004 TR-GN-AHEn-001 TR-JK-006 TR-BJ-010~012 TR-HF-003 |
| 需求规格说明 | 3.2.5.2 | 安计允许状态 | TR-GN-AHEn-001 |
| 需求规格说明 | 3.2.5.3 | 电量计算 | TR-GN-AhCalc-001~006 TR-GN-AhInj-002 TR-BJ-013~014 TR-SC-006 |
| 需求规格说明 | 3.2.5.4 | 电量注入 | TR-GN-AhInj-001~003 |
| 需求规格说明 | 3.2.6 | 均衡充电控制 | TR-GN-BalCharge-001 TR-BJ-015~016 |
| 需求规格说明 | 3.2.7.1 | 过充保护控制 | TR-GN-OCP-001~003 TR-BJ-017 |
| 需求规格说明 | 3.2.7.2 | 过放保护控制 | TR-GN-ODP-001~002 TR-XN-001 TR-BJ-018 |
| 需求规格说明 | 3.2.7.3 | 充电终止解锁 | TR-GN-OCUnl-001 TR-BJ-019 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.1 | 能源安全模式 | TR-GN-EneSafe-001~002 TR-AQ-001 TR-BJ-020~023 TR-HF-004 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.2 | SRAM 自检功能 | TR-GN-SRAMchk-001~003 TR-JK-013 TR-AQ-002 TR-BJ-024~025 TR-HF-005~007 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.3 | D/A 自检功能 | TR-GN-DAchk-001~002 TR-AQ-003 TR-BJ-026 TR-HF-008 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.4 | 控温回路自检 | TR-GN-TempChk-001~002 TR-AQ-004 TR-HF-009 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.5 | CAN 总线故障处理 | TR-GN-CANFault-001~003 TR-XN-002~003 TR-BJ-027 TR-HF-010~012 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.6 | 模拟开关自检 | TR-GN-SWchk-001 TR-JK-013 TR-AQ-005 TR-BJ-028~030 TR-HF-013 |
| 需求规格说明 | 3.2.8.7 | 蓄电池组电压预警 | TR-GN-BatWarn-001~002 TR-AQ-006 TR-BJ-031 |
| 需求规格说明 | 3.3 | CSCI 外部接口需求 | TR-JK-005 TR-JK-007~008 TR-JK-011~013 TR-BJ-025 |
| 需求规格说明 | 3.3.1 | 接口标识与接口图 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.3.2 | 与上位机接口 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.3.3 | 硬件其他接口 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.4 | CSCI 内部接口需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.5 | CSCI 内部数据需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.6 | 适应性需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.7 | 安全性需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.8 | 保密性需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.9 | 环境需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.10 | 计算机资源需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.11 | 软件质量因素 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.12 | 设计和实现约束 | TR-QD-001 |
| 需求规格说明 | 3.13 | 人员需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.14 | 培训需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.15 | 软件保障需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.16 | 其它需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.17 | 验收、交付和包装需求 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 3.18 | 需求的优先顺序和关键程度 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 4 | 合格性规定 | 非测试需求项 |
| 需求规格说明 | 5 | 需求可跟踪性 | TR-BJ-006 |